Resilience of Integrated Power and Water Systems

Este trabalho é um dos pilares técnicos iniciais da aplicação quantitativa da resiliência a sistemas elétricos, com forte integração entre modelagem física, probabilística e operacional. É uma extensão aplicada do framework de Bruneau et al., agora implementada em sistemas reais.

Principais contributos técnicos relevantes:

- Resiliência como desempenho ao longo do tempo

  - Introduz explicitamente curvas de desempenho × tempo (robustez + recuperação).

  - Quantificação de:

    - robustness (perda inicial de desempenho);

    - rapidity (tempo/taxa de restauração).

- Integração transmissão–restauração

  - Modela estações receptoras, transformadores, disjuntores e chaves como elementos críticos.

  - Linhas de transmissão tratadas como ligações estruturais (com hipóteses explícitas).

  - Uso de fragility curves derivadas do sismo de Northridge (1994).

- Modelagem probabilística avançada

  - Uso de cenários sísmicos múltiplos (47 eventos) com probabilidades anuais equivalentes.

  - Simulação de Monte Carlo integrada a fluxo de potência (IPFLOW/EPRI).

  - Geração de risk curves para:

    - redução de potência,

    - consumidores sem energia,

    - perdas económicas (GRP).

- Incorporação explícita da recuperação

  - Modelos de restauração temporal calibrados com dados reais.

  - Introduz, de forma pioneira, a noção de processo de recuperação como parte do índice de resiliência, não apenas como pós-processamento.

- Interdependência entre infraestruturas

  - Demonstra, com dados reais, a dependência do sistema de água da rede elétrica.

  - Mostra como atrasos na recuperação elétrica propagam impactos sistêmicos.