Resiliency Assessment of the Power System Network to Cyber and Physical Attacks

Este artigo é um dos primeiros trabalhos IEEE a empregar explicitamente o termo resiliency aplicado a redes de energia, ainda que sob a ótica de redes de comunicação e teoria dos grafos, e não diretamente do sistema eletromecânico de transmissão.

Principais contributos técnicos:

- Definição explícita de resiliência (topológica)

  - Resiliência definida como medida de vulnerabilidade da rede frente à remoção deliberada de nós e arestas (ataques físicos ou cibernéticos).

  - Métrica proposta:

R=∑(custos com nos/links em servico apos ataque)∑(custos com todos os nos/links em servico)

  - Custos ponderam distância, atraso, taxa de bits, etc.

- Modelagem por grafos

  - Rede modelada como grafo G(V,E).

  - Uso de Dijkstra para avaliar conectividade e degradação.

  - Simulações por:

    - remoção aleatória de nós/links;

    - ataques direcionados (nós críticos).

- Aplicação ao sistema NERC

  - Estudo de caso realista da rede de comunicação do NERC.

  - Identificação de nós críticos (ex.: NERC node, WSCC).

  - Tabelas quantitativas de resiliência por nó (Tabela II).

- Integração ciber–físico (incipiente)

  - Reconhece a dependência do sistema elétrico em SCADA/EMS/ICCP.

  - Ainda trata o sistema como rede de informação, não como fluxo de potência.

## Limitações técnicas (críticas necessárias)

- Resiliência ≠ apenas conectividade:

  - Não considera:

    - potência transferida;

    - limites térmicos;

    - estabilidade;

    - tempo de recuperação;

    - curvas desempenho × tempo.

- Métrica estática e topológica, não energética.

- Recuperação pós-evento não modelada.

- Falhas climáticas não consideradas.

Essas limitações são importantes e favorecem a sua tese, pois evidenciam a necessidade de índices mais completos, focados em linhas de transmissão e desempenho elétrico.