Análise do Risco Probabilístico do Sistema da Região Nordeste do Braisl

Trata-se de uma dissertação técnica de elevada qualidade, com forte alinhamento ao núcleo clássico de confiabilidade e risco probabilístico em sistemas de potência, aplicada ao Sistema Interligado Nacional (SIN), com foco na Região Nordeste no horizonte 2008–2010.

### 1. Enquadramento metodológico

- Abordagem probabilística preditiva, superando o critério determinístico (N-1).

- Uso extensivo de:

  - enumeração de estados (simples, dupla e tripla);

  - simulação Monte Carlo;

  - espaço probabilístico de estados bem definido.

- Ferramenta central: NH2 (CEPEL), com fluxo de potência AC e fluxo de potência ótimo por pontos interiores para ações corretivas.

### 2. Modelagem técnica relevante

- Modelagem estocástica rigorosa de:

  - geração (cadeias de Markov a dois estados);

  - transmissão (taxas de falha e tempos médios de reparo – BDConf/ONS);

  - carga funcional dependente da tensão.

- Avaliações separadas e compostas:

  - geração pura;

  - transmissão pura;

  - geração + transmissão.

### 3. Indicadores de risco e confiabilidade

O trabalho calcula e discute, com profundidade:

- LOLP / LOLE / LOLF / LOLD;

- EENS / EPNS / IMG;

- Severidade (SEV) — indicador-chave, normalizado e comparável entre sistemas.
A escala de severidade (Tabela 2.1) é particularmente relevante como ponte conceitual entre confiabilidade e impacto sistêmico.

### 4. Resultados de interesse para a sua tese

- Evidência clara de:

  - melhoria temporal da confiabilidade da transmissão no Nordeste;

  - robustez do parque gerador;

  - maior sensibilidade dos índices ao sistema de transmissão.

- Demonstra, com dados reais do ONS, que:

  - risco e confiabilidade podem ser quantificados de forma operacional;

  - índices probabilísticos são ferramentas decisórias viáveis.

### 5. Limitações (importantes para o seu enquadramento)

- O foco é risco/confiabilidade, não resiliência:

  - não há curva desempenho × tempo;

  - não há modelagem explícita de recuperação pós-evento extremo;

  - eventos climáticos extremos não são modelados como gatilhos físicos.
👉 Essas limitações reforçam a originalidade do seu trabalho, que avança além da confiabilidade.