2015 Measuring the Resilience of Energy Distribution Systems-RAND

## 1. Natureza e objetivo

Este documento é um relatório técnico-científico da RAND, encomendado pelo U.S. Department of Energy, com o objetivo explícito de definir, organizar e avaliar métricas de resiliência aplicáveis a sistemas energéticos, com foco em eletricidade, petróleo refinado e gás natural.

Embora o título enfatize distribution systems, o tratamento conceitual e metodológico é válido para transmissão, sobretudo no que diz respeito a:

- interrupções de grande escala,

- eventos extremos,

- recuperação do serviço,

- métricas sistêmicas.

## 2. Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Definição operacional de resiliência

O relatório consolida a resiliência como uma função temporal do nível de serviço, indo além da confiabilidade clássica:

resiliência = quanto o serviço degrada + por quanto tempo + como se recupera + a que custo

As Figuras 2.1 a 2.4 (Cap. 2) são particularmente relevantes, pois:

- modelam a resiliência como trajetória de desempenho ao longo do tempo;

- distinguem sistemas com diferentes níveis de redundância, preparação e adaptação;

- introduzem explicitamente a noção de recuperação parcial ou superior ao estado inicial (bounce forward).

👉 Esta visão é totalmente compatível com a construção de um índice de resiliência baseado em curvas de desempenho temporal.

### 2.2 Framework hierárquico de métricas (Cap. 3)

Uma das maiores contribuições do trabalho é o framework lógico que organiza métricas em cinco níveis:

- Inputs (recursos disponíveis)

- Capacities (estrutura organizacional e técnica)

- Capabilities (o que o sistema consegue fazer sob stress)

- Performance (nível de serviço entregue)

- Outcomes (impactos socioeconómicos)

Este enquadramento:

- resolve a confusão comum entre resiliência, robustez e confiabilidade;

- mostra claramente onde um índice técnico deve atuar (capabilities + performance);

- é extremamente útil para justificar escolhas metodológicas na sua tese.

### 2.3 Levantamento sistemático de métricas elétricas (Cap. 4)

O relatório compila mais de 100 métricas associadas a sistemas elétricos, organizadas por:

- nível de resolução (instalação / sistema / região / nação),

- tipo de métrica,

- grau de maturidade (baixo, médio, alto).

Destacam-se métricas diretamente relevantes para linhas de transmissão, tais como:

- taxas de falha permanentes e temporárias de linhas,

- MTTR de segmentos aéreos e subterrâneos,

- redundância de caminhos (path redundancy),

- capacidade de transmissão disponível,

- perda de carga e energia não suprida,

- índices de interrupção (SAIDI, SAIFI, CAIDI, etc.).

👉 O trabalho não cria um novo índice, mas mostra claramente a fragmentação das métricas existentes, reforçando a necessidade de síntese.

## 3. Limitações (e oportunidade científica)

- Foco primário em distribuição, não em transmissão EHV/HV.

- Não propõe um índice único, fechado e simples.

- Forte orientação a política pública e planeamento, menos à modelação matemática.

⚠️ Estas limitações não diminuem o valor do trabalho — pelo contrário, reforçam a originalidade da sua tese, que busca:

- um índice técnico,

- aplicável a linhas de transmissão,

- mais simples e operacional.

## 4. Relevância direta para a sua tese

Este relatório:

- legitima cientificamente a separação entre confiabilidade e resiliência;

- fornece a base conceitual mais clara para construir um índice baseado em:

  - degradação,

  - tempo de recuperação,

  - nível de serviço;

- pode ser usado como referência-chave para justificar:

  - a escolha das variáveis do seu índice,

  - a exclusão de métricas puramente administrativas ou políticas.