2015 Methods for Analysis and Quantification of Power System Resilience-IEEE

## 1. Natureza e importância do trabalho

Este artigo não é um estudo isolado, mas a síntese oficial da IEEE Power & Energy Society sobre definição, análise e quantificação da resiliência em sistemas elétricos. É, na prática, o documento de referência normativo-técnico da literatura até 2015.

Para uma tese sobre resiliência de linhas de transmissão, este trabalho é obrigatório.

## 2. Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Resiliência como conceito distinto

O artigo estabelece de forma inequívoca que:

- Confiabilidade → eventos frequentes, baixo impacto (HPLI);

- Resiliência → eventos raros, alto impacto (HILP);

- Robustez → propriedade passiva do sistema;

- Resiliência → inclui resposta ativa, recuperação e aprendizagem.

Essa distinção é fundamental para legitimar o seu índice como algo novo, e não uma variação de SAIDI/SAIFI ou LOLE/EUE.

### 2.2 Definição formal de resiliência (IEEE PES)

“Power system resilience is the ability to limit the extent, system impact, and duration of degradation in order to sustain critical services following an extraordinary event…”

Inclui explicitamente:

- antecipar,

- absorver,

- recuperar rapidamente,

- adaptar e aprender.

👉 Esta definição pode (e deve) ser citada literalmente no enquadramento teórico da sua tese.

### 2.3 Estrutura temporal da resiliência

O artigo formaliza a resiliência em três fases temporais:

- Pré-evento (planeamento e prevenção),

- Durante o evento (absorção, adaptação, contenção),

- Pós-evento (restauração, recuperação e melhoria).

A Figura 2 (curva de desempenho vs. tempo) é um pilar conceitual para qualquer índice baseado em:

- profundidade da degradação,

- tempo de recuperação,

- área sob a curva de perda de serviço.

### 2.4 Métodos de quantificação

O artigo compila e classifica todos os métodos relevantes até 2015, incluindo:

- curvas de resiliência (degradação × tempo),

- métricas baseadas em EUE, carga não suprida, clientes afetados,

- simulação Monte Carlo para eventos extremos,

- curvas de fragilidade para linhas e equipamentos,

- análise de cascatas em redes de transmissão,

- métricas extraídas de dados reais de blackout (TADS, GADS).

⚠️ Crucial: não propõe um índice único, mas afirma explicitamente a necessidade de novas métricas integradoras.

### 2.5 Lacunas explicitadas pela própria IEEE

O artigo reconhece:

- ausência de índices simples, transparentes e comparáveis;

- dificuldade de integração clima → falha → impacto sistêmico;

- excesso de métricas fragmentadas;

- necessidade de novos KPIs de resiliência.

👉 Isto legitima diretamente a sua tese.

## 3. Relevância direta para linhas de transmissão

O trabalho trata explicitamente de:

- falhas correlacionadas de linhas,

- cascatas em transmissão,

- restauração de grandes áreas,

- black-start e recomposição da rede,

- dependência de clima extremo.

Ou seja: o contexto técnico da sua tese está todo aqui, mesmo que o índice final ainda não exista.

## 4. Limitação (oportunidade científica)

- Documento extenso, complexo e pouco operacional para uso direto por engenheiros de campo.

- Não oferece um índice fechado, normalizado e simples.

➡️ Esta é exatamente a lacuna que o seu doutoramento pretende preencher.