Modelling and Evaluating the Resilience of Critical Electrical Power Infrastructure to Extreme Weather Events

## 1. Objetivo e posicionamento científico

Este artigo propõe um framework completo e quantitativo para modelar e avaliar a resiliência de infraestruturas elétricas críticas, com foco explícito em linhas de transmissão e torres, considerando eventos climáticos extremos como high-impact low-probability (HILP).

É um dos trabalhos mais completos da literatura pré-2016, integrando:

- clima extremo,

- falhas dependentes do clima,

- cascatas,

- tempos de recuperação,

- resposta humana,

- e avaliação sistêmica da resiliência.

## 2. Contribuições técnicas diretamente alinhadas à sua tese

### 2.1 Distinção formal confiabilidade × resiliência

O artigo consolida a visão de que:

- confiabilidade → eventos previsíveis e frequentes;

- resiliência → eventos raros, severos e com recuperação prolongada.

A resiliência é tratada como função explícita do tempo, materializada por curvas de desempenho (resilience curves), conforme Figuras 3 e 4 (págs. 3–4).

### 2.2 Modelação climática aplicada à transmissão

O trabalho introduz uma abordagem altamente relevante para linhas de transmissão:

- divisão da rede em regiões climáticas;

- clima variável no espaço e no tempo;

- uso de curvas de fragilidade para linhas e torres, ligando:

parametro climatico→P(falha)

- consideração explícita de falhas comuns (common cause failures), ex.: colapso de torres com múltiplos circuitos.

Este ponto é central para o seu índice, pois trata diretamente da resiliência estrutural das linhas.

### 2.3 Metodologia quantitativa (núcleo do artigo)

O artigo propõe uma Simulação de Monte Carlo Sequencial dependente do clima, com:

- taxas de falha variáveis no tempo;

- TTF e TTR dependentes do clima;

- fragilidade dependente da intensidade do evento;

- integração com DC-OPF para avaliar impacto sistêmico;

- métricas temporais como LOLE e LOLF, interpretadas sob a ótica da resiliência.

👉 Este é exatamente o tipo de abordagem que fundamenta o seu trabalho, mesmo que você venha a propor um índice mais simples.

### 2.4 Inclusão explícita da resposta humana

Um diferencial importante do artigo é tratar o sistema elétrico como system-of-systems, incluindo:

- atrasos de perceção,

- atrasos de decisão,

- atrasos de coordenação entre TSOs e equipas de reparo.

Mostra quantitativamente que o tempo de resposta humana afeta a resiliência tanto quanto a robustez física, algo raramente tratado de forma integrada.

### 2.5 Resultados e interpretação

Os estudos de caso (IEEE 6-bus) demonstram que:

- redes robustas e redundantes reduzem a degradação da resiliência, especialmente sob clima extremo;

- a resposta rápida é crítica, mas perde eficácia sob eventos extremos severos;

- a resiliência não cresce linearmente com reforços estruturais;

- há trade-off claro entre custo e benefício da resiliência.

Esses resultados são conceitualmente transferíveis para sistemas reais de transmissão.

## 3. Limitações (e espaço para sua contribuição)

- Uso intensivo de Monte Carlo → elevado custo computacional.

- Métricas ainda derivadas da confiabilidade (LOLE/LOLF).

- Não propõe um índice único, simples e diretamente aplicável a cada linha ou corredor.

➡️ Essas limitações justificam plenamente a sua proposta de índice de resiliência mais simples, focado em linhas de transmissão.