Título: Availability Assessment of Oil and Gas Processing Plants Operating Under Dynamic Arctic Weather Conditions

Autores: W. Khan, I. A. Karimi, M. H. F. Zarghami

Afiliações: Department of Chemical and Biomolecular Engineering, National University of Singapore

Resumo do Abstract

O artigo apresenta uma metodologia quantitativa para avaliação da disponibilidade de plantas de processamento de petróleo e gás sob condições climáticas adversas, com foco no ambiente Ártico. O modelo propõe a utilização de fatores de correção dependentes do clima e uma modelagem dinâmica baseada em Monte Carlo, com suporte em estratégias de manutenção corretiva e preventiva. O conceito de idade virtual é usado para capturar o impacto acumulado de falhas, considerando variáveis ambientais como temperatura, vento e gelo. O estudo destaca que o clima extremo influencia diretamente as taxas de falha e reparo, afetando a confiabilidade operacional das plantas.

1. Introdução

O artigo enfatiza os desafios de operação contínua em regiões árticas, onde fatores climáticos extremos reduzem a confiabilidade dos equipamentos e limitam as ações de manutenção. Destaca-se a necessidade de modelos que considerem a influência dinâmica e não estacionária do clima, indo além de abordagens estáticas de disponibilidade.

2. Metodologia

A avaliação é baseada em simulações de Monte Carlo que integram:

- Modelagem climática estocástica com séries sintéticas horárias de temperatura, vento e gelo;

- Cálculo das taxas de falha e reparo como funções não lineares dessas variáveis;

- Aplicação de fatores de correção climática (multiplicativos) sobre as taxas nominais;

- Modelo de idade virtual para atualização do estado dos equipamentos conforme ciclos de falha e reparo;

- Integração de políticas de manutenção corretiva e preventiva (estratégias híbridas).

3. Resultados

O estudo demonstra que a disponibilidade dos sistemas varia significativamente com as condições climáticas. Os principais achados incluem:

- Quedas bruscas de temperatura e ventos fortes resultam em aumento das taxas de falha em até 40%;

- O tempo médio de reparo dobra em condições de gelo extremo;

- Políticas de manutenção híbridas (preventiva + corretiva) melhoram a disponibilidade em 15–20% em relação à manutenção puramente corretiva;

- A modelagem com idade virtual permite capturar o envelhecimento acelerado dos equipamentos sob clima adverso, com impacto direto na estratégia de reposição e inspeção.

4. Discussão

Os autores mostram que modelos baseados em tempo médio entre falhas (MTBF) estáticos são inadequados para ambientes altamente variáveis. A modelagem dinâmica, aliada ao uso de fatores dependentes do clima, permite análises mais realistas e adaptáveis. O conceito de idade virtual é fundamental para incorporar a degradação acumulativa e reflete melhor o comportamento real dos ativos sob múltiplos estresses.

5. Conclusão Crítica

O trabalho oferece uma metodologia robusta para aplicação em qualquer sistema técnico operando em ambiente climático extremo. Os conceitos são diretamente aplicáveis à análise de disponibilidade e resiliência de linhas de transmissão sob eventos como calor excessivo, ventos extremos e congelamento. A integração com simulações Monte Carlo e modelos adaptativos representa um avanço importante para engenharia de confiabilidade climática.

Resumo dos Achados Principais

- Fatores de correção climática alteram dinamicamente as taxas de falha e reparo

- Modelo de idade virtual capta o acúmulo de desgaste sob diferentes condições ambientais

- Políticas híbridas de manutenção superam abordagens puramente corretivas

- Simulações Monte Carlo são eficazes para capturar a variabilidade climática

- Resultados aplicáveis ao setor elétrico sob perspectiva de resiliência climática

Descrição Técnica de Figuras, Gráficos e Tabelas

• Fig. 1: Diagrama conceitual do modelo baseado em idade virtual e fatores ambientais;

• Fig. 2–4: Séries de dados climáticos sintéticos (temperatura, vento, gelo);

• Fig. 5: Evolução da idade virtual em função de falhas e clima;

• Fig. 6: Comparação entre disponibilidade sob diferentes políticas de manutenção;

• Tabela 1: Parâmetros estatísticos das séries climáticas geradas;

• Tabela 2: Taxas de falha e reparo ajustadas por condições climáticas;

• Tabela 3: Resultados de disponibilidade com diferentes estratégias operacionais.