Electric Power System Resiliency Challenges and Opportunities

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um white paper estratégico do EPRI, com cerca de 50 páginas, elaborado para orientar utilities, reguladores e centros de pesquisa sobre:

- o que é resiliência no setor elétrico,

- por que ela se tornou crítica,

- quais ameaças dominam (clima extremo, ciberataques, GMD, EMP, dependência do gás, etc.),

- quais caminhos tecnológicos e operacionais existem.

⚠️ Não é um artigo científico clássico (não há equações nem novos índices), mas sim um documento de referência institucional.

## 2. Definição de resiliência adotada (fundamental)

O relatório define resiliência como a capacidade de o sistema elétrico:

“resistir, absorver, adaptar-se e recuperar rapidamente de eventos de alto impacto e baixa frequência (HILP)”
(pág. 3–6)

E organiza a resiliência em três pilares, amplamente citados na literatura posterior:

- Damage prevention (hardening)

- System recovery (rapidez de restabelecimento)

- Survivability (manutenção de serviço mínimo)

👉 Esta decomposição é totalmente compatível com a estrutura conceitual usada por Panteli & Mancarella (2015) e pela IEEE PES Task Force.

## 3. Conteúdo relevante para linhas de transmissão

### 3.1 Reconhecimento explícito do papel das linhas HV/EHV

O relatório destaca que:

- falhas em transmissão são menos frequentes que em distribuição,

- mas têm impacto sistêmico muito maior (pág. 24),

- e custos de interrupção elevados.

São apresentados dados consolidados:

- 200.000 milhas de linhas >230 kV nos EUA (Tabela 1, pág. 24);

- crescimento histórico da vulnerabilidade devido a:

  - interconexão extensa,

  - operação próxima aos limites térmicos,

  - eventos climáticos mais severos.

### 3.2 Estrutura formal “ameaça → vulnerabilidade → impacto”

O fluxo metodológico da Figura 6 (pág. 25) é um dos pontos mais importantes do documento:

- Threat characterization
(vento extremo, gelo, GMD, ataques físicos, etc.)

- Component vulnerability
(sensibilidade de linhas, torres, subestações)

- Impact assessment
(clientes, sistema, custos, segurança)

- Mitigation & decision support

👉 Este encadeamento é conceitualmente idêntico ao que você está a usar:
clima → falha de linha → impacto sistêmico → recuperação.

### 3.3 Limitação explicitamente reconhecida

O próprio EPRI admite que:

- os métodos atuais focam mais em hardening e mitigação;

- faltam métricas quantitativas simples de resiliência;

- a avaliação custo-benefício da resiliência ainda é incipiente (Sec. “Cost-Benefit Analysis for Resiliency”, pág. 45).

➡️ Esta admissão reforça diretamente a lacuna científica que a sua tese pretende preencher.

## 4. Limitações do documento

- Não propõe índice de resiliência;

- Não há modelação matemática;

- Não trabalha com linhas individualizadas;

- Não fornece curvas desempenho × tempo nem métricas normalizadas.

Portanto, não serve como base metodológica, mas sim como fundamentação estratégica e institucional.

## 5. Valor específico para o seu doutoramento

Este relatório é particularmente útil para:

- Introdução e motivação do problema;

- Justificar a importância de eventos HILP;

- Sustentar o foco em linhas de transmissão como ativos críticos;

- Citar uma fonte institucional de alto peso (EPRI);

- Mostrar que o setor reconhece o problema, mas carece de métricas práticas.