Título: A Quantified Resilience Assessment Approach for Electrical Power Systems Considering Multiple Transmission Line Outages

Autores: Xiaonan Liu, Kai Hou, Hongjie Jia, Yunfei Mu, Xiaodan Yu, Yue Wang, Jialin Dong

Afilições: Key Laboratory of Smart Grid of Ministry of Education, Tianjin University; State Grid Tianjin Electric Power Company

Publicado em: IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC), 2017

2. Resumo do Abstract em Português

O artigo propõe um método quantificado para avaliação da resiliência de sistemas elétricos considerando múltiplas falhas em linhas de transmissão, com base em índices de resiliência em dois níveis: sistema e componente. A metodologia permite simular eventos disruptivos e medir robustez, rapidez e frequência associadas a diferentes topologias e contingências, visando identificar pontos fracos e propor estratégias de reforço direcionadas. A abordagem é validada no sistema teste IEEE RTS-79 sob condições N-1, N-2 e N-3.

3. Introdução

O estudo parte da constatação de que falhas múltiplas em linhas de transmissão causadas por desastres naturais ou ataques intencionais podem comprometer seriamente a operação segura de sistemas elétricos, mesmo quando atendem a critérios de confiabilidade tradicionais. Dessa forma, introduz-se a resiliência como uma métrica mais ampla e dinâmica. Os autores fundamentam-se nos '4Rs' (robustez, redundância, rapidez e engenhosidade) conforme Bruneau et al. (2003), propondo um modelo que mede quantitativamente a perda de desempenho funcional ao longo do tempo — a área sob a curva de queda e recuperação de desempenho, também chamada de 'triângulo de resiliência'.

4. Metodologia

A proposta metodológica divide-se em três partes:

- Definição de índices de resiliência nos níveis do sistema e dos componentes:

• Robustez (ΔQ): violação de tensão nas barras após falha;

• Rapidez (Δt): tempo de recuperação até operação normal;

• Frequência (fi): frequência de ocorrência da falha, calculada via Cadeia de Markov.

- Cálculo dos índices via simulação de fluxo de carga com restrições de rampa dos geradores para quantificar a resposta dinâmica do sistema.

- Proposição de medidas de reforço com base nos resultados dos índices (manutenção, armazenamento de energia e compensação reativa).

5. Resultados

Os índices foram aplicados ao sistema IEEE RTS-79. Os eventos N-1, N-2 e N-3 foram simulados. O índice de resiliência global reduziu significativamente conforme o número de falhas aumentou, com valores de 7.506 (N-1), 1.063 (N-2) e 0.032 (N-3).

A barra 6 foi identificada como o ponto mais fraco do sistema devido à sua dependência de uma única linha (2-6) com alta reatância após falha da linha 6-10, levando a tensões críticas.

Três estratégias foram comparadas:

• A: Melhorar manutenção da linha 6-10 (reduz frequência Rf);

• B: Instalar armazenamento de 68 MVA na barra 6 (reduz rapidez Rt);

• C: Instalar compensação reativa de 33 MVar (reduz robustez RQ).

A estratégia C foi a mais eficaz e econômica, reduzindo Rbus de 5.232 para 3.369.

6. Discussão

O modelo quantificado proposto representa um avanço ao permitir que se avaliem simultaneamente diferentes dimensões da resiliência com base em dados físicos e operacionais. Ao simular diretamente o efeito de falhas múltiplas nas linhas — independentemente da natureza do evento disruptivo — a metodologia torna-se versátil e aplicável a diversos tipos de ameaça. O uso de índices distintos (Rf, Rt, RQ) permite direcionar medidas de reforço conforme o tipo de vulnerabilidade predominante em cada barra.

7. Conclusão Crítica

A metodologia proposta por Liu et al. (2017) constitui um importante avanço para planejamento e operação resiliente de sistemas elétricos. A abordagem combinada de avaliação e proposta de reforço baseada em índices quantitativos possibilita intervenções direcionadas e eficientes. Como limitação, destaca-se que o modelo assume linearidade e simetria em certos parâmetros, não incluindo efeitos dinâmicos mais complexos como falhas em cascata ou modelagem não linear do tempo de resposta.

8. Resumo dos Achados Principais

- Proposta de índices de resiliência nos níveis do sistema e componente;

- Aplicação da metodologia em contingências N-1 a N-3 no IEEE RTS-79;

- Identificação da barra 6 como ponto crítico;

- Comparação entre estratégias de reforço estruturais e operacionais;

- Seleção da compensação reativa como alternativa de melhor custo-benefício.

9. Descrição Técnica de Figuras, Tabelas e Gráficos

• Figura 1: Triângulo de resiliência funcional mostrando queda e recuperação do sistema ao longo do tempo.

• Figura 2: Gráfico radar dos índices Rf, Rt e RQ para componentes.

• Figura 3: Ilustração dos efeitos de cada estratégia de reforço sobre os índices de resiliência.

• Figura 4: Resultados dos índices de tensão nas barras.

• Figura 5: Comparativo entre os efeitos dos esquemas A, B e C.

• Tabela I: Taxas de rampa dos geradores utilizados na simulação.

• Tabela II: Índices de resiliência para eventos N-1 a N-3.

A Quantified Resilience Assessment Approach for Electrical Power Systems Considering Multiple Transmission Line Outages

### 1) Foco do artigo

O artigo investiga a relação entre indicadores de desempenho (KPIs) e fatores geradores de resiliência em cadeias de suprimentos, por meio de revisão sistemática da literatura (2000–2017).
O conceito de resiliência é tratado no contexto da gestão de operações e supply chain, com ênfase organizacional e gerencial.

### 2) Contribuições principais

- Identificação de 21 indicadores de desempenho (ex.: nível de serviço, lead time, acurácia da previsão, precisão da informação, lucratividade).

- Identificação de 12 fatores geradores de resiliência (flexibilidade, visibilidade, redundância, colaboração, agilidade de reação, gestão de riscos etc.).

- Estabelecimento de correlações qualitativas entre KPIs e fatores de resiliência (Quadro 4), mostrando quais indicadores contribuem positivamente para a resiliência organizacional.

- Consolidação conceitual útil para frameworks gerenciais de resiliência.

### 3) Metodologia

- Revisão Sistemática de Literatura (RSL) baseada em Tranfield et al.

- Base de dados: EBSCO (única base).

- Processo rigoroso de filtragem:

  - 1.156 artigos → 440 → 17 → 14 artigos finais.

- Abordagem qualitativa e conceitual, sem modelagem matemática ou validação empírica.

### 4) Aderência ao tema da tese

Tema da tese: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos.

- ❌ Não trata de sistemas elétricos.

- ❌ Não aborda infraestrutura crítica, transmissão, redes físicas ou clima.

- ❌ Não propõe métricas quantitativas aplicáveis a engenharia elétrica.

- ✅ Trabalha conceitos genéricos de resiliência, úteis apenas como base conceitual transversal.

### 5) Utilidade para a tese

- Baixa utilidade técnica direta.

- Pode ser citado pontualmente:

  - na contextualização teórica geral do conceito de resiliência, ou

  - para justificar a existência de abordagens organizacionais vs. técnicas, destacando a lacuna que sua tese pretende preencher (infraestrutura elétrica).

### 6) Decisão final

DECISÃO: ❌ DESCARTAR para o núcleo da tese
(Guardar apenas como referência conceitual secundária, se desejar)

Justificativa técnica:
O artigo não contribui para:

- métricas de resiliência elétrica,

- modelagem de falhas em linhas de transmissão,

- relação clima–infraestrutura elétrica,

- nem métodos quantitativos aplicáveis ao seu índice de resiliência.

### 7) Classificação resumida (para futura tabela)

- Decisão: Descartado

- Foco: Resiliência em cadeias de suprimentos (gestão)

- Importância para a tese: Baixa

- Ponto da tese: Contextualização geral (opcional)

- Pontuação em relação à resiliência de LT: 2 / 10

Quando quiser, envie o próximo artigo (2017 ou 2018) e sigo imediatamente com a próxima avaliação, mantendo exatamente este padrão.

Fontes

2017 A Quantified Resilience Assessment Approach for Electrical Power Systems Considering Multiple Transmission Line Outages-IEEE.pdf

PDF

Perfeito. Segue a avaliação técnica criteriosa do artigo IEEE de 2017, no formato objetivo para decisão (guardar ou descartar), alinhado exatamente com o procedimento que definimos para a sua tese.

## Artigo (2017)

Título: A Quantified Resilience Assessment Approach for Electrical Power Systems Considering Multiple Transmission Line Outages
Autores: Xiaonan Liu; Kai Hou; Hongjie Jia; Yunfei Mu; Xiaodan Yu; Yue Wang; Jialin Dong
Evento / Fonte: IEEE Electrical Power and Energy Conference (EPEC), 2017

2017 A Quantified Resilience As…

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe uma abordagem quantitativa de avaliação da resiliência de sistemas elétricos de potência, considerando explicitamente múltiplas contingências de linhas de transmissão (N-1, N-2, N-3).
A resiliência é avaliada a partir de índices numéricos baseados no desempenho do sistema ao longo do tempo, com aplicação direta a linhas de transmissão e barras.

## 2) Contribuições principais (alto valor técnico)

O artigo apresenta contribuições diretamente alinhadas com o núcleo da sua tese, destacando-se:

### 2.1 Fundamentação conceitual sólida

- Adota explicitamente o conceito dos 4Rs da resiliência:

  - Robustness, Redundancy, Resourcefulness e Rapidity.

- Base conceitual apoiada em Bruneau et al. (2003) e literatura IEEE clássica.

### 2.2 Proposta de métricas quantitativas

- Define índices de resiliência mensuráveis, evitando abordagens meramente qualitativas.

- Evolui o “triângulo da resiliência” para sistemas elétricos reais.

### 2.3 Índices de resiliência em dois níveis

(contribuição metodológica central):

- Índices de nível de sistema, que quantificam o impacto global das falhas.

- Índices de nível de componente (barras/linhas), permitindo:

  - identificação de pontos fracos da rede,

  - priorização de investimentos.

### 2.4 Integração com fenômenos típicos de LT

- Falhas modeladas como múltiplas saídas de linhas de transmissão.

- Impactos avaliados via:

  - violações de tensão,

  - duração da recuperação,

  - frequência das contingências.

- Uso de OPF, despacho de geração e ramp rates, compatível com ETAP/ANAREDE.

## 3) Metodologia (engenharia elétrica aplicada)

- Modelagem baseada em:

  - State enumeration + Markov (frequência das falhas),

  - Fluxo de potência e OPF,

  - Curvas temporais de desempenho Q(t).

- Índice geral de resiliência:

R=∑fi⋅ΔQi⋅Δti

- Aplicação prática no IEEE RTS-79, com análise N-1 a N-3.

- Avaliação de medidas de reforço da rede:

  - manutenção de linhas,

  - armazenamento de energia,

  - compensação reativa.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema da tese: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos.

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Direto |
| Falhas múltiplas | ✅ Sim |
| Índice quantitativo | ✅ Sim |
| Base IEEE consolidada | ✅ Sim |
| Curva de recuperação | ✅ Sim |
| Identificação de fragilidades | ✅ Sim |
| Aplicável a eventos climáticos | ✅ Indiretamente (via falhas LT) |

➡ Altíssima aderência técnica e conceitual.

## 5) Limitações (para uso crítico na tese)

- Eventos climáticos não são modelados explicitamente (vento, gelo, raios etc.).

- Falhas são representadas como outages equivalentes, o que é aceitável, mas abre espaço para sua contribuição:

  - mapear clima → taxa de falhas → índice de resiliência.

➡ Excelente base para evolução metodológica no seu doutoramento.