Quantifying Power System Resiliency Improvement using Network Reconfiguration

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe quantificar a melhoria da resiliência do sistema elétrico por meio de reconfiguração da rede de transmissão, especificamente via:

- transmission line switching (topology control);

- resposta corretiva pós-evento;

- uso da infraestrutura existente, sem hardening físico;

- foco em restauração rápida de carga após contingências severas (HILP).

➡ O foco central é resiliência operacional e de recuperação, não resiliência física das linhas.

## 2) Contribuições principais

### 2.1 Abordagem preditiva de reconfiguração

- Diferente de estratégias puramente reativas, o artigo propõe:

  - planos de reconfiguração previamente calculados, acionados após a ocorrência do evento;

- Uso de DC Optimal Power Flow com variáveis binárias para decidir:

  - quais linhas desligar,

  - como redispatchar geração,

  - como maximizar a recuperação de carga.

➡ Contribuição válida no domínio operacional.

### 2.2 Definição de três métricas de resiliência operacional

O artigo define três índices quantitativos:

- Flexibilidade do sistema (λ)
– razão entre carga servida após a reconfiguração e carga total normal.

- Capacidade de recuperação (ϑ)
– percentagem da carga perdida que é recuperada a cada iteração.

- Recuperação de custo de interrupção (μ)
– redução do custo associado ao corte de carga.

Essas métricas são avaliadas em função do tempo de execução das manobras (10, 20, 30, 40 min).

➡ Métricas coerentes, porém operacionais e locais.

### 2.3 Demonstração em sistema IEEE 118 barras

- Caso de estudo com:

  - perda do maior gerador (G13 – 805 MW);

  - comparação entre:

    - redispatch apenas,

    - redispatch + reconfiguração;

- Resultados mostram recuperação de até ≈99% da carga em 20 minutos com múltiplas manobras.

➡ Demonstra eficácia da topologia flexível na mitigação de impactos.

## 3) Limitações críticas (em relação à sua tese)

⚠️ Muito relevantes:

- Não modela eventos climáticos explicitamente:

  - sem vento, gelo, chuva, temperatura;

- Não usa curvas de fragilidade;

- Falhas são abstratas ou determinísticas (contingência fixa);

- Linhas de transmissão são tratadas como:

  - elementos binários (on/off),

  - sem diferenciação estrutural;

- Resiliência é interpretada quase exclusivamente como:

  - velocidade de restauração,

  - recuperação de carga.

➡ Ou seja: mede mitigação operacional, não resiliência física das linhas.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Indireto |
| Eventos extremos | ❌ Não modelados |
| Fragilidade física | ❌ Não |
| Clima → falha | ❌ Não |
| Métricas de resiliência | ⚠️ Operacionais |
| Relevância para LT | ⚠️ Complementar |

➡ Baixa aderência direta ao foco da tese.

## 5) Como este artigo pode ser usado (se for mantido)

Uso secundário e bem delimitado, por exemplo:

- diferenciar claramente:

  - resiliência estrutural (linhas) × resiliência operacional (topologia);

- reforçar que:

reconfiguração não aumenta a resistência física da rede, apenas mitiga consequências;

- apoiar discussões sobre respostas de curto prazo após falhas.

⚠️ Não deve ser usado como base metodológica para o seu índice de resiliência.