2018 A Resilient Power System Operation Strategy Considering Transmission Line Attacks-IEEE

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe uma estratégia operacional resiliente para sistemas elétricos de potência frente a ataques deliberados em linhas de transmissão, utilizando:

- modelagem tri-nível (operador–atacante–operador);

- otimização robusta;

- DC Optimal Power Flow multiperíodo;

- integração de Battery Energy Storage Systems (BESS);

- métrica principal: energia não suprida (Unserved Energy) durante a restauração.

➡ O foco é operações do sistema de transmissão sob contingências severas, com ênfase clara em linhas de transmissão.

## 2) Contribuições principais (altamente relevantes)

### 2.1 Modelagem atacante–operador (tri-level optimization)

O artigo estrutura formalmente o problema como:

- Nível superior:

  - operação normal do sistema (minimização de custos + hedge contra ataques);

- Nível intermediário:

  - decisão ótima do atacante:

    - quais linhas atacar;

    - quando atacar (tempo ótimo considerando duração da restauração);

- Nível inferior:

  - operação do sistema durante a restauração,

  - minimização da energia não suprida.

➡ Esta abordagem é diretamente alinhada com a literatura moderna de resiliência ativa em sistemas de transmissão.

### 2.2 Tratamento explícito das linhas de transmissão

As linhas de transmissão são modeladas como:

- ativos críticos;

- sujeitos a falha total (disabled) durante o ataque;

- com impacto direto nos fluxos de potência e no corte de carga.

O modelo permite:

- ataques simultâneos a múltiplas linhas (A_max);

- avaliação do impacto da duração da restauração (AD).

➡ Contribuição central para a sua tese.

### 2.3 Métrica de resiliência clara e operacional

A resiliência é implicitamente quantificada por:

Resiliencia  ↑⟺Unserved Energy  ↓

O artigo demonstra, via estudos de caso (WSCC 9-bus e IEEE 57-bus), que:

- maior número de linhas atacadas ⇒ maior energia não suprida;

- maior tempo de restauração ⇒ maior perda de funcionalidade;

- BESS e maior flexibilidade operacional ⇒ aumento da resiliência.

➡ Métrica simples, prática e compatível com a filosofia do índice que você está desenvolvendo.

## 3) Pontos fortes para a sua tese

✔ Trata diretamente de linhas de transmissão
✔ Relaciona falha de linhas → perda de funcionalidade do sistema
✔ Introduz o tempo de restauração como variável-chave
✔ Usa energia não suprida como métrica quantitativa
✔ Estrutura clara de resistência + resposta + recuperação
✔ Referência forte e amplamente citável (IEEE, 2018)

## 4) Limitações (a considerar, mas não críticas)

⚠️ Eventos analisados são ataques deliberados, não eventos climáticos
⚠️ Não há modelagem física de:

- vento,

- gelo,

- temperatura,

- chuvas extremas;

⚠️ O modelo é operacional, não fisicamente baseado (sem fragilidade estrutural).

➡ Ainda assim, o arcabouço conceitual e matemático é totalmente reaproveitável para eventos climáticos extremos.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Direto |
| Resiliência | ✅ Explícita |
| Tempo de recuperação | ✅ Modelado |
| Métrica quantitativa | ✅ ENS |
| Modelagem estocástica/robusta | ✅ |
| Eventos climáticos | ❌ (ataques) |
| Transferibilidade metodológica | ✅ Muito alta |

➡ Aderência global: muito alta.