Título: Availability-based Engineering Resilience Metric and Its Corresponding Evaluation Methodology

Autores: Baoping Cai, Min Xie, Yonghong Liu, Yiliu Liu, Qiang Feng

Afiliações: China University of Petroleum, City University of Hong Kong, Norwegian University of Science and Technology, Beihang University

Resumo do Abstract

O artigo propõe uma nova métrica de resiliência baseada em disponibilidade para sistemas de engenharia, considerando a resiliência como uma capacidade intrínseca do sistema determinada por sua estrutura e pelos recursos de manutenção. A métrica é avaliada por meio de redes bayesianas dinâmicas, sendo aplicável a sistemas compostos em série, paralelo, votação e também a uma rede elétrica de nove barras. O estudo demonstra como a resiliência pode ser usada para orientar decisões de planejamento, projeto e operação de sistemas críticos.

1. Introdução

A resiliência é definida como a capacidade de um sistema se recuperar de choques disruptivos. O artigo discute a carência de métricas uniformes para resiliência em sistemas de engenharia e propõe uma abordagem baseada em disponibilidade. Ao contrário de outras abordagens que consideram fatores externos, esta métrica foca exclusivamente em propriedades intrínsecas do sistema: estrutura (robustez, redundância, flexibilidade) e recursos de manutenção (reparabilidade, tempo de recuperação).

2. Metodologia

A métrica proposta baseia-se em dois parâmetros principais: a disponibilidade em estado estacionário (A) e o tempo necessário para atingir esse estado (t), tanto antes quanto após um choque. A resiliência é calculada como o produto entre A/log(t) para os períodos pré e pós-evento. A metodologia de avaliação utiliza Redes Bayesianas Dinâmicas para modelar a degradação e recuperação de componentes em sistemas binários (funciona/falha), com probabilidades condicionais e relações causais entre os estados dos componentes ao longo do tempo.

Neste trabalho atual, é proposta uma metodologia de avaliação baseada em redes bayesianas dinâmicas para calcular a disponibilidade em estado estável, a disponibilidade em estado estável e tempo estável e a resiliência subsequente dos sistemas de engenharia. A rede bayesiana é um modelo gráfico probabilístico que representa um conjunto de variáveis aleatórias, incluindo suas dependências condicionais, por meio de gráficos acíclicos direcionados.

Consideramos a resiliência como um recurso intrínseco e um atributo inerente do próprio sistema de engenharia. Ela não é influenciada por fatores externos fatores externos, como distúrbios, ataques e desastres. A métrica de resiliência baseada em disponibilidade desenvolvida neste estudo envolve as propriedades relacionadas ao desempenho e ao tempo do sistema de engenharia, mas não os fatores externos. Adotamos a disponibilidade em estado estável e o tempo em estado estável antes e depois de vários choques para definir a métrica. Portanto, o valor da resiliência do sistema é determinado quando um sistema é desenvolvido e os recursos de reparo são atribuídos e fixados nesse sistema. O valor da resiliência é útil no planejamento, projeto, operação, construção e gerenciamento de um sistema de engenharia. Quando ocorre um incidente de emergência (por exemplo, um terremoto destrói alguns componentes de um sistema de rede elétrica), embora algumas equipes de manutenção de emergência fora do sistema possam ser designadas para esse sistema e, portanto, reduzam o tempo de reparo, o sistema primário sistema primário não possui esse recurso intrínseco. Portanto, as ações de reparo as ações de reparo das equipes de manutenção de emergência de outros sistemas não podem melhorar a resiliência desse sistema. Outro exemplo são dois sistemas semelhantes em áreas propensas a terremotos e em áreas não propensas a terremotos; esses sistemas devem ter os mesmos valores de resiliência quando as mesmas equipes de manutenção estiverem envolvidas, pois os sistemas têm a mesma capacidade de sofrer com um terremoto e se recuperar da destruição. Para melhorar a capacidade contra terremotos, deve-se melhorar o desempenho do sistema ou aumentar as equipes de manutenção do próprio sistema, mas não obter ajuda de outros sistemas.

3. Resultados

Foram analisados três sistemas compostos (S3P3V3, S2P3V3, S3P2V3) e uma rede elétrica real (nove-barras). Os resultados mostram que:

- Redundância estrutural aumenta significativamente a resiliência;

- Taxas de falha maiores reduzem a resiliência de forma não-linear;

- Taxas de reparo maiores aumentam a resiliência com sensibilidade variável por tipo de componente;

- A rede de nove-barras apresentou resiliência de 0,54%.

4. Discussão

A abordagem distingue-se ao considerar a resiliência como uma característica exclusivamente do sistema, e não dos eventos externos. As redes bayesianas dinâmicas permitem simular choques múltiplos e inferir estados futuros do sistema. A análise de sensibilidade mostrou que os componentes em série afetam mais a resiliência do que os paralelos ou de votação. A metodologia pode ser estendida para sistemas multivalorados e topologias mais complexas.

5. Conclusão Crítica

A métrica baseada em disponibilidade proposta é inovadora por integrar performance e tempo de recuperação em um único índice quantitativo. Ela é prática, generalizável e aplicável a diversas configurações de sistemas. A combinação com redes bayesianas dinâmicas oferece uma base sólida para análise preditiva e suporte à decisão. Esta abordagem é promissora para avaliação de resiliência em sistemas de energia elétrica sujeitos a falhas internas e choques externos.

Resumo dos Achados Principais

- Nova métrica de resiliência: A/log(t)

- Utilização de redes bayesianas dinâmicas para prever disponibilidade

- Redundância, taxas de falha e de reparo são determinantes da resiliência

- Aplicação a sistemas teóricos e a uma rede elétrica real de nove-barras

- Método aplicável a projetos de engenharia com foco em robustez e recuperação

Descrição Técnica de Figuras, Gráficos e Tabelas

• Figura 1: Propriedades relacionadas à resiliência de sistemas de engenharia

• Figura 2: Evolução da disponibilidade com e sem choque externo

• Figura 3: Topologias S3P3V3, S2P3V3 e S3P2V3

• Figura 4: Rede Bayesiana Dinâmica associada ao sistema S3P3V3

• Figura 5: Curvas de disponibilidade frente a múltiplos choques

• Figuras 6 e 7: Análises de sensibilidade sobre taxas de falha e reparo

• Figura 8: Comparação da resiliência entre diferentes configurações

• Figura 9: Diagrama da rede de nove-barras

• Tabela 1: Taxas de falha e reparo nos sistemas compostos

• Tabela 2: Parâmetros da rede de nove-barras

Availability-based engineering resilience metric and its corresponding evaluation methodology

Autores: Baoping Cai, Min Xie, Yonghong Liu, Yiliu Liu, Qiang Feng

Resumo do Abstract

O artigo propõe uma nova métrica de resiliência baseada na disponibilidade para sistemas de engenharia. A métrica considera a resiliência como uma propriedade intrínseca do sistema, influenciada pela estrutura do sistema e pelos recursos de manutenção. A metodologia utiliza redes Bayesianas dinâmicas para calcular a disponibilidade em estado estacionário e o tempo correspondente, oferecendo uma forma prática de avaliação para planejamento, operação e design de sistemas complexos.

1. Introdução

A resiliência em sistemas de engenharia ainda carece de definições e métricas unificadas. Este artigo assume a resiliência como uma propriedade interna do sistema, composta por atributos relacionados ao desempenho e ao tempo. A proposta visa avaliar resiliência sem considerar fatores externos imprevisíveis como desastres naturais.

2. Metodologia

A métrica de resiliência proposta combina disponibilidade A e tempo t por meio da fórmula: ρ = A / ln(t). A avaliação é realizada usando redes Bayesianas dinâmicas, permitindo estimativas de disponibilidade ao longo do tempo e avaliação de sensibilidade com relação a taxas de falha e de reparo.

3. Resultados

Foram modelados sistemas típicos como S3P3V3, S2P3V3 e S3P2V3. A sensibilidade da resiliência às taxas de falha e reparo foi avaliada. Quanto maior a redundância e menor a taxa de falha, maior a resiliência. Um sistema de nove barras de energia foi modelado e apresentou resiliência de 0,54%.

4. Discussão

A métrica permite comparação entre sistemas com a mesma função. A resiliência é sensível à estrutura, à redundância e às taxas de falha e reparo. Mudanças nesses fatores podem ser usadas para otimizar o projeto.

5. Conclusão Crítica

O estudo propõe uma abordagem prática e generalizável para quantificar a resiliência de sistemas de engenharia. A principal contribuição é integrar disponibilidade e tempo em uma métrica objetiva, implementável por redes Bayesianas.

Resumo dos Achados Principais

- Proposição da métrica ρ = A / ln(t).

- Aplicação prática com redes Bayesianas dinâmicas.

- Comparação entre sistemas estruturais (S3P3V3, etc.).

- Aplicação em sistema elétrico real (nove barras).

- Sensibilidade destacada em componentes críticos.

Descrição de Figuras, Tabelas e Gráficos

Figura 1: Propriedades da resiliência em sistemas de engenharia (desempenho vs tempo).

Figura 2: Curva de disponibilidade ao longo do tempo com e sem choques externos.

Figura 5: Variação da disponibilidade do sistema S3P3V3 sob diferentes cenários de choque.

Figura 6 e 7: Análises de sensibilidade da taxa de falha e de reparo.

Figura 8: Comparação de resiliência entre topologias S3P3V3, S2P3V3, S3P2V3.

Figura 9-10: Modelo de rede Bayesiana dinâmica para sistema de nove barras.

Tabela 1: Taxas de falha e reparo dos componentes do S3P3V3.

Tabela 2: Taxas do sistema de nove barras.

Availability-based engineering resilience metric and its corresponding evaluation methodology

## 1) Foco do artigo

O trabalho propõe um novo índice de resiliência baseado na disponibilidade, desenvolvido a partir da engenharia de confiabilidade, com as seguintes características centrais:

- resiliência entendida como capacidade intrínseca do sistema;

- separação explícita entre:

  - propriedades internas (estrutura, taxas de falha e reparo),

  - fatores externos (choques, ataques, desastres), que não entram diretamente no índice;

- uso de:

  - disponibilidade em regime permanente (steady-state availability);

  - tempo de estabilização (steady-state time);

- avaliação via Redes Bayesianas Dinâmicas (DBN).

➡ O foco é engenharia de sistemas em geral, com aplicação demonstrativa a um sistema elétrico de 9 barras.

## 2) Contribuições principais

### 2.1 Definição formal de um índice de resiliência

O índice proposto é definido como (Eq. 1 do artigo):

ρ=A1ln⁡(t1)i=1nAi2Ai3ln⁡(ti3-ti2)

onde:

- A1: disponibilidade em regime permanente antes do choque;

- Ai2, Ai3: disponibilidades pós-choque;

- t1, ti3-ti2: tempos de estabilização;

- n: número de choques simulados.

➡ Métrica matematicamente bem definida, contínua e comparável.

### 2.2 Resiliência como atributo intrínseco (ponto forte e controverso)

Os autores defendem que:

- eventos externos não fazem parte da resiliência;

- a resiliência é determinada exclusivamente por:

  - estrutura do sistema;

  - redundância;

  - taxas de falha e reparo;

  - recursos de manutenção.

Essa visão é ilustrada pela analogia com a constante elástica de uma mola (pág. 218–219).

➡ Contribuição conceitualmente clara, mas não consensual na literatura de resiliência elétrica.

### 2.3 Metodologia baseada em Redes Bayesianas Dinâmicas

O artigo apresenta uma metodologia completa:

- modelação estrutural do sistema (DBN);

- modelação de parâmetros (taxas de falha e reparo);

- cálculo da disponibilidade ao longo do tempo;

- extração de:

  - disponibilidade em regime permanente;

  - tempo de estabilização;

- cálculo do índice de resiliência;

- análise de sensibilidade.

➡ Metodologia robusta, coerente com engenharia de confiabilidade.

### 2.4 Aplicação a um sistema elétrico (nine-bus)

O sistema de 9 barras inclui:

- geradores;

- transformadores;

- linhas de transmissão;

- barramentos;

- cargas.

As linhas de transmissão têm taxas explícitas de falha e reparo (Tabela 2, pág. 220).

➡ Demonstra que o método é aplicável a sistemas elétricos reais, ainda que de forma simplificada.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Muito relevantes:

- Eventos extremos não são modelados explicitamente

  - clima, vento, gelo, chuva, temperatura não entram no modelo;

  - choques são abstrações probabilísticas.

- Resiliência ≈ disponibilidade

  - a métrica aproxima resiliência de uma extensão da confiabilidade/availability;

  - não captura explicitamente:

    - degradação progressiva,

    - dependência climática,

    - cascatas físicas em linhas de transmissão.

- Foco sistêmico

  - linhas de transmissão não são o elemento central;

  - aparecem como mais um componente do sistema.

- Ausência de relação clima → falha

  - não atende diretamente ao núcleo da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Presentes, mas não centrais |
| Índice quantitativo de resiliência | ✅ Sim |
| Tempo de recuperação | ✅ Sim |
| Fragilidade física de LT | ❌ Não |
| Clima explícito | ❌ Não |
| Relação clima → falha | ❌ Não |
| Base conceitual para índice | ✅ Forte |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência conceitual/metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil, se usado corretamente:

- como referência metodológica para:

  - construção de índices simples;

  - uso de disponibilidade e tempo;

- para comparação crítica com o seu índice:

  - você pode mostrar que o seu método:

    - incorpora explicitamente eventos extremos,

    - supera a limitação “resiliência = atributo intrínseco”;

- como ponte entre confiabilidade clássica e resiliência moderna.

⚠️ Não deve ser usado como base única do seu índice de resiliência de LT.