2018 Maintaining Electric System Safety Through an Enhanced Network Resilience-IEEE

## 1) Foco do artigo

O trabalho propõe um framework operacional proativo para aumentar a resiliência da rede de transmissão frente a eventos HILP (High-Impact Low-Probability), com ênfase em:

- segurança elétrica;

- planeamento pré-evento;

- reconfiguração topológica temporária via Transmission Line Switching (TLS);

- restauração rápida de carga;

- apoio à decisão do operador.

➡ O foco é operacional e topológico, não físico-estrutural.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Estrutura conceitual de resiliência (muito bem definida)

O artigo apresenta claramente as fases da resiliência (Fig. 2, pág. 4929):

- estado normal;

- estado de disrupção;

- preparação;

- recuperação;

- análise pós-evento.

➡ Esta estrutura é totalmente compatível com abordagens baseadas em curva desempenho × tempo, como as usadas na sua tese.

### 2.2 Métricas quantitativas de resiliência

São propostas duas classes de métricas (Sec. III-A, págs. 4930–4932):

#### a) Robustez topológica

- conectividade algébrica (γ₂);

- sensibilidade da rede;

- resistência/condutância efetiva do grafo.

#### b) Resiliência operacional

- flexibilidade do sistema (Eq. 5);

- valor de recuperação de carga (Eq. 6);

- capacidade de recuperação ao longo do tempo (Eq. 7).

➡ Estas métricas são bem definidas, mas não estão ligadas a danos físicos reais.

### 2.3 Estratégia central: reconfiguração da rede (TLS)

O núcleo do artigo é um modelo DC-OPF com variáveis binárias para:

- desligar seletivamente linhas de transmissão;

- redispatch de geração;

- maximizar a recuperação de carga após um HILP.

Caso-teste: IEEE 118-bus
Evento HILP simulado: perda do gerador G13
Resultados (Fig. 6, pág. 4933):

- redispatch clássico: 72,6 % de carga recuperada;

- TLS + redispatch: até 97,3 % de recuperação em ~40 min.

➡ Demonstra ganhos operacionais reais de resiliência.

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Importantes no seu contexto:

- HILP não é climático físico

  - evento simulado = perda de gerador;

  - não há vento, gelo, temperatura, chuva.

- Linhas não falham fisicamente

  - TLS é decisão operacional;

  - não existe colapso estrutural, nem fragilidade.

- Modelo elétrico simplificado

  - DC-OPF;

  - sem dinâmica eletromecânica;

  - sem tempos reais de reparo de LT.

➡ Portanto, não modela resiliência física das linhas de transmissão.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Sim (topologia) |
| Falha física de LT | ❌ Não |
| Eventos climáticos extremos | ❌ Não |
| Fragilidade estrutural | ❌ Não |
| Recuperação operacional | ✅ Sim |
| Métricas de resiliência | ✅ Sim |

➡ Aderência direta à tese: média
➡ Aderência metodológica/operacional: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é muito útil para:

- definir claramente o conceito de resiliência vs. confiabilidade;

- sustentar a importância de resposta rápida e flexibilidade operacional;

- discutir resiliência como atributo dinâmico, não apenas estrutural;

- contrastar com a sua abordagem:

mesmo com topologia ótima, sem considerar fragilidade climática, a resiliência física pode ser superestimada.