2018 Post-disaster Power System Resilience Enhancement Considering Repair Process-CICED

## 1) Foco do artigo

O artigo propõe um modelo de otimização pós-desastre para aumentar a resiliência do sistema elétrico, integrando explicitamente:

- processo de reparo de componentes danificados (linhas, barras, geração);

- roteamento de equipas de manutenção (Vehicle Routing Problem – VRP);

- operação do sistema de potência durante a restauração (DC power flow);

- minimização simultânea de:

  - custo de reparo,

  - perdas econômicas por interrupção de carga.

➡ O foco é resiliência pós-evento, com ênfase clara em tempo de restauração e coordenação reparo–operação.

## 2) Contribuições técnicas centrais (muito relevantes)

### 2.1 Integração explícita reparo físico ↔ operação elétrica

O grande mérito do artigo é não tratar reparo e operação separadamente. O modelo:

- coordena:

  - sequência de reparos,

  - deslocamento das equipas,

  - disponibilidade progressiva de linhas e barras;

- acopla estados físicos (reparado / em reparo / indisponível) com:

  - topologia elétrica,

  - despacho de geração,

  - load shedding.

➡ Esta integração resolve uma lacuna clássica da literatura, frequentemente criticada na área de resiliência.

### 2.2 Formulação matemática rigorosa (MILP)

O problema é formulado como um Mixed Integer Linear Programming (MILP) que combina:

- VRP para equipas de reparo (Eqs. 2–17);

- DC power flow e restrições operacionais (Eqs. 18–30);

- restrições de acoplamento entre estado físico e estado elétrico (Eqs. 31–32).

Função objetivo (Eq. 1):

min⁡  α1Crep+α2Closs

com α2>α1, priorizando redução do impacto socioeconómico.

➡ Estrutura matemática sólida, clara e reproduzível.

### 2.3 Resiliência tratada no domínio do tempo

O artigo trabalha explicitamente com:

- horizonte temporal de restauração (T = 50 h);

- estados temporais de disponibilidade dos componentes;

- restauração progressiva da carga;

- impacto direto do sequenciamento dos reparos na perda total de energia.

➡ Totalmente alinhado com a definição moderna de resiliência como desempenho ao longo do tempo.

### 2.4 Resultados quantitativos convincentes

No estudo de caso (IEEE RTS-79):

- modelo com co-otimização:

  - custo de reparo: 28,42 k$;

  - perda por interrupção: 13.036 k$;

- modelo sem co-otimização:

  - custo de reparo ligeiramente menor,

  - perda por interrupção ≈ 20% maior (15.757 k$).

➡ Demonstra, de forma inequívoca, que minimizar apenas custo de reparo não maximiza resiliência.

## 3) Limitações (claras e bem delimitadas)

⚠️ Importantes para o seu enquadramento:

- Modelo DC

  - sem restrições AC completas;

  - adequado para estudos sistémicos, mas simplificado.

- Sem hazard explícito

  - o desastre é assumido como dado;

  - não há ligação direta clima → falha.

- Resiliência medida indiretamente

  - via load shedding e custo;

  - não há um índice normalizado único.

➡ Estas limitações não reduzem o valor, apenas definem o escopo pós-evento.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão de Energia Elétrica frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Componentes físicos danificados | ✅ |
| Tempo de recuperação | ✅ Central |
| Coordenação reparo–operação | ✅ |
| Modelação climática | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Métrica temporal de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: alta (pós-evento)
➡ Aderência metodológica: muito alta

## 5) Utilidade direta para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- sustentar o papel do tempo de recuperação na resiliência;

- justificar que:

resiliência não depende apenas de resistência, mas da logística de reparo;

- dialogar diretamente com:

  - Dobson (2018 – heavy-tailed restoration);

  - Panteli & Mancarella (2017);

- servir de base comparativa para o seu índice:

  - você propõe um índice mais simples,

  - eles usam uma otimização pesada.