A framework for modeling and assessing system resilience using a Bayesian network-A case study of an interdependent electrical infrastructure system

### 1. Objetivo e abordagem

O artigo propõe um framework probabilístico baseado em Redes Bayesianas (BN) para modelar e quantificar a resiliência de sistemas elétricos interdependentes, estruturando-a em três capacidades: absorptive, adaptive e restorative. A metodologia é aplicada a um estudo de caso real do sistema elétrico de Washington, D.C., incorporando dados históricos e julgamento especializado, com análises de propagação direta, propagação inversa, sensibilidade e teoria da informação

2019 A framework for modeling a…

.

### 2. Contribuições técnicas relevantes

- Estrutura conceitual clara de resiliência como razão entre recuperação e perda de capacidade, operacionalizada via BN.

- Classificação explícita de fatores de resiliência (ex.: confiabilidade, manutenção, fontes de backup, restauração de recursos).

- Uso consistente de inferência probabilística, Noisy-OR, análise de sensibilidade (tornado charts) e informação mútua (Shannon) para identificar variáveis críticas.

- Demonstra que confiabilidade, fonte de backup e restauração de recursos são os fatores com maior impacto na resiliência global.

### 3. Limitações face ao seu tema específico

- O foco é infraestrutura elétrica interdependente em geral, não linhas de transmissão de forma dedicada.

- O estudo não modela explicitamente ameaças climáticas específicas (vento, gelo, raios) nem curvas físicas de falha típicas de LT.

- A resiliência é avaliada a partir de capacidade de produção/serviço, e não de desempenho eletromecânico ou estrutural das linhas.

- Forte dependência de pesos subjetivos (expert judgement), o que dificulta reprodutibilidade direta sem calibração local.

### 4. Valor para a sua tese (Resiliência das Linhas de Transmissão)

Este artigo é muito relevante como base metodológica, especialmente para:

- Justificar o uso de Redes Bayesianas como alternativa mais interpretável e estruturada frente a Monte Carlo puro.

- Fundamentar a separação conceitual em capacidades de resiliência.

- Apoiar a escolha de análises de sensibilidade e informação mútua para identificar variáveis dominantes.

- Servir como referência comparativa, mostrando que o seu trabalho avança ao focar especificamente em linhas de transmissão e eventos climáticos extremos, reduzindo complexidade e aumentando aplicabilidade prática.

A framework for modeling and assessing system resilience using a Bayesian network-A case study of an interdependent electrical infrastructure system

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo científico de engenharia, publicado em periódico Elsevier, com foco explícito em:

- resiliência de sistemas elétricos interdependentes;

- modelagem probabilística via Redes Bayesianas;

- avaliação da resiliência como função de capacidades estruturadas (absorptive, adaptive e restorative).

O trabalho é metodológico, quantitativo e orientado à análise de sistemas complexos, diferindo claramente de estudos descritivos ou institucionais.

⚠️ Importante:
Embora seja um artigo de engenharia, o objeto central não são linhas de transmissão isoladamente, mas sim um sistema elétrico urbano interdependente, incluindo geração, operação, suporte e restauração.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Conceito de resiliência adotado

Os autores definem resiliência como:

razão entre capacidade recuperada e capacidade perdida após um evento disruptivo.

A resiliência é estruturada em três capacidades fundamentais:

- Absorptive capacity (pré-evento);

- Adaptive capacity (durante o evento);

- Restorative capacity (pós-evento).

Essa abordagem está alinhada com a literatura de critical infrastructure resilience, mas não com métricas clássicas de sistemas de potência (SAIDI, ENS, LOLP, etc.).

### 2.2 Modelagem proposta

O núcleo técnico do artigo é a construção de uma Rede Bayesiana (BN) para:

- representar relações causais probabilísticas entre fatores de resiliência;

- propagar incertezas associadas a eventos naturais, humanos e cibernéticos;

- avaliar impactos sobre a capacidade produtiva do sistema elétrico.

Características relevantes:

- uso de variáveis booleanas, contínuas e categóricas;

- aplicação de Noisy-OR para modelar causas latentes;

- análise por:

  - forward propagation;

  - backward propagation;

  - sensitivity analysis;

  - information theory (entropia e informação mútua).

Ferramenta computacional: AgenaRisk.

### 2.3 Evento disruptivo e caso de estudo

O estudo de caso é o sistema elétrico interdependente de Washington, D.C., sujeito a:

- tempestades;

- raios;

- eventos climáticos severos;

- falhas humanas e ciberataques.

⚠️ Limitação estrutural importante:

- não há modelagem explícita de linhas de transmissão;

- não há caracterização elétrica (vãos, torres, condutores, níveis de tensão);

- não há relação direta entre intensidade climática (vento, gelo, raios) e taxas de falha físicas.

Os impactos são tratados de forma agregada, via perda de capacidade produtiva anual (TWh).

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Do ponto de vista específico do seu trabalho sobre resiliência de linhas de transmissão, este artigo apresenta limitações claras:

❌ Não apresenta:

- modelos físicos de falha de linhas (vento, gelo, descargas atmosféricas);

- curvas fragilidade (hazard → failure);

- tempos de reparo dependentes de severidade;

- diferenciação entre transmissão e distribuição;

- análise eletromecânica ou estrutural;

- métricas específicas de LT (MTTF de linhas, taxa de colapso, indisponibilidade por km).

❌ A resiliência é tratada como capacidade sistêmica abstrata, não como propriedade física-operacional da linha de transmissão.

❌ O índice final (≈0,87) depende fortemente de pesos subjetivos atribuídos por especialistas, sem calibração direta com dados históricos de falhas de LT.

## 4. Valor técnico real para a tese

Apesar das limitações, o artigo tem valor técnico relevante, desde que bem posicionado:

### ✔️ Contribuições aproveitáveis

- Estrutura conceitual clara de absorptive / adaptive / restorative capacity;

- Uso consistente de Redes Bayesianas para:

  - lidar com incerteza;

  - propagar efeitos em cascata;

  - realizar análise de sensibilidade;

- Demonstração de que absorptive capacity tem maior influência sobre a resiliência global (resultado alinhado com a sua intuição de projeto).

### ✔️ Pode apoiar:

- capítulo de revisão metodológica;

- justificativa do uso de modelos probabilísticos;

- comparação crítica entre:

  - índices sistêmicos agregados (literatura);

  - seu índice simplificado e orientado a LT.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não deve fundamentar o seu índice de resiliência de linhas;

- ❌ Não deve ser usado como modelo físico;

- ❌ Não deve ser referência principal para eventos climáticos extremos em LT;

- ❌ Não substitui literatura IEEE/EPRI focada em falhas reais de transmissão.