2019 Flexibility sources for enhancing the resilience of a power grid in presence of severe weather conditions-AEIT

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo técnico-científico aplicado, publicado em conferência da AEIT, desenvolvido em cooperação direta com o operador de transmissão italiano (TERNA SpA).

Características principais:

- foco explícito em redes de transmissão (150 kV);

- abordagem operacional e sistêmica, não apenas conceitual;

- aplicação a evento real de clima severo (nordeste da Itália, inverno de 2013);

- integração entre:

  - flexibilidade de carga,

  - flexibilidade de geração,

  - topologia da rede;

- proposta de novas métricas quantitativas de resiliência.

✔️ Diferentemente de grande parte da literatura, o artigo atua diretamente no domínio da transmissão, com dados e topologia reais.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Enquadramento do problema

Os autores partem explicitamente do conceito de eventos HILP (High Impact – Low Probability), tais como:

- ventos extremos;

- neve intensa;

- gelo severo;

- queda de árvores sobre linhas.

Esses eventos são classificados como não credíveis segundo os critérios clássicos de planeamento (N-1), mas com impacto sistêmico elevado, levando a:

- múltiplas contingências simultâneas;

- atuação em cascata de proteções;

- ilhamento não controlado;

- colapso parcial ou total da rede.

Este enquadramento está totalmente alinhado com o foco do seu doutoramento.

### 2.2 Metodologia proposta (núcleo técnico)

O artigo propõe uma metodologia avançada de gestão operacional baseada em flexibilidade, aplicada durante a fase de propagação do evento severo (antes do blackout completo).

O núcleo é um problema de otimização AC, cujo objetivo é:

minimizar os desvios de geração e carga, mantendo o máximo de carga atendida possível, respeitando os limites operacionais da rede em presença de falhas permanentes em linhas de transmissão.

#### Formulação matemática

A função objetivo (Eq. 1a, pág. 2) minimiza:

- desvios quadráticos de carga (ΔL);

- desvios quadráticos de geração (ΔG).

Sujeito a:

- limites de corte de carga (Eq. 1b);

- limites de variação de geração (Eq. 1c);

- limites de tensão (±10%);

- limites térmicos de linhas;

- equações completas de fluxo de potência AC (Eqs. 1g–1h).

✔️ Este ponto é particularmente relevante:
o artigo não lineariza excessivamente o sistema, mantendo coerência física.

### 2.3 Definição e métricas de resiliência

Os autores propõem métricas explícitas, ancoradas no trapezoide de resiliência de Panteli:

#### (a) Índice instantâneo de resiliência

R(t)=PL(t)PL0∈[0,1]

— razão entre carga atendida após o evento e carga pré-evento.

#### (b) Taxa de variação da resiliência

ΔRΔT

— mede a velocidade de degradação ou recuperação, elemento raramente quantificado na literatura.

#### (c) Área sob a curva de resiliência

A=∫R(t) dt

— métrica global de desempenho ao longo do evento.

✔️ Este conjunto de métricas é coerente, operacional e matematicamente bem definido.

### 2.4 Estudo de caso real (150 kV – Itália)

- Rede real de 150 kV, com:

  - 22 barras;

  - 20 unidades geradoras;

  - 11 cargas agregadas;

- Evento real: tempestade severa de dezembro de 2013;

- Comparação entre dois cenários:

  - caso 0: sem controle de flexibilidade;

  - caso 1: com controle ativo de carga e geração.

Resultados principais (Tabela II, pág. 6):

- sem flexibilidade → blackout rápido;

- com flexibilidade → manutenção de até ~30–40% da carga;

- aumento global da métrica A em ≈34%;

- redução significativa da taxa de queda de resiliência.

As Figuras 1, 3 e 4 mostram claramente:

- a contenção da cascata;

- o achatamento da curva de degradação;

- o ganho sistêmico de resiliência.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar da elevada qualidade, há limitações claras:

❌ Não modela explicitamente:

- mecanismos físicos de falha (vento × torre, gelo × condutor);

- probabilidade de falha climática;

- fragilidade estrutural dos ativos;

- tempos reais de reparo;

- fase completa de restauração (explicitamente excluída).

❌ O evento climático é tratado como exógeno, não probabilístico.

❌ O foco é operacional (curto prazo), não estrutural (planeamento de longo prazo).

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é muito alto.

### ✔️ Contribuições centrais

- Um dos raros trabalhos até 2019 que:

  - trata transmissão, não distribuição;

  - aplica resiliência a evento climático real;

  - propõe métricas quantitativas claras;

- Excelente base para:

  - comparar resiliência operacional vs. resiliência física;

  - justificar a necessidade de integrar:

    - clima → falha física → impacto sistêmico;

- As métricas R(t), ΔR/Δt e A(t) são diretamente comparáveis ao índice que você está a desenvolver.

Este artigo pode ser usado como:

- referência metodológica parcial;

- benchmark conceitual;

- contraponto à sua proposta simplificada e mais física.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não substituir modelos de fragilidade climática (ORNL, EPRI);

- ❌ Não ser tratado como índice final;

- ❌ Não ser apresentado como solução completa de resiliência;

- ❌ Não confundir flexibilidade operacional com robustez estrutural.