Metrics and quantitative framework for assessing microgrid resilience against windstorms

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo científico técnico de alto nível, publicado em periódico Elsevier (IJEPES), com foco explícito em:

- resiliência de microgrids (MGs);

- eventos HILP de origem climática (tempestades de vento);

- uso formal de curvas de fragilidade de componentes;

- definição de métricas quantitativas normalizadas de resiliência.

O artigo insere-se claramente na literatura engenharia de sistemas elétricos / resiliência, com abordagem:

- probabilística;

- orientada a desempenho no tempo;

- quantitativa e reprodutível.

⚠️ O escopo é microgrid / distribuição, não transmissão.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Conceito de resiliência adotado

Os autores adotam explicitamente o enquadramento clássico das 4Rs (Bruneau et al.):

- Robustness

- Redundancy

- Resourcefulness

- Rapidity

A resiliência é tratada como fenómeno temporal, avaliado por meio de curvas desempenho × tempo, em linha direta com Panteli & Mancarella.

A medida de desempenho (MoP) adotada é principalmente:

- carga suprida total;

- carga crítica suprida.

### 2.2 Modelagem da degradação por eventos climáticos

O núcleo técnico do artigo é a integração explícita entre clima e falha física, via:

- perfil temporal da tempestade de vento (m/s × tempo);

- curvas de fragilidade vento–falha de:

  - condutores aéreos;

  - postes de distribuição;

- correção temporal das probabilidades de falha para exposição contínua.

A probabilidade de falha de cada ramal é calculada considerando:

- falha do condutor ou

- falha de qualquer poste associado.

➡️ Esta abordagem é fisicamente fundamentada e alinhada com a literatura ORNL/EPRI.

### 2.3 Geração de cenários e avaliação elétrica

- Identificação de cenários de dano (combinações ON/OFF de ramos);

- Cálculo da probabilidade temporal de cada cenário;

- Avaliação elétrica por AC Optimal Power Flow (AC-OPF):

  - durante a fase de degradação;

  - durante a fase de restauração;

- Cálculo do desempenho esperado como média ponderada pelos cenários.

Este passo estabelece a ligação:

falha física → topologia → impacto elétrico → desempenho sistêmico.

### 2.4 Métricas de resiliência propostas

O artigo propõe um conjunto coerente e normalizado de métricas, todas definidas no intervalo 01:

- VI — Vulnerability Index
Mede a perda máxima de desempenho.

- DI — Degradation Index
Mede a perda acumulada no tempo (mais informativa que VI).

- REI — Restoration Efficiency Index
Mede a eficiência da fase de restauração operacional.

- MRI — Microgrid Resilience Index
Métrica global, baseada na área sob a curva desempenho × tempo.

A Tabela 3 (p. 723) apresenta valores numéricos comparativos claros entre cenários:

- base;

- diferentes estratégias de restauração;

- reforço estrutural;

- severidade do evento.

### 2.5 Resultados relevantes

Os estudos de caso (IEEE 33 barras modificado) demonstram que:

- reforço estrutural (curvas de fragilidade reforçadas) aumenta significativamente o MRI;

- restauração distribuída é mais eficaz que geração concentrada;

- a severidade e o timing do vento alteram fortemente a curva de resiliência;

- cargas críticas mantêm desempenho superior devido à priorização.

Os resultados mostram claramente sensibilidade física e temporal, não apenas estatística.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar da elevada qualidade, há limitações claras face ao foco em resiliência de linhas de transmissão:

❌ Não aborda:

- linhas de transmissão de AT/EAT;

- torres metálicas de transmissão;

- fenômenos mecânicos complexos (galope, gelo + vento);

- falhas em cascata de sistemas de transmissão;

- tempos reais de reparo de LT;

- impacto sistêmico em grande escala (blackouts regionais).

❌ O sistema analisado é:

- pequeno;

- radial;

- típico de distribuição/MG, não de transmissão.

❌ A restauração tratada é operacional, não estrutural.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é alto, porém indireto.

### ✔️ Contribuições centrais aproveitáveis

- Modelo exemplar de:

  - integração clima → fragilidade → desempenho;

- Referência sólida para:

  - definição de métricas normalizadas;

  - uso de área sob a curva de resiliência;

- Excelente benchmark metodológico para:

  - justificar o seu índice simplificado;

  - mostrar que métricas complexas existem, mas são pesadas para aplicação em LT;

- Reforça a importância de:

métricas específicas por tipo de infraestrutura.

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não fundamentar diretamente o índice de resiliência de LT;

- ❌ Não ser usado como modelo de transmissão;

- ❌ Não substituir literatura de fragilidade de torres/condutores;

- ❌ Não confundir resiliência de MG com resiliência de rede de transmissão.