Resilient Transmission Hardening Planning in a High Renewable Penetration Era

## 1. Natureza do documento

Trata-se de um artigo científico de alto impacto, publicado em periódico IEEE de primeira linha, com foco explícito em:

- resiliência de sistemas de transmissão;

- endurecimento físico (hardening) de linhas;

- eventos extremos (natural disasters / HILP);

- incerteza associada à elevada penetração de renováveis (vento).

O artigo situa-se claramente na interseção entre engenharia de transmissão, resiliência e planeamento estocástico, sendo diretamente pertinente ao seu doutoramento.

## 2. Conteúdo principal (síntese factual e técnica)

### 2.1 Conceito de resiliência adotado

Os autores não definem um índice escalar clássico de resiliência, mas tratam a resiliência como:

a capacidade do sistema de minimizar perda de carga sob múltiplas contingências simultâneas e incerteza renovável, através de decisões ótimas de endurecimento físico.

A resiliência é, portanto, operacional e econômica, medida indiretamente por:

- custo total esperado (hardening + shedding);

- quantidade de carga cortada no pior cenário conjunto.

### 2.2 Metodologia proposta (núcleo técnico)

O núcleo metodológico do artigo é altamente relevante:

#### (a) Modelo Defender–Attacker–Defender (DAD)

- 1º estágio (Defender): decisão de endurecer linhas (variável binária zij);

- 2º estágio (Attacker): escolha do pior conjunto de falhas simultâneas (até Ulinhas);

- 3º estágio (Defender): redespacho para minimizar shedding.

Essa formulação captura explicitamente falhas múltiplas não correlacionadas eletricamente, típicas de eventos climáticos severos.

#### (b) Incerteza renovável via otimização robusta distributiva (DRO)

A inovação central do artigo é tratar a incerteza do vento por:

- conjuntos de ambiguidade probabilística;

- baseados na métrica de Wasserstein;

- construídos a partir de dados históricos reais.

Formalmente, os autores resolvem:

min⁡z  Chard+max⁡u∈U, P∈DEP[Q(z,u,ξ)]

onde:

- U: conjunto de contingências múltiplas;

- D: conjunto de distribuições admissíveis;

- Q(⋅): custo de shedding sob redispatch.

#### (c) Resolução computacional

- Reformulação linear inteira mista (MILP);

- Uso de Column-and-Constraint Generation;

- Testes em sistemas 24 barras e 118 barras.

### 2.3 Resultados principais

Os resultados demonstram que:

- o método data-driven (DDTSHP) é menos conservador que abordagens robustas clássicas;

- reduz o número de linhas endurecidas mantendo ou melhorando a resiliência;

- a resiliência melhora com:

  - maior volume de dados históricos;

  - menor nível de ambiguidade (β);

- o custo cresce monotonicamente com o orçamento de ataque U.

As Tabelas II, III e VI mostram reduções de custo até ~30% face a métodos robustos tradicionais.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar de extremamente relevante, há limitações claras quando confrontado com o objetivo do seu índice de resiliência de linhas:

❌ A resiliência não é um índice físico explícito, mas um resultado de otimização;
❌ As linhas são modeladas como ativos binários (on/off), sem curvas de fragilidade;
❌ Não há ligação direta:

- clima → esforço físico → probabilidade de colapso;
❌ Não produz:

- curva desempenho × tempo;

- métrica simples e comparável entre linhas individuais.

## 4. Valor real para a tese

O valor deste artigo para a sua tese é altíssimo.

### ✔️ Contribuições diretas

Este trabalho é ideal para:

- estado da arte em resiliência de transmissão;

- fundamentar a importância do hardening físico;

- mostrar o uso de eventos HILP (N–k não elétrico);

- evidenciar que a literatura:

trata resiliência como problema de decisão, não como propriedade física mensurável.

Ele serve perfeitamente para embasar frases do tipo:

“Bagheri et al. (2019) tratam a resiliência da transmissão como um problema de planeamento ótimo de endurecimento, avaliando-a indiretamente por custos de shedding sob múltiplas contingências e incerteza renovável…”

## ❌ 5. O que este artigo NÃO deve fazer na sua tese

- ❌ Não substituir o seu índice de resiliência;

- ❌ Não servir como métrica direta de linha;

- ❌ Não capturar mecanismos físicos de falha climática;

- ❌ Não fornecer simplicidade operacional.