2020 Modeling of Natural Disasters and Extreme Events in Power System Resilience Enhancement and Evaluation Methods-IEEE

## Arquivo

2020 Modeling of Natural Disasters and Extreme Events in Power System Resilience Enhancement and Evaluation Methods – IEEE.pdf

2020 Modeling of Natural Disast…

Autores: Narayan Bhusal; Mukesh Gautam; Michael Abdelmalak; Mohammed Benidris
Instituição: University of Nevada, Reno
Fonte: IEEE (artigo de revisão)
Ano: 2020

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- revisar criticamente métodos de modelação de eventos extremos (furacões, vento, gelo, cheias, sismos, incêndios);

- sistematizar modelos de falha de componentes, com forte ênfase em curvas de fragilidade;

- integrar modelação de eventos → falhas de componentes → resposta do sistema;

- identificar lacunas de investigação e desafios metodológicos.

➡ O foco é metodológico e modelacional, com forte base probabilística.

## 2) Contribuições técnicas relevantes para a tese

### 2.1 Modelação explícita de eventos extremos

O artigo apresenta modelos matemáticos e probabilísticos para:

- furacões (Poisson, HAZUS, perfis horários de vento);

- vento extremo (simuladores estocásticos);

- gelo (modelo físico de espessura de gelo);

- sismos (aceleração do solo como variável de dano);

- incêndios (propagação térmica);

- eventos compostos.

➡ Contribuição direta para o bloco “clima → ameaça” da sua tese.

### 2.2 Curvas de fragilidade para linhas e torres

Contribuição central:

- diferencia explicitamente falha de torres vs falha de condutores;

- apresenta funções de fragilidade dependentes do vento (Fig. 3, p.3);

- relaciona parâmetros climáticos → probabilidade de falha física;

- baseia-se em análise estrutural e FE (referência a Panteli et al., 2017).

➡ Este ponto é altamente alinhado com a sua tese.

### 2.3 Integração com métodos estocásticos

O artigo discute:

- Monte Carlo Simulation (MCS) para geração de cenários;

- limitação das curvas de fragilidade estáticas;

- necessidade de modelação espaço-temporal;

- acoplamento evento–falha–cascata.

➡ Reforça a base metodológica da sua abordagem (sem competir com o seu índice).

## 3) Limitações face à sua tese (claras, mas não eliminatórias)

⚠️ Limitações identificadas:

- Não propõe um índice de resiliência próprio

  - discute métricas, mas não consolida num índice simples.

- Ênfase maior em distribuição e microgrids

  - transmissão é tratada, mas não exclusivamente.

- Resiliência medida indiretamente

  - mais foco em falha e recuperação do sistema do que em curva desempenho×tempo dedicada a LT.

➡ Limitações aceitáveis para um artigo de base metodológica.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Modelação climática | ✅ |
| Recuperação temporal | ⚠️ Parcial |
| Índice quantitativo | ❌ |
| Metodologia base | ✅ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente útil para:

- revisão da literatura metodológica;

- fundamentar o uso de curvas de fragilidade;

- justificar o uso de MCS e cenários estocásticos;

- sustentar o bloco físico (clima → dano → falha);

- evidenciar a lacuna: ausência de um índice simples e operacional (onde entra a sua contribuição).

⚠️ Não substitui:

- o seu índice;

- a sua formulação original.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-CHAVE)

Justificativa técnica:
Este artigo:

- está no núcleo do estado da arte;

- fornece base física e probabilística sólida;

- é amplamente citável;

- dialoga diretamente com o seu método, sem competir com a sua originalidade.

## 7) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Modelação de eventos extremos e falhas físicas em sistemas elétricos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,5 / 10

## 📌 Síntese final

Este é um dos melhores artigos de base metodológica para a sua tese.

Ele mostra como o problema é tratado hoje, enquanto a sua tese mostrará como simplificar e operacionalizar a avaliação da resiliência das linhas de transmissão.