2020 Modelling the vulnerability of overhead lines against tree contacts for resilience assessment-IEEE

## Arquivo

2020 Modelling the Vulnerability of Overhead Lines against Tree Contacts for Resilience Assessment – IEEE.pdf

2020 Modelling the vulnerabilit…

Autores: E. Ciapessoni; D. Cirio; A. Pitto; G. Pirovano; M. Sforna
Instituições: RSE S.p.A. (Itália); Terna S.p.A.
Fonte: IEEE PMAPS 2020
Ano: 2020

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- modelar a vulnerabilidade física de linhas aéreas (MV e HV) a falhas causadas por contacto com árvores;

- tratar o contacto com vegetação como ameaça climática indireta, associada a vento, neve e gelo;

- propor um modelo probabilístico fisicamente fundamentado, indo além de estatísticas puras;

- integrar o modelo numa metodologia de avaliação de risco e resiliência baseada em loss of load (LOL).

➡ O foco é claramente físico, estrutural e probabilístico, aplicado diretamente a linhas aéreas de transmissão e distribuição.

## 2) Contribuições técnicas relevantes para a tese

### 2.1 Modelação física detalhada da falha de LT por vegetação

Contribuição central e rara na literatura:

- separação explícita entre:

  - contacto vertical (crescimento da árvore + flecha do condutor);

  - contacto lateral (queda de árvores fora da ROW);

  - balanço do condutor induzido por vento;

- modelação baseada em:

  - equação térmica do condutor (IEEE Std 738);

  - distribuição probabilística da flecha;

  - propriedades mecânicas das árvores (MOR, módulo de Young, rigidez das raízes);

  - ações combinadas de vento + neve.

➡ Trata-se de modelação física real de falha de LT, exatamente no núcleo da sua tese.

### 2.2 Integração clima → dano → falha

O artigo estabelece uma cadeia completa:

- variáveis climáticas (vento, neve, temperatura);

- → resposta mecânica da árvore e do condutor;

- → probabilidade de contacto/falha da linha;

- → impacto sistémico (LOL).

As Figuras 1–3 e as equações (6)–(31) mostram explicitamente essa ligação.

➡ Excelente alinhamento com o conceito de resiliência física dependente do clima.

### 2.3 Probabilidade de falha por troço e por linha

Contribuições relevantes:

- cálculo da probabilidade de falha por span;

- agregação para linha completa;

- identificação de contingências comuns (N-k) induzidas por eventos meteorológicos;

- uso de Monte Carlo apenas como ferramenta auxiliar, não como base conceitual.

➡ Muito coerente com a sua abordagem (modelo físico + probabilidade).

## 3) Limitações face à sua tese (claramente identificáveis)

⚠️ Limitações importantes, mas não desqualificantes:

- Foco específico em vegetação

  - não cobre outros modos de falha estrutural (vento direto em torres, gelo em condutores sem vegetação, incêndios).

- Resiliência medida indiretamente

  - usa LOL como indicador final;

  - não constrói um índice de resiliência temporal explícito (desempenho × tempo).

- Escopo geográfico e normativo

  - fortemente baseado em normas e dados europeus/italianos.

➡ Essas limitações não afetam a utilidade metodológica para a sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Clima extremo (vento/neve) | ✅ |
| Mecanismo físico detalhado | ✅ |
| Recuperação temporal | ❌ |
| Índice explícito de resiliência | ❌ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é altamente valioso para:

- revisão da literatura sobre falha física de LT;

- justificar a importância de ameaças indiretas (vegetação);

- sustentar o uso de modelos físico-probabilísticos;

- reforçar a lacuna: ausência de um índice simples e generalizável de resiliência.

Pode ser citado:

- na revisão metodológica;

- na discussão de mecanismos de falha;

- como exemplo de modelação detalhada que motiva a simplificação do seu índice.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-CHAVE COMPLEMENTAR)

Justificativa técnica:
O artigo:

- modela falha física real de linhas aéreas;

- conecta clima, estrutura e probabilidade;

- tem elevado rigor matemático;

- complementa diretamente a base física da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Vulnerabilidade física de linhas aéreas a contacto com vegetação sob eventos climáticos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,8 / 10

## 📌 Síntese final

Este é um dos melhores artigos de 2020 no que toca a falha física real de linhas de transmissão.

Ele mostra o nível de complexidade atual para modelar a resiliência das LT — e, implicitamente, justifica a necessidade de um índice mais simples, operacional e generalizável, exatamente a contribuição central da sua tese.