2020 The Resilience Assessment Method of Electric-gas System under Earthquake Disaster-IEEE

## Artigo (2020)

Arquivo: 2020 The Resilience Assessment Method of Electric-gas System under Earthquake Disaster – IEEE.pdf
Título: The Resilience Assessment Method of Electric-gas System under Earthquake Disaster
Autores: Yi Zheng; Jing Wu; JiaHong Fu; YiWen Shen; Han Wang; Kai Hou; Hang Li
Fonte: 2020 IEEE Student Conference on Electric Machines and Systems (SCEMS)
Ano: 2020

2020 The Resilience Assessment …

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo principal:

- propor um método de avaliação de resiliência para sistemas elétrico–gás acoplados;

- modelar cenários sísmicos com distribuição espacial da intensidade do terremoto;

- calcular probabilidades de falha de componentes (transformadores, linhas aéreas, gasodutos);

- definir um índice sistémico de resiliência orientado ao planeamento.

O foco é claramente:

- resiliência de sistemas energéticos interdependentes;

- falhas físicas induzidas por sismo;

- abordagem probabilística e orientada a cenários.

➡ Trata-se de um artigo engenharia-based, com ligação direta a infraestruturas de transmissão, embora não específico de LT isoladamente.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes)

### 2.1 Modelação do desastre sísmico

O artigo constrói um modelo de desastre sísmico espacialmente explícito, baseado em:

- esquema de três níveis de regiões focais latentes (norma chinesa GB18306-2015);

- distribuição probabilística da magnitude (lei de Gutenberg–Richter);

- modelo elíptico de atenuação da intensidade sísmica.

➡ Este ponto é conceitualmente muito alinhado com a lógica hazard → intensidade → dano, fundamental em estudos de resiliência física.

### 2.2 Modelos de falha física dos componentes

O artigo apresenta modelos explícitos de falha para:

- Transformadores
Probabilidade ajustada pela redundância (Eq. 6).

- Linhas aéreas de transmissão

  - torres distribuídas em zonas de intensidade sísmica;

  - torres em série → falha da linha como evento composto (Eq. 7);

  - consideração direta do comprimento da linha e número de torres.

- Gasodutos
Baseado em taxa de dano sísmico dependente da intensidade e do solo (Eq. 8).

➡ Aqui existe aderência direta à falha física de LT, ainda que simplificada ao nível de torres.

### 2.3 Índice de resiliência sistémico

O índice de resiliência é definido como:

- valor esperado da redução de carga elétrica + redução equivalente de carga de gás;

- agregado sobre todos os cenários sísmicos possíveis;

- resolvido via Impact Increment-based State Enumeration (IISE).

➡ A métrica mede impacto funcional agregado, não desempenho temporal de recuperação.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

⚠️ Pontos determinantes:

- Resiliência definida como impacto esperado

  - não há curva desempenho × tempo;

  - não há modelação explícita de recuperação ou reparo.

- Linhas de transmissão tratadas como parte do sistema

  - LT não são o objeto central;

  - não há diferenciação estrutural entre tipos de torre, condutor, fundações.

- Evento extremo limitado a sismo

  - não aborda vento, gelo, incêndios florestais, temperatura;

  - aplicabilidade climática é restrita.

- Índice orientado a planeamento sistémico

  - adequado para comparação de alternativas;

  - menos adequado para índice físico dedicado às LT.

➡ Ainda assim, não é periférico como artigos socioinstitucionais.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Falha física de LT | ✅ (nível simplificado) |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ Implícita |
| Modelação espacial do hazard | ✅ |
| Recuperação temporal | ❌ |
| Resiliência sistémica | ✅ |
| Evento climático (não sísmico) | ❌ |

➡ Aderência direta: média
➡ Aderência metodológica: média–alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil e defensável para:

- fundamentar modelação probabilística de falha física de LT;

- justificar o uso de cenários espaciais de hazard;

- apoiar a ideia de resiliência como expectativa sobre cenários;

- servir de base metodológica comparativa (o que a sua tese melhora).

⚠️ Não deve ser usado:

- como definição final do seu índice;

- como referência única de resiliência temporal.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

Apesar de limitações claras, o artigo:

- modela falha física de linhas aéreas;

- integra hazard espacial → dano → impacto;

- utiliza metodologia probabilística compatível com LT;

- é tecnicamente consistente com literatura IEEE.

É um bom artigo de apoio metodológico, não o núcleo da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas elétrico–gás sob terremotos

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Metodologia adotada; Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como incorporar falhas físicas de linhas de transmissão em cenários extremos, ainda que sob sismo e num contexto sistémico.
A sua tese avança ao especializar essa lógica exclusivamente para LT, com eventos climáticos e recuperação temporal.