2021 A Multi-State Model for Transmission System Resilience Enhancement Against Short-Circuit Faults Caused by Extreme Weather Events-IEEE

## Artigo (2021)

Título: A Multi-State Model for Transmission System Resilience Enhancement Against Short-Circuit Faults Caused by Extreme Weather Events
Autores: Chao Guo; Chengjin Ye; Yi Ding; Peng Wang
Fonte: IEEE Transactions on Power Delivery
Ano: 2021

2021 A Multi-State Model for Tr…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe uma estrutura integrada de planeamento da resiliência de sistemas de transmissão, com foco em:

- curto-circuitos (SCF) induzidos por eventos meteorológicos extremos (furacões);

- correntes de curto-circuito (SCC) e estabilidade transitória pós-falha;

- estratégias operacionais (switch shifting, redispatch, load shedding);

- modelo multi-estado para lidar com incerteza na previsão meteorológica.

O foco central não é a falha mecânica ou estrutural das linhas, mas sim:

- o comportamento elétrico do sistema quando SCFs são disparados por condições climáticas adversas.

➡ Foco: resiliência operacional do sistema de transmissão sob SCF climáticos, não resiliência física das LT.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Modelação probabilística de SCF dependente do clima

Contribuição sólida e original:

- Introduz um modelo de fragilidade para SCF, combinando:

  - envelhecimento do isolamento (curva “bathtub” – Weibull);

  - carga de vento dependente de trajetória, intensidade e ângulo;

- O SCF passa a ser tratado como processo estocástico dependente do clima, não como contingência fixa.

➡ Conceitualmente relevante para a tese, embora aplicado a SCF e não a colapso estrutural de LT.

### 2.2 Integração SCF → SCC → estabilidade transitória

Ponto forte do artigo:

- Mostra que eventos climáticos extremos:

  - não causam apenas “line outage”;

  - frequentemente evoluem para curtos-circuitos dinâmicos;

- Integra:

  - limitação de SCC (via switch shifting);

  - estabilidade transitória (TSCOPF);

  - num único MINLP não convexo.

➡ Contribuição importante para resiliência operacional sistémica.

### 2.3 Modelo multi-estado com adaptação urgente

Avanço metodológico claro:

- Considera incerteza na previsão meteorológica;

- Define:

  - estados esperados (pré-evento);

  - custos de adaptação urgente (pós-evento);

- Seleciona estratégia com menor custo esperado global, não a mais conservadora.

➡ Muito alinhado com conceitos modernos de resiliência (anticipate – absorb – adapt).

## 3) Limitações críticas face à sua tese

⚠️ Pontos decisivos:

- Linha de transmissão ≠ objeto físico de falha

  - não há modelação mecânica de torres, cabos ou fundações;

  - vento atua apenas como gatilho probabilístico de SCF.

- Resiliência medida indiretamente

  - métricas são:

    - SCC,

    - estabilidade transitória,

    - custo operacional;

  - não há índice temporal de resiliência da LT.

- Evento extremo tratado no domínio elétrico

  - clima → SCF → dinâmica elétrica;

  - não clima → dano físico → reparação → recuperação.

➡ Para uma tese centrada em resiliência física e temporal das LT, isto é uma limitação estrutural.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Apenas como elementos elétricos |
| Eventos climáticos extremos | ✅ Modelados probabilisticamente |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Resiliência operacional | ✅ Forte |
| Incerteza climática | ✅ Muito bem tratada |

➡ Aderência direta à LT: baixa
➡ Aderência conceitual à resiliência sistémica: média–alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil e citável, desde que bem posicionado:

Pode ser usado para:

- justificar que eventos extremos não causam apenas colapso estrutural;

- reforçar a importância de SCF como mecanismo dominante em climas severos;

- sustentar a distinção entre:

  - resiliência operacional vs resiliência física;

- apoiar discussões sobre incerteza climática e planeamento adaptativo.

Não deve ser usado como:

- base metodológica do índice de resiliência das LT;

- referência central sobre fragilidade física de linhas.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (COM USO DIRECIONADO)

Justificativa técnica:

- artigo robusto, bem modelado e publicado em periódico IEEE de topo;

- contribui fortemente para o entendimento de resiliência operacional sob eventos extremos;

- apesar de não tratar a falha física das LT, enriquece o enquadramento sistémico da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: SCF climáticos, SCC e estabilidade transitória em sistemas de transmissão

- Nível de importância: Médio

- Encaixe na tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Contextualização conceitual

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo não explica como as linhas falham fisicamente,
mas explica como o sistema colapsa quando elas entram em curto sob clima extremo.