2021 Modeling and Quantification of Power System Resilience to Natural Hazards-IEEE

## Artigo (2021)

Título: Modeling and Quantification of Power System Resilience to Natural Hazards: A Case of Landslide
Autores: Rahim Ghorani; Sajjad Fattaheian-Dehkordi; Mehdi Farrokhi; Mahmud Fotuhi-Firuzabad; Matti Lehtonen
Fonte: IEEE Access, vol. 9, pp. 80300–80309
Ano: 2021
Arquivo: 2021 Modeling and Quantification of Power System Resilience to Natural Hazards-IEEE.pdf

2021 Modeling and Quantificatio…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- modelar explicitamente um perigo natural (deslizamento de terras);

- quantificar o dano físico em componentes do sistema elétrico;

- integrar:

  - hazard (perigo geográfico);

  - vulnerabilidade do ativo;

  - consequência elétrica (load curtailment);

- propor um índice quantitativo de resiliência aplicável a:

  - subestações;

  - centrais;

  - linhas de transmissão e torres individualmente.

O foco é inequívoco:

resiliência física-funcional de componentes do sistema de transmissão frente a um evento natural extremo específico, com base geográfica real.

➡️ Este artigo atua exatamente na interseção clima/perigo → dano físico → impacto elétrico.

## 2) Contribuições técnicas (centrais para a tese)

### 2.1 Modelagem explícita do perigo natural (hazard)

- Uso extensivo de GIS e dados reais:

  - geologia;

  - tipo de solo;

  - declividade;

  - elevação;

  - distância a falhas sísmicas.

- Definição formal de um índice de perigo H:

H=∑wi⋅Si

onde os pesos são calibrados por regressão com base em eventos históricos reais (Seção II, Tabelas 1–7).

➡️ Isto é modelagem física-estatística do evento extremo, não proxy abstrato.

### 2.2 Tratamento diferenciado de LT (ponto fortíssimo)

O artigo reconhece explicitamente que:

- linhas de transmissão ≠ subestações do ponto de vista de risco;

- LT percorrem grandes extensões e estão sujeitas a hazards espaciais não uniformes.

Contribuições-chave:

- avaliação do hazard torre a torre;

- definição do Total Hazard Index da linha:

Rj=i∈torres crıticashi(hi>0,5)

- normalização para comparação entre linhas (Eq. 5).

➡️ Poucos artigos fazem esta distinção de forma tão clara.

### 2.3 Integração dano físico × consequência elétrica

- Consequência modelada via OPF com minimização de corte de carga;

- definição explícita de:

  - LDR_line para linhas;

  - LDR_S/P para subestações/centrais;

- o índice final combina:

Resiliencia∼Hazard×Consequencia

➡️ Esta é uma estrutura conceitual diretamente alinhável ao índice que você está a desenvolver.

## 3) Limitações críticas (para posicionamento correto)

⚠️ Limitações reais, mas não desqualificantes:

- Hazard único

  - apenas deslizamento de terras;

  - não cobre vento, gelo, incêndio.

- Modelo estático

  - não há evolução temporal da recuperação;

  - ausência de curva desempenho × tempo.

- Falha binária

  - torre falha ou não falha;

  - não há degradação progressiva.

- OPF determinístico

  - não probabilístico;

  - sem Monte Carlo.

➡️ Essas limitações reforçam a originalidade da sua tese, não o contrário.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Central |
| Falha física de LT | ✅ |
| Hazard climático/geográfico | ✅ |
| Fragilidade espacial | ✅ |
| Integração dano × impacto | ✅ |
| Índice quantitativo | ✅ |
| Recuperação temporal | ⚠️ Parcial |

➡️ Aderência direta: muito alta
➡️ Aderência conceitual: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- revisão metodológica central;

- justificar a separação ativo × sistema;

- fundamentar o uso de hazard maps;

- mostrar como integrar geografia, engenharia elétrica e resiliência;

- servir como benchmark metodológico.

Pode ser usado em:

- Revisão da Literatura (núcleo duro);

- Metodologia (comparação);

- Discussão crítica.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:
O artigo:

- modela explicitamente o perigo natural;

- trata LT como ativos físicos distribuídos;

- propõe índices quantitativos claros;

- integra dano físico e consequência elétrica.

➡️ É um dos melhores artigos de 2021 para o seu tema.

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Modelagem e quantificação da resiliência física da transmissão a deslizamentos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Metodologia adotada; Resiliência das linhas de transmissão

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo é parente direto da sua tese.
Ele resolve parte do problema que você está a atacar — e deixa claro o que ainda falta, abrindo espaço para:

- múltiplos hazards;

- evolução temporal;

- índice mais simples e generalizável.