2021 Quantification of the resilience of integrated energy systems using dynamic simulation-ELSEVIER

## Artigo (2021)

Arquivo: 2021 Quantification of the resilience of integrated energy systems using dynamic simulation-ELSEVIER.pdf
Título: Quantification of the resilience of integrated energy systems using dynamic simulation
Autores: Anne Senkel; Carsten Bode; Gerhard Schmitz
Fonte: Reliability Engineering & System Safety, vol. 209, art. 107447
Ano: 2021
DOI: 10.1016/j.ress.2021.107447

2021 Quantification of the resi…

## 1) Foco real do artigo

O objetivo central do artigo é:

- quantificar resiliência por meio de simulação dinâmica;

- adaptar métricas clássicas de resiliência (triângulo de Bruneau / Nan & Sansavini);

- propor um índice de resiliência explícito e normalizado;

- aplicar o método a sistemas energéticos integrados (gás, calor e eletricidade).

➡️ O foco é metodológico, não setorial.
➡️ A contribuição principal está na definição matemática da métrica, não no tipo de infraestrutura.

## 2) Metodologia de cálculo (núcleo técnico do artigo)

Este é o ponto mais forte do trabalho e o que o torna artigo âncora metodológico.

### 2.1 Conceito desempenho × tempo

O artigo parte do triângulo de resiliência, definindo resiliência como:

R=t0t1100%-Q(t) dt

onde:

- Q(t)é uma medida de desempenho do sistema.

Este conceito é aprofundado usando a abordagem de Nan & Sansavini, com curvas explícitas de degradação e recuperação (Fig. 1 e Fig. 2, págs. 2–3).

### 2.2 Adaptação crítica da literatura (mérito elevado)

Os autores não aplicam cegamente a literatura. Eles:

- criticam o uso direto de MOP normalizado;

- identificam problemas quando a demanda é zero;

- reconhecem que setores distintos têm dinâmicas físicas diferentes.

📌 Isto é metodologicamente muito sólido.

### 2.3 Definição formal do Índice de Resiliência (RI)

O artigo propõe um índice explícito, limitado e interpretável:

RI=11+RT⋅MD⋅PL

onde:

- RT = Recovery Time (tempo de recuperação normalizado);

- MD = Maximum Deviation (desvio máximo fora da banda tolerável);

- PL = Performance Loss (área integrada da perda de desempenho).

Propriedades importantes:

- RI∈[0,1];

- interpretação direta;

- dependência explícita do tempo;

- cálculo reprodutível.

➡️ Este ponto converge fortemente com a lógica da sua tese.

### 2.4 Normalização e tolerância

O artigo introduz:

- bandas de tolerância específicas por setor;

- normalizações explícitas de tempo e magnitude;

- separação entre:

  - degradação aceitável;

  - degradação crítica.

📌 Isso resolve um problema clássico das métricas de resiliência.

## 3) Limitações críticas face à sua tese

Apesar da força metodológica, há limitações claras em relação ao seu objeto.

### 3.1 Objeto físico diferente

❌ No artigo:

- ativos são tratados como caixas funcionais;

- linhas de transmissão:

  - não são modeladas mecanicamente;

  - não possuem fragilidade estrutural.

✔️ Na sua tese:

- a linha de transmissão é o objeto central, com:

  - clima;

  - esforço;

  - dano;

  - reparo.

### 3.2 Distúrbios não climáticos

❌ Aqui:

- o evento é:

  - fechamento de gasoduto;

  - falha funcional;

- não há:

  - vento,

  - gelo,

  - incêndio,

  - descargas atmosféricas.

✔️ Na sua abordagem:

- eventos climáticos extremos são drivers causais.

### 3.3 Métrica ainda dependente de serviço

❌ O desempenho é medido por:

- fluxo de energia entregue;

- temperatura ambiente;

- frequência elétrica.

✔️ Na sua tese:

- o desempenho está ligado à integridade física da LT.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Dependência temporal | ✅ |
| Métrica formal | ✅ |
| Curva desempenho × tempo | ✅ |
| Modelação climática | ❌ |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Recuperação física | ⚠️ Indireta |
| Escala de transmissão | ⚠️ Parcial |

➡️ Aderência direta: média
➡️ Valor metodológico: muito alto

## 5) Valor real para a sua tese (ponto-chave)

Este artigo é fundamental para você porque:

- mostra como formalizar resiliência corretamente;

- resolve problemas clássicos de métricas anteriores;

- legitima o uso de:

  - área sob a curva,

  - tempo de recuperação,

  - desvio máximo;

- permite afirmar com base sólida:

“Mesmo métricas bem definidas e temporalmente explícitas ainda avaliam resiliência do ponto de vista funcional. Esta tese avança ao ligar essas métricas a mecanismos físicos de falha das linhas de transmissão.”

👉 Ele não concorre com a sua proposta — a valida conceitualmente.

## 6) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- Artigo âncora metodológico;

- Base matemática clara, elegante e defensável;

- Excelente para:

  - revisão crítica,

  - fundamentação do índice,

  - comparação metodológica.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Quantificação de resiliência por simulação dinâmica e métricas desempenho × tempo

- Nível de importância: ALTÍSSIMO

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Fundamentação metodológica

  - Justificativa do índice proposto

- Pontuação (Resiliência das LTs): 7,5 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:

“Como medir resiliência de forma matemática, dinâmica e interpretável?”

A sua tese responde:

“Como associar essa métrica dinâmica à falha física e climática das linhas de transmissão?”

👉 Este é um dos pilares metodológicos da sua tese.