2021 Resiliency-Oriented Planning of Transmission Systems and Distributed Energy Resources-IEEE

## Artigo (2021)

Título: Resiliency-Oriented Planning of Transmission Systems and Distributed Energy Resources
Autores: Hossein Ranjbar; Seyed Hamid Hosseini; Hamidreza Zareipour
Fonte: IEEE Transactions on Power Systems, vol. 36, no. 6
Ano: 2021
Arquivo: 2021 Resiliency-Oriented Planning of Transmission Systems and Distributed Energy Resources-IEEE.pdf

2021 Resiliency-Oriented Planni…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- propor um modelo de planejamento de longo prazo para sistemas de transmissão, integrado com Distributed Energy Resources (DERs);

- incorporar explicitamente o conceito de resiliência frente a eventos extremos (HILP);

- considerar condições normais e de emergência, bem como a duração temporal dessas condições;

- minimizar:

  - custos de investimento (novas linhas e DERs),

  - custos operacionais em regime normal,

  - custos esperados de load shedding durante eventos extremos.

A resiliência é tratada como:

- capacidade do sistema de transmissão manter funcionalidade e reduzir load shedding ao longo do tempo de recuperação,

- considerando estados de dano (moderado, severo, completo) e tempos de reparo.

➡ O foco é planejamento resiliente de sistemas de transmissão, com clara orientação a eventos climáticos extremos.

## 2) Contribuições técnicas (altamente relevantes para a tese)

### 2.1 Planejamento estocástico orientado à resiliência

O artigo propõe um modelo estocástico em dois estágios:

- 1º estágio: decisão de investimento

  - construção de novas linhas de transmissão,

  - alocação e dimensionamento de DERs;

- 2º estágio: operação sob:

  - cenários normais,

  - cenários de emergência (HILP).

Características técnicas relevantes:

- formulação como MILP (Mixed-Integer Linear Programming);

- resolução via Benders Decomposition, adequada a sistemas de grande porte;

- integração explícita da dimensão temporal da recuperação.

➡ Esta estrutura é totalmente compatível com modelos de resiliência baseados em desempenho ao longo do tempo.

### 2.2 Modelagem explícita de eventos climáticos extremos

O artigo apresenta uma cadeia física coerente:

- modelo de perigo climático:

  - furacões modelados via dados históricos + HAZUS;

  - perfis espaciais de velocidade do vento;

- curvas de fragilidade para:

  - subestações (log-normal),

  - linhas de transmissão (falha de estruturas de suporte),

  - parques eólicos;

- definição de estados de dano:

  - moderado,

  - severo,

  - completo,
com tempos de reparo probabilísticos.

Exemplo relevante (páginas 6–7):

- probabilidade de falha de estruturas de suporte de LT:

pf(ωg)=min⁡{2×10-7e0.0834ωg,1}

➡ Este ponto é diretamente reutilizável na sua tese.

### 2.3 Resiliência quantificada por impacto e recuperação

A resiliência é medida por:

- energia não suprida ao longo do tempo (expected load shedding);

- comparação de curvas de recuperação pós-evento;

- aplicação a eventos reais:

  - furacão Ike (2008),

  - furacão Harvey (2017).

Resultados (Tabela II, pág. 10):

- redução de até 79% no load shedding em comparação a planos tradicionais;

- ganhos expressivos nos primeiros dias pós-evento, reforçando o caráter temporal da resiliência.

➡ Alinhamento direto com métricas do tipo performance–time.

## 3) Limitações críticas (gerenciáveis)

⚠️ Limitações identificadas:

- Resiliência medida indiretamente

  - métrica principal é load shedding;

  - não há índice explícito normalizado de resiliência.

- Modelo DC

  - fluxo DC, sem efeitos dinâmicos ou tensão;

- Eventos climáticos específicos

  - foco em furacões;

  - não cobre gelo, incêndios ou ondas de calor.

- DER como reforço sistêmico

  - resiliência não é exclusivamente propriedade da linha,

  - mas do conjunto linha + DER + topologia.

➡ Nenhuma dessas limitações invalida o artigo; todas são complementares ao seu objetivo de tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ Direto |
| Evento climático extremo | ✅ Furacões |
| Fragilidade explícita de LT | ✅ |
| Estados de dano e reparo | ✅ |
| Abordagem temporal | ✅ |
| Dados climáticos reais | ✅ |
| Planejamento resiliente | ✅ |

➡ Aderência direta: muito alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é estratégico para:

- fundamentar o planejamento resiliente de LT;

- justificar a inclusão de:

  - estados de dano,

  - tempos de recuperação,

  - cenários HILP;

- servir como ponte entre:

  - modelos físicos de fragilidade,

  - métricas sistêmicas de resiliência;

- embasar a discussão de trade-off custo × resiliência.

Pode ser usado em:

- revisão da literatura (núcleo);

- contextualização do problema;

- justificativa metodológica;

- comparação com abordagens baseadas apenas em confiabilidade.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO CENTRAL DA TESE)

Justificativa técnica:

- foco explícito em transmissão;

- integração clima → fragilidade → recuperação;

- consideração temporal da resiliência;

- metodologia robusta e escalável;

- publicação IEEE de alto impacto.

Este artigo define referência de estado da arte em planejamento resiliente.

## 7) Classificação resumida (para a tabela parcial)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planejamento resiliente de sistemas de transmissão com DERs sob eventos extremos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo dialoga diretamente com o núcleo da sua tese:
👉 como eventos climáticos extremos danificam fisicamente ativos de transmissão, como isso afeta o desempenho ao longo do tempo e como o planejamento pode mitigar essas perdas.