2021 Resilient-enhancing critical load restoration using mobile power sources with incomplete information-ELSEVIER

## Artigo (2021)

Título: Resilient-enhancing Critical Load Restoration Using Mobile Power Sources with Incomplete Information
Autores: Seyed Amin Sedgh; Meysam Doostizadeh; Farrokh Aminifar; Mohammad Shahidehpour
Fonte: Sustainable Energy, Grids and Networks (Elsevier), vol. 26, art. 100418
Ano: 2021
Arquivo: 2021 Resilient-enhancing critical load restoration using mobile power sources with incomplete information-ELSEVIER.pdf

2021 Resilient-enhancing critic…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- restauração de cargas críticas em sistemas de distribuição após desastres naturais;

- uso de fontes móveis de energia (MPS) para:

  - formar microgrids temporárias,

  - maximizar cargas críticas restauradas;

- lidar com informação incompleta sobre o estado de ramos danificados,
por meio de otimização robusta em horizonte deslizante (receding horizon).

A resiliência é tratada como:

- capacidade operacional de recuperação pós-evento,

- fortemente dependente de:

  - logística de MPS,

  - formação de microgrids,

  - atualização dinâmica de informação de campo.

➡ O foco é resiliência operacional de redes de distribuição, não resiliência física de linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas (robustas, porém fora do escopo da tese)

### 2.1 Estrutura robusta de otimização tri-nível

Principal contribuição metodológica:

- formulação max–min–max:

  - nível externo: despacho de MPS e formação de MGs;

  - nível intermediário: pior cenário de ramos danificados;

  - nível interno: maximização da carga crítica restaurada;

- uso de Column-and-Constraint Generation (C&CG) para solução eficiente.

➡ Metodologia matemática sólida e bem referenciada.

### 2.2 Horizonte deslizante com atualização de informação

O artigo introduz:

- re-otimização periódica conforme inspeções de campo atualizam o estado dos ramos;

- integração explícita da dinâmica temporal da recuperação;

- consideração de capacidade de carregamento de MPSs móveis.

➡ Muito relevante para recuperação operacional, mas não para falha física de ativos.

### 2.3 Métrica de desempenho de resiliência (RPI)

Define-se o Resilience Performance Index (RPI):

RPI=tilαiPil,t  ∣  info incompletatilαiPil,t  ∣  info completa

- métrica sistêmica e energética;

- não representa fragilidade nem resiliência intrínseca de linhas.

## 3) Limitações críticas para a sua tese (determinantes)

⚠️ Limitações decisivas face ao tema Resiliência das Linhas de Transmissão:

- Escopo exclusivamente em distribuição

  - sistemas IEEE 33 e 123 nós;

  - inexistência de ativos típicos de transmissão (LT, torres, vãos).

- Falhas abstratas

  - ramos danificados são variáveis binárias;

  - ausência de mecanismos físicos de falha (vento, gelo, temperatura, raio).

- Resiliência ≠ propriedade da linha

  - resiliência definida por:

    - logística,

    - despacho de recursos móveis,

    - topologia temporária.

- Evento extremo não modelado fisicamente

  - desastre é genérico;

  - não há correlação clima → dano → tempo de reparo físico.

➡ O artigo está fora do núcleo físico-estrutural da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ❌ |
| Sistemas de distribuição | ✅ |
| Evento climático físico explícito | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Falha mecânica de LT | ❌ |
| Recuperação física de LT | ❌ |
| Resiliência operacional | ✅ |
| Otimização robusta | ✅ |

➡ Aderência direta: muito baixa
➡ Aderência conceitual sistêmica: baixa

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo não deve integrar o corpus principal.

Pode ser citado apenas marginalmente para:

- diferenciar claramente:

  - resiliência operacional (distribuição) × resiliência física (transmissão);

- ilustrar limites de métricas energéticas globais (RPI);

- reforçar que restauração ≠ resiliência intrínseca da linha.

⚠️ Não recomendado para:

- revisão metodológica central;

- definição do índice de resiliência das LT;

- modelagem clima → dano físico → reparo.

## 6) Decisão final

❌ DECISÃO: DESCARTAR DO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:

- foco exclusivo em distribuição;

- resiliência tratada como problema logístico-operacional;

- ausência total de modelagem física de linhas de transmissão;

- eventos extremos não quantificados fisicamente.

Manter este artigo no núcleo diluiria o rigor físico e estrutural da tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela parcial)

- Decisão: Descartado

- Foco: Restauração de cargas críticas com fontes móveis em distribuição

- Nível de importância: Baixo

- Ponto da tese: Nenhum (opcional: distinção conceitual marginal)

- Pontuação (Resiliência de LT): 2,0 / 10

### 📌 Síntese final

Este é um artigo de alto nível em recuperação robusta de redes de distribuição, mas não é um artigo sobre resiliência física de linhas de transmissão.

Ele reforça, por contraste, a lacuna central que a sua tese pretende preencher:
👉 modelar a resiliência como propriedade física, probabilística e temporal das linhas de transmissão sob eventos climáticos extremos — e não como restauração logística pós-evento.