2021 Transmission Systems Resilience Assessment-A Case Study in Integrated Nepal Power System-IOE Graduate Conference

## Artigo / Paper de Conferência (2021)

Arquivo:
2021 Transmission Systems Resilience Assessment-A Case Study in Integrated Nepal Power System-IOE Graduate Conference.pdf

Título: Transmission Systems Resilience Assessment: A Case Study in Integrated Nepal Power System
Autores: Swaechchha Dahal; Nava Raj Karki
Instituição: Department of Electrical Engineering, Pulchowk Campus, IOE, Tribhuvan University, Nepal
Fonte: Proceedings of the 10th IOE Graduate Conference
Ano: 2021

2021 Transmission Systems Resil…

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- avaliar a resiliência do sistema de transmissão do Nepal (INPS);

- focar em eventos sísmicos extremos (HILP), especialmente terremotos;

- quantificar a resiliência como demanda não atendida (MW);

- utilizar Simulação de Monte Carlo combinada com curvas de fragilidade;

- realizar ranking de criticidade das linhas de transmissão via medida de importância de Fussell–Vesely (FV).

➡ O foco é resiliência física de linhas de transmissão, com modelagem probabilística explícita de dano.

## 2) Contribuições técnicas (fortes e diretamente relevantes)

### 2.1 Modelagem probabilística de eventos extremos

O artigo aplica:

- terremotos como eventos HILP;

- dados reais de PGA (Peak Ground Acceleration) do National Building Code of Nepal (NBC 2020);

- variação de intensidade sísmica de 0,1 a 3,0 vezes o PGA de projeto;

- abordagem consistente com literatura IEEE de resiliência HILP.

➡ Metodologia totalmente alinhada com o conceito moderno de resiliência.

### 2.2 Uso explícito de curvas de fragilidade de linhas de transmissão

Contribuição central:

- adoção de curvas de fragilidade específicas para linhas de transmissão (Fig. 1, pág. 4);

- definição clara de:

  - PGA crítico (g<sub>critical</sub>),

  - PGA de colapso (g<sub>collapse</sub>);

- cálculo direto da probabilidade de falha de cada linha em função do PGA médio ao longo do traçado.

➡ Núcleo conceitual idêntico ao da sua tese (fragilidade → falha → impacto).

### 2.3 Quantificação explícita da resiliência

A resiliência é medida por:

- perda média de carga (MW);

- função de desempenho esperada sob eventos extremos;

- avaliação da saturação da perda para PGA elevados (≈960 MW).

➡ Métrica física, interpretável e operacional, ainda que não normalizada.

### 2.4 Uso de Simulação de Monte Carlo em larga escala

Aspectos metodológicos sólidos:

- 1000 iterações por cenário (verificado por convergência – Fig. 3);

- simulação linha a linha;

- captura explícita da natureza probabilística de eventos raros.

➡ Base metodológica robusta e reutilizável na sua tese.

### 2.5 Ranking de criticidade das linhas

O artigo vai além da avaliação global e apresenta:

- ranking de criticidade das LTs;

- uso da métrica FV-variant baseada em redução de perda esperada;

- identificação clara de linhas prioritárias para hardening estrutural.

➡ Contribuição muito relevante para planejamento resiliente.

## 3) Limitações (reais, mas não desqualificantes)

⚠️ Pontos a observar:

- Evento extremo específico

  - foco exclusivo em terremotos;

  - sua tese foca majoritariamente em eventos meteorológicos (vento, gelo, tempestades).

- Métrica não normalizada

  - resiliência expressa apenas em MW de carga não atendida;

  - não há índice adimensional (0–1).

- Publicação

  - paper de conferência (não journal IEEE);

  - menor maturidade editorial, embora tecnicamente sólido.

➡ Limitações naturais, não estruturais.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos extremos | ✅ (sísmico) |
| Falha física de LT | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ✅ |
| Abordagem probabilística | ✅ |
| Recuperação física explícita | ⚠️ Implícita |
| Quantificação de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- revisão da literatura técnica;

- fundamentação do uso de curvas de fragilidade;

- justificativa do uso de Monte Carlo;

- suporte ao conceito de ranking de criticidade de LTs;

- comparação entre diferentes ameaças extremas (sísmica × climática).

Pode ser usado em:

- revisão da literatura;

- metodologia;

- discussão comparativa;

- justificativa do índice proposto.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata diretamente de linhas de transmissão;

- modela falha física por evento extremo;

- usa fragilidade + Monte Carlo;

- quantifica impacto e prioriza ativos.

➡ É claramente um artigo núcleo, mesmo sendo focado em terremotos.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência física de linhas de transmissão sob eventos sísmicos

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 8,5 / 10

📌 Síntese final

Este artigo mostra como quantificar, de forma probabilística, o impacto físico de eventos extremos sobre linhas de transmissão e como priorizar reforços estruturais.
A sua tese generaliza este conceito para eventos climáticos extremos, propondo um índice mais abrangente e normalizado.