2022 Enhancing Power System Operational Resilience Against Wildfires-IEEE

### Avaliação técnica resumida — Artigo (2022)

Referência:
M. Abdelmalak, M. Benidris, Enhancing Power System Operational Resilience Against Wildfires, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 58, no. 2, pp. 1611–1621, Mar./Apr. 2022, doi: 10.1109/TIA.2022.3145765.

2022 Enhancing Power System Ope…

## 1. Natureza do documento

Artigo científico IEEE, de engenharia de sistemas elétricos, com forte componente matemático-probabilístico e operacional, focado na resiliência operacional de sistemas de transmissão frente a incêndios florestais (wildfires).
O trabalho propõe uma estratégia proativa de despacho de geração, baseada em Processo de Decisão de Markov (MDP), considerando falhas sequenciais probabilísticas de componentes.

➡️ Documento técnico, robusto e alinhado com o tema geral de resiliência em sistemas elétricos.

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese objetiva)

### 2.1 Evento extremo e modelação

- Evento HILP considerado: wildfires, com propagação espácio-temporal incerta.

- Cada componente da rede (linhas, geradores) tem probabilidade de falha dependente do tempo (Tabela II, p. 6).

- A progressão do incêndio gera falhas sequenciais, modeladas por transições de estados Markovianos (Eq. 1–2, pp. 4–5).

### 2.2 Modelação do sistema elétrico

- Sistema de teste: IEEE 30-bus (transmissão).

- Considera explicitamente:

  - restrições de fluxo em linhas;

  - indisponibilidade de componentes;

  - rampas de geração;

  - tempos mínimos de operação;

  - custos operacionais e de corte de carga.

- O estado do sistema é representado por um vetor topológico de componentes disponíveis (Fig. 1 e Fig. 2).

### 2.3 Métrica de resiliência utilizada

⚠️ O artigo não define um índice explícito único de resiliência.

A resiliência é avaliada indiretamente por:

- quantidade total de carga cortada (MW / MWh);

- evolução temporal do load shedding;

- custos totais (operacionais + corte de carga).

Ou seja, a resiliência é interpretada como:

capacidade de minimizar cortes de carga ao longo do tempo durante o evento extremo.

### 2.4 Metodologia proposta

- Formulação de um MDP recursivo, resolvido como MILP (CPLEX).

- Função objetivo ponderada (Eq. 5, p. 5):

  - prioridade máxima à redução do load curtailment;

  - custos operacionais em segundo plano.

- Avaliação de três estratégias:

  - Corretiva (reativa);

  - Proativa imediata;

  - Proativa preditiva (antes do evento).

➡️ Resultados mostram reduções >50% no corte de carga quando estratégias proativas são usadas (pp. 7–9).

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

Apesar da elevada qualidade técnica, existem limitações claras face ao foco Resiliência das Linhas de Transmissão:

- ❌ O foco é operacional (despacho de geração), não estrutural;

- ❌ As linhas de transmissão são tratadas como elementos binários (on/off), sem:

  - curvas de fragilidade estrutural;

  - relação vento/temperatura/incêndio × falha física;

- ❌ Não há:

  - índice físico-operacional dedicado às linhas;

  - curva desempenho × tempo associada à infraestrutura;

- ❌ Resiliência ≈ load shedding, visão indireta.

➡️ O artigo mede consequências, não a resiliência intrínseca das linhas.

## 4. Valor real para a tese

Valor alto, mas complementar, principalmente para:

- revisão da literatura sobre estratégias proativas de resiliência;

- enquadrar MDP / decisão sequencial em eventos extremos;

- mostrar limitações das abordagens puramente operacionais;

- justificar a necessidade de um índice físico-operacional mais simples e direto, como o que você propõe.

É particularmente útil na discussão crítica e na lacuna metodológica.

## 5. Decisão fundamentada

🟢 GUARDAR PARA A TESE

## 6. Métricas resumidas (padrão acordado)

- Decisão: Guardado

- Foco do artigo: Resiliência operacional do sistema de transmissão frente a wildfires via despacho proativo

- Nível de importância para a tese: Alto

- Encaixe na tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Lacuna encontrada

- Pontuação de aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão”: 7,5 / 10

Se este foi o último artigo deste grupo de 2022, diga que eu gere a tabela consolidada. Caso contrário, pode enviar o próximo arquivo.