2022 Predicting Resilience of Interdependent Urban Infrastructure Systems-IEEE

## Artigo (2022)

Título: Predicting Resilience of Interdependent Urban Infrastructure Systems
Autores: Beatrice Cassottana; Partha P. Biswas; Srijith Balakrishnan; Bennet Ng; Daisuke Mashima; Giovanni Sansavini
Fonte: IEEE Access
Ano: 2022
Arquivo: 2022 Predicting Resilience of Interdependent Urban Infrastructure Systems-IEEE.pdf

2022 Predicting Resilience of I…

## 1) Foco real do artigo

O objetivo central do artigo é:

- prever a resiliência de sistemas urbanos interdependentes (energia, água e transportes);

- combinar simulação detalhada de infraestruturas com modelos de Machine Learning (ML);

- suportar decisões rápidas de alocação de recursos no pós-evento e planeamento de investimentos em resiliência.

A resiliência é definida de forma clássica como:

- perda total de desempenho ao longo do tempo (TPL);

- integral da função (1 − desempenho) durante o período de recuperação (paradigma do “triângulo da resiliência”).

➡ Foco real: resiliência sistêmica e interdependente, orientada a previsão e apoio à decisão, não resiliência física intrínseca de linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas relevantes (no escopo do artigo)

### 2.1 Plataforma InfraRisk e simulação integrada

O artigo utiliza a plataforma InfraRisk, que integra:

- pandapower (rede elétrica);

- WNTR (rede de água);

- modelo de tráfego estático (rede viária).

Conforme descrito nas Seções II-A e II-B, são simulados:

- eventos pontuais e de trajetória (inundações, tornados, falhas aleatórias);

- probabilidades de falha baseadas em exposição e intensidade do evento (Eq. 1);

- sequências determinísticas de reparo condicionadas à acessibilidade viária (Fig. 2).

➡ Abordagem robusta em interdependências, mas com modelos genéricos de falha.

### 2.2 Quantificação de resiliência

A métrica de resiliência adotada é:

- Total Performance Loss (TPL), Eq. (2);

- baseada na Equitable Consumer Serviceability (ECS);

- inversamente proporcional à resiliência.

Esta métrica:

- é temporal e integrada;

- não distingue mecanismos físicos de falha;

- não separa componentes estruturais (ex.: torres, condutores).

➡ Métrica válida para sistemas, não específica para ativos físicos.

### 2.3 Uso de Machine Learning para previsão de resiliência

O artigo treina e compara:

- Regressão Linear (LR);

- Support Vector Regression (SVR);

- Random Forest Regressor (RFR);

- Gradient Boosted / XGBoost Regressor (GBR / XGBR).

Resultados principais (Tabela 3, pág. 7):

- RFR e XGBR atingem R² ≈ 85–86%;

- permitem identificar importância relativa de atributos.

A análise de importância (Fig. 5 e Fig. 6) mostra que:

- falhas em condutas de água e número de equipas de reparo dominam a resiliência;

- falhas em linhas elétricas têm influência secundária no caso estudado.

➡ Reforça que a resiliência emerge da gestão e interdependência, não da robustez estrutural das LT.

## 3) Limitações críticas face à sua tese (determinantes)

⚠️ Pontos decisivos:

- Linhas de transmissão não são modeladas fisicamente

  - não há torres, vãos, esforços mecânicos ou isolamento;

  - falhas são probabilísticas e agregadas.

- Eventos climáticos não geram dano estrutural explícito

  - clima → probabilidade de falha;

  - não existe clima → dano → tempo de reparo físico.

- Resiliência definida ao nível do sistema

  - métrica ECS/TPL;

  - não há índice específico para LT.

- Ênfase em previsão e decisão

  - foco em ML e rapidez computacional;

  - não em modelagem física de vulnerabilidade.

➡ Para uma tese sobre Resiliência das Linhas de Transmissão, o artigo é indiretamente relevante, mas não nuclear.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Agregadas |
| Eventos climáticos extremos | ✅ |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ⚠️ Genérica |
| Interdependência sistêmica | ✅ |
| Métrica temporal de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual/metodológica: média–alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil e recomendável para:

- contextualizar resiliência como métrica temporal;

- justificar a necessidade de modelos mais físicos e específicos;

- apoiar discussões sobre interdependência e priorização de reparos;

- eventualmente inspirar o uso de ML como camada complementar, não central.

⚠️ Não deve ser usado para:

- modelagem principal da resiliência das LT;

- definição do índice físico da tese;

- análise de fragilidade estrutural.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (COMO ARTIGO DE CONTEXTUALIZAÇÃO E METODOLOGIA COMPLEMENTAR)

Justificativa técnica:

O artigo:

- é metodologicamente sólido;

- aborda resiliência de forma moderna (simulação + ML);

- fortalece o enquadramento sistêmico da tese;

mas não trata da resiliência física das linhas de transmissão, que é o núcleo do seu trabalho.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Previsão da resiliência de infraestruturas interdependentes via simulação e ML

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Metodologia complementar

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,8 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo mostra como prever rapidamente a resiliência de sistemas urbanos interdependentes.
A sua tese mostra como as linhas de transmissão falham fisicamente sob eventos extremos e como medir essa resiliência de forma dedicada.