2022 Quantitative Power System Resilience Metrics and Evaluation Approach-IEEE

## Artigo (2022)

Título: Quantitative Power System Resilience Metrics and Evaluation Approach
Autores: Weijia Liu; Yiyun Yao; Rishabh Jain
Fonte: IEEE Power & Energy Society General Meeting (PESGM)
Ano: 2022
Instituição: National Renewable Energy Laboratory (NREL), EUA
Arquivo: 2022 Quantitative Power System Resilience Metrics and Evaluation Approach-IEEE.pdf

2022 Quantitative Power System …

## 1) Foco real do artigo

O artigo tem como objetivo central:

- propor métricas quantitativas de resiliência para sistemas elétricos;

- superar limitações das métricas existentes:

  - baixa interpretação física,

  - forte dependência de dados históricos,

  - dificuldade de comparação entre sistemas e eventos;

- introduzir uma abordagem em dois estágios:

  - pré-evento (resiliência “em geral”),

  - pós-evento (resiliência para um evento específico).

A resiliência é definida de forma clássica como:

- capacidade de manter desempenho e recuperar rapidamente após eventos HILP;

- fortemente baseada na curva desempenho × tempo.

➡ Foco real: definição e padronização de métricas sistêmicas de resiliência, aplicáveis a transmissão e distribuição, não análise física específica das linhas.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Separação conceitual pré-evento × pós-evento (contribuição forte)

O artigo identifica corretamente dois grandes problemas da literatura:

- dificuldade de modelar eventos extremos antes de ocorrerem;

- incerteza elevada na avaliação de impacto.

Como solução, propõe:

- Pré-evento: ignorar o tipo de evento e focar em falhas/malfuncionamentos da rede;

- Pós-evento: usar dados reais do evento ocorrido.

➡ Esta separação é conceitualmente sólida e muito útil para estruturação metodológica.

### 2.2 Métrica PDD (Performance–Damage–Duration)

A principal inovação do artigo é a métrica PDD, definida por dois parâmetros:

- X (performance/damage): fração mínima de carga atendida face a uma fração de dano;

- Y (duration): período durante o qual esse desempenho é sustentado.

Características relevantes:

- métrica event-insensitive;

- interpretação física clara (“quanto do sistema sobrevive por quanto tempo”);

- aplicável tanto a transmissão como distribuição.

➡ Contudo, o “dano” é modelado como remoção abstrata de capacidade, não como falha física real de linhas.

### 2.3 Métricas pós-evento baseadas no trapézio da resiliência

O artigo propõe o uso conjunto de:

- Energia não suprida (E_shed);

- Pico de carga cortada (P_peak);

- Razão resistir/recuperar (R_s = T_D / T_R).

Estas métricas:

- melhoram a interpretação do trapézio clássico;

- distinguem cenários com mesmo E_shed mas dinâmicas diferentes.

➡ São métricas temporais e sistêmicas, não específicas de ativos.

## 3) Limitações críticas face à sua tese (determinantes)

⚠️ Pontos decisivos:

- Ausência de modelagem física de linhas de transmissão

  - linhas são removidas por contingência abstrata;

  - não há vento, gelo, incêndio, sismo, esforços mecânicos.

- Resiliência não é atributo do ativo

  - métrica avalia desempenho global;

  - não existe índice dedicado a LT.

- Eventos extremos são deliberadamente ignorados no pré-evento

  - abordagem intencionalmente agnóstica ao clima;

  - incompatível com uma tese centrada em clima → dano → reparo.

- Validação apenas em sistema de distribuição

  - IEEE 123-bus feeder;

  - nenhuma validação em rede de transmissão real.

➡ O artigo não atende ao núcleo científico da sua tese, mas dialoga conceitualmente com ela.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ⚠️ Abstratas |
| Eventos climáticos extremos | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Métrica temporal de resiliência | ✅ |
| Interpretação física de métricas | ✅ |
| Comparabilidade entre sistemas | ✅ |

➡ Aderência direta: baixa
➡ Aderência conceitual/metodológica: média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil para:

- fundamentar a discussão crítica sobre métricas de resiliência;

- justificar por que métricas agnósticas ao evento são insuficientes para LT;

- apoiar a motivação da sua lacuna científica;

- estruturar a separação entre:

  - resiliência sistêmica,

  - resiliência física dos ativos.

⚠️ Não deve ser usado para:

- metodologia central;

- definição do índice de resiliência das LT;

- modelagem de falhas físicas.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (COMO ARTIGO DE CONTEXTUALIZAÇÃO METODOLÓGICA)

Justificativa técnica:

O artigo:

- é conceitualmente sólido e bem aceito (IEEE, NREL);

- contribui para o debate sobre métricas;

- evidencia limitações que a sua tese pretende superar;

mas não trata da resiliência física das linhas de transmissão.

## 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado

- Foco: Métricas quantitativas sistêmicas de resiliência

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 6,2 / 10

### 📌 Síntese final

Este artigo responde à pergunta:
“Como comparar a resiliência global de sistemas elétricos?”

A sua tese responde a uma pergunta diferente e mais profunda:
“Como eventos extremos danificam fisicamente linhas de transmissão e como medir essa resiliência de forma dedicada?”