2022 Resilience Assessment and Improvement for Cyber-Physical Power Systems Under Typhoon Disasters-IEEE

Artigo (2022)
Título: Resilience Assessment and Improvement for Cyber-Physical Power Systems Under Typhoon Disasters
Autores: Baozhong Ti; Gengyin Li; Ming Zhou; Jianxiao Wang
Fonte: IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 13, n. 1, pp. 783–794, Jan. 2022 (DOI: 10.1109/TSG.2021.3114512)
Ano: 2022

2022 Resilience Assessment and …

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um framework quantitativo de resiliência para sistemas elétricos ciberfísicos (CPPS) sob tufões, incorporando:

- acoplamento geográfico: OPGW na guarda do circuito → topologia de comunicação fortemente correlacionada com a topologia da transmissão (p.2–4; Fig. 4).

2022 Resilience Assessment and …

- acoplamento de controlo: falha de comunicação/automação → perda de AGC/SAS → limitações operacionais e aumento de tempo de restauração (p.5; Fig. 5).

2022 Resilience Assessment and …

- modelo meteorológico + falhas dependentes de vento (condutores e torres) e simulação Monte Carlo para cenários (p.4; Eqs. 2–11 e descrição do processo p.3).

2022 Resilience Assessment and …

- otimização (DC-OPF + restrições de rede de comunicação) e recuperação colaborativa (modelo bi-nível) (p.6–7).

2022 Resilience Assessment and …

➡ O foco é resiliência operacional e de recuperação do sistema de transmissão em ambiente ciberfísico, com desastre climático extremo (tufão) como gatilho.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes e com “cara” de tese)

### 2.1. Métrica de resiliência baseada em área “missing area” com correção de viés por duração

Eles usam o conceito de “missing area” da curva função×tempo (Fig. 2, p.3) e propõem um indicador REI que tenta evitar distorções quando há manutenção longa de falhas pequenas (p.3; Eq. 1).

2022 Resilience Assessment and …

- O REI combina o impacto no período do desastre e de degradação/restauração usando A1 e A2 (Fig.2 e Eq.1).

- Inclui probabilidade de cenários ps, via Monte Carlo (Fig. 3, p.3).

2022 Resilience Assessment and …

➡ Isto é muito alinhado com o seu objetivo de índice: métrica temporal, com decomposição por estágios e ponderação por cenários.

### 2.2. Modelo físico-probabilístico de falhas de linhas/torres sob tufão

O núcleo físico do trabalho, para a camada elétrica, é a taxa de falha instantânea de:

- condutor (função exponencial da velocidade efetiva do vento e comprimento/segmentação) (p.4; Eq. 7)

- torre (modelo por patamares e exponencial quando acima do vento de projeto) (p.4; Eq. 8)
e depois a conversão para probabilidade em janela de tempo (p.4; Eqs. 9–10) e o equivalente série para falha de linha (p.4; Eq. 11).

2022 Resilience Assessment and …

➡ Para resiliência de linhas de transmissão, isto é valioso: liga vento → falha física de componentes (torre/condutor) → indisponibilidade.

### 2.3. Modelação explícita do acoplamento ciberfísico (energia ↔ informação)

O artigo não trata “comunicação” como detalhe; ele modela restrições operacionais causadas por falha de informação:

- Energia → Informação: nó de comunicação depende do nível de alimentação no nó elétrico (coeficiente α); se carga atendida cai abaixo de αPD,0, o nó de informação perde função (p.4; Eq. 12).

2022 Resilience Assessment and …

- Informação → Energia (fase de falha): sem nó de informação ativo, o gerador perde faixa de operação efetiva (p.5; Eq. 13).

2022 Resilience Assessment and …

- Informação → Energia (fase de recuperação): falha de informação implica restauração manual → aumenta tempo de rampa/ajuste de gerador (p.5; Eq. 14; Fig. 5a) e aumenta tempo de restauração de linhas por falha de SAS (p.5; Eq. 15; Fig. 5b).

2022 Resilience Assessment and …

➡ Este é um ponto forte para sua tese: a resiliência “real” do sistema depende de infraestrutura e capacidade de controlo/observabilidade.

### 2.4. Modelo de tráfego da rede de comunicação (network flow) e integração em OPF

Eles usam teoria de fluxo em rede para definir “nó de informação operacional” como existência de fluxo viável do centro de controlo até o nó (p.6; Eq. 16 e restrições 17–20). Isso vira restrição MILP e entra no OPF DC (p.6; Eqs. 21–26).

2022 Resilience Assessment and …

➡ Metodologia sólida: co-simulação acoplada com otimização, sem ficar apenas conceitual.

### 2.5. Validação com caso real de tufão e medidas de melhoria

Caso de estudo: IEEERTS-79 + dados do Typhoon Maria (2018) do JTWC (p.8). Eles mostram:

- estrutura geográfica e rede de comunicação (Fig. 7, p.8);

- distribuição de vento e probabilidade de falha por linha (Fig. 8, p.8);

- severidade e escala típica (N-5 a N-9 com alta probabilidade; eles analisam um cenário N-7) (p.9; Fig. 9 e Tabela II).

2022 Resilience Assessment and …

E comparam 6 esquemas (p.9):

- ignorar camada de informação vs considerar acoplamento;

- recuperação manual vs recuperação colaborativa com restrições de rede;

- reforço de linhas (aumentar vento de projeto);

- cabo óptico enterrado;

- UPS/decoupling via redução de α.

Resultado crucial: ignorar a camada ciber dá erro grande; Case 2 tem perda de carga muito maior que Case 1 por malfuncionamento de controlo (p.9).

2022 Resilience Assessment and …

## 3) Limitações críticas para a sua tese (mas úteis)

- Resiliência de LT vs resiliência do CPPS
O artigo é excelente, mas o “objeto” é o sistema ciberfísico de transmissão — não um índice dedicado à resiliência intrínseca das linhas (torres/condutores) como foco exclusivo.

- DC-OPF e simplificações eletromecânicas
Eles assumem DC power flow e reconhecem simplificações (p.11), não modelando tensão, frequência e atrasos de comunicação com mais detalhe.

2022 Resilience Assessment and …

- Evento extremo único (tufão)
A cadeia vento→falha está bem, mas a generalização para múltiplas ameaças (gelo, incêndio, descargas atmosféricas, temperatura, etc.) não está no escopo.

➡ Essas limitações são ideais para você “encaixar” seu diferencial: índice mais geral e físico-estrutural para LT, multiameaças.

## 4) Valor real para a sua tese

Este artigo é muito valioso para:

- revisão metodológica de resiliência temporal por estágios;

- modelação de falha física de linhas sob vento (torres/condutores);

- integração clima → falha → despacho/controle → recuperação;

- suporte forte para discutir que resiliência em transmissão não é só “linha”, mas também OPGW/SCADA/AGC/SAS.

## 5) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
O artigo entrega um arcabouço quantitativo e operacional diretamente alinhado ao seu tema (resiliência em transmissão sob evento extremo), adicionando o componente ciberfísico que é hoje uma fronteira real do problema.

## 6) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas de transmissão ciberfísicos sob tufões (vento), com modelo de falhas (linha/torre), OPF com restrições de comunicação e recuperação colaborativa

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Lacuna encontrada (quando você argumentar que faltam índices focados na resiliência física intrínseca das LT e multiameaças)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é um dos melhores do corpus para sustentar que, em eventos extremos, a resiliência de transmissão é um problema físico + operacional + informacional. Ele não só mede a resiliência, como mostra por que o acoplamento ciberfísico muda radicalmente o resultado e como medidas (reforço, cabo enterrado, UPS/decoupling, recuperação colaborativa) alteram o desempenho.

2022 Resilience Assessment and …