2022 Trends in modern power systems resilience State-of-the-art review-ELSEVIER

## Artigo (2022)

Título: Trends in modern power systems resilience: State-of-the-art review
Autores: Abdollah Younesi; Hossein Shayeghi; Zongjie Wang; Pierluigi Siano; Ali Mehrizi-Sani; Amin Safari

2022 Trends in modern power sys…

Fonte: Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 162, art. 112397, Elsevier, 2022 (online 20 Apr. 2022).

2022 Trends in modern power sys…

## 1) Foco real do artigo

É um artigo de revisão (state-of-the-art) que sistematiza:

- conceitos e taxonomias de resiliência em sistemas elétricos (diferenças vs. confiabilidade/segurança/contingência);

- métricas quantitativas para avaliação de resiliência (curvas de funcionalidade e índices derivados);

- estratégias de melhoria separadas em curto prazo (operação/“resilience-oriented scheduling”) e longo prazo (hardening, upgrades e reconfiguração estrutural);

- papel de smart grids e microgrids como tendência dominante para resiliência moderna.

O artigo ancora o problema em eventos HILP (high-impact, low-probability) e cita exemplos clássicos (Sandy, Katrina, Texas Freeze 2021, Fukushima etc.), enfatizando custos e durações de recuperação elevadas.

Ponto-chave para sua tese (muito importante): os autores afirmam que microgrids reduzem a dependência do sistema em linhas de transmissão, descritas como o equipamento mais vulnerável frente a desastres naturais.

➡ Portanto, embora seja um “review” sistêmico, ele enquadra diretamente a vulnerabilidade estrutural e operacional associada às LT como motivação técnica.

## 2) Contribuições técnicas (o que o artigo entrega de “utilizável” na tese)

### 2.1 Definições e “fronteira conceitual” (resiliência vs. outros conceitos)

Os autores discutem que resiliência cobre características do evento (tipo/severidade), interdependências com outras infraestruturas e uma visão mais ampla do que a confiabilidade tradicional (que tipicamente se limita a N-1/N-2).

Eles compilaram definições institucionais e de engenharia (NIAC, Cabinet Office/UK etc.) e sintetizam que, em engenharia, resiliência envolve:

- capacidade de suportar/absorver o impacto,

- robustez durante o evento,

- eficiência/velocidade de recuperação.

### 2.2 Curva de Funcionalidade do Sistema (SFC) como eixo unificador

O artigo adota a System Functionality Curve (SFC) como estrutura comum para comparar métricas (Fig. 8).

O que é valioso aqui para você: os autores deixam claro que a “funcionalidade” pode ser definida por variáveis diretamente relacionadas a transmissão, por exemplo:

- percentual de cargas supridas,

- número de consumidores atendidos,

- percentual de equipamentos ativos como linhas de transmissão aéreas,

- qualidade elétrica (tensão/frequência) ou combinações.

2022 Trends in modern power sys…

➡ Isso legitima metodologicamente você escolher um proxy de funcionalidade associado a LT (por exemplo, % de LT disponíveis, capacidade transferível, DLR/ampacidade, conectividade etc.).

### 2.3 Métricas propostas e “mapa comparativo” (Tabela 2)

A Tabela 2 (p. 9) é uma peça central: ela lista métricas de resiliência, indicando se consideram confiabilidade, características do evento, estrutura física, compatibilidade, nível de aplicação (DS/TS) e horizonte temporal (curto/longo).

2022 Trends in modern power sys…

➡ Para sua tese, o valor está em:

- separar métricas de curto prazo (desempenho em tempo real e restauração) das de longo prazo (fragilidade/topologia, planejamento e reforço);

- oferecer uma taxonomia pronta para você posicionar o seu índice de resiliência de LT (provavelmente com natureza física + tempo-recuperação, e com dependência explícita do evento).

### 2.4 Métricas de curto prazo (ex.: FI, REI, MVI, LLI) com fórmulas explícitas

O artigo detalha um conjunto de métricas “short-term” calculadas a partir da SFC (e de variáveis instantâneas), incluindo:

- Fragility Index (FI): mede “capacidade de suportar” o evento via área de degradação relativa na SFC;

- Restoration Efficiency Index (REI): mede eficiência/velocidade de recuperação (área de restauração normalizada);

- Microgrid Voltage Index (MVI): mede desvios de tensão acumulados;

- Lost Load Index (LLI): mede carga perdida.

Eles apresentam as equações (ex.: FI na Eq. (5) e REI na Eq. (6); MVI na Eq. (7)) e mostram a aplicação numérica em um sistema IEEE 33 barras, usando a SFC como “percentual de carga suprida” (Fig. 16).

Detalhe prático muito útil: os autores mostram que, ao integrar “medidas de resiliência” no agendamento estocástico (baseado em um trabalho citado [61]), a SFC melhora sensivelmente, elevando os índices de resiliência (interpretação associada à Fig. 16).

### 2.5 Enquadramento operacional “antes/durante/depois” e papel de microgrids

O artigo resume o processo de resiliência em ações:

- pré-evento: reforço físico de ativos e previsão/antecipação;

- durante e após: redução de impactos (load shedding, ilhamento controlado, recuperação rápida etc.).

Eles destacam o ilhamento e a coordenação de microgrids como mecanismos para “defender” o sistema e manter cargas sensíveis durante desastres.

## 3) Resultados, figuras e tabelas relevantes (o que você deve citar na tese)

### Fig. 8 (p. 8): “Resilience curve” com impactos de microgrids

Apresenta a curva de resiliência do sistema e indica como microgrids alteram a trajetória de desempenho (melhorando a área/funcionalidade durante o evento).

2022 Trends in modern power sys…

### Fig. 10 (p. 9): ordem cronológica das ações para lidar com desastres

Um diagrama de processo (pré-evento → evento → restauração) que organiza a lógica operacional de resiliência. Excelente para usar na sua revisão como “pipeline” conceitual.

2022 Trends in modern power sys…

### Tabela 2 (p. 9): “Proposed metrics for resilience of the power system”

É a tabela mais citável do artigo para você: ela estrutura a literatura por métrica vs. cobertura (evento, físico, nível, horizonte).

2022 Trends in modern power sys…

### Fig. 14–15 (p. 11) e comparação IEEE vs. Iceland

O texto descreve resultados de simulação (Monte Carlo) e comenta que diferentes métricas podem levar a conclusões distintas (ex.: LOLP vs. EDNS), e que fragilidade baseada em linhas em outage é influenciada por topologia e extensão geográfica. Isso ajuda você a justificar por que um índice de LT precisa ser cuidadosamente definido (para não “inverter conclusões” por métrica).

2022 Trends in modern power sys…

### Fig. 16 (p. 11): SFC do IEEE 33-bus durante evento extremo

Usada para calcular FI/REI e demonstrar efeito positivo de planejamento/scheduling resiliente.

## 4) Limitações críticas para sua tese (linhas de transmissão)

- Não modela falha física de LT com mecânica estrutural (torres, condutor, fundação, vento/gelo/incêndio com intensidade → probabilidade) — o “review” discute fragilidade em nível alto, mas não entrega um modelo estrutural específico de LT.

- Forte peso em microgrids/distribuição como tendência de resiliência, o que pode deslocar o foco de transmissão para “energia descentralizada”. Eles mesmos argumentam que microgrids reduzem dependência de LT (vulneráveis), mas isso é mais uma estratégia sistêmica do que um modelo de resiliência intrínseca das linhas.

- A parte quantitativa demonstrativa (IEEE 33-bus) é uma validação de métricas “short-term”, mas não é um framework completo de resiliência física de ativos de transmissão.

➡ Em suma: é artigo-pilar para conceitos/métricas, mas não substitui sua contribuição (índice físico-estrutural específico para LT).

## 5) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

- Muito forte em: conceitos, métricas, taxonomia, SFC, separação curto vs. longo prazo, discussão de HILP.

- Direto para LT: afirma explicitamente a vulnerabilidade das linhas e a motivação de reduzir dependência nelas via microgrids.

- Fraco em: modelagem física estrutural detalhada de LT e curvas de fragilidade específicas de torres/condutores.

➡ Aderência: altíssima para revisão da literatura e definição de métricas; média para modelagem física de LT.

## 6) Utilidade real para a sua tese (onde encaixar e como citar)

Use este artigo como:

- Base conceitual (definições, distinções e requisitos de uma métrica “boa”: abordável, comparável, quantitativa, escalável, considerar incertezas).

- Base metodológica para justificar a sua escolha de uma curva funcionalidade × tempo e a construção de indicadores por “áreas/segmentos” (SFC).

- Taxonomia de métricas (Tabela 2) para posicionar o seu índice de LT como:

  - físico (dependente do evento),

  - com componente de recuperação,

  - e aplicável ao nível “TS/LT”.

2022 Trends in modern power sys…

- Justificativa do problema: transmissão como ponto vulnerável e por que resiliência precisa ser repensada além do N-1/N-2.

## 7) Decisão final

🟢 DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO NÚCLEO – revisão e fundamentos de métricas)

Justificativa técnica:

- fornece o arcabouço de definições e critérios para métricas;

- compila e compara métricas em tabela consolidada;

- sustenta a narrativa de que LT são vulneráveis em desastres e que resiliência moderna precisa de abordagens quantitativas e multiescala.

## 8) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Revisão do estado da arte: definições, métricas (SFC) e estratégias (curto/longo prazo) para resiliência em sistemas elétricos modernos

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Resiliência dos sistemas elétricos; Metodologia adotada; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

## Referência em padrão IEEE (para sua bibliografia)

[1] A. Younesi, H. Shayeghi, Z. Wang, P. Siano, A. Mehrizi-Sani, and A. Safari, “Trends in modern power systems resilience: State-of-the-art review,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 162, art. 112397, 2022, doi: 10.1016/j.rser.2022.112397.

2022 Trends in modern power sys…