2023 Cyber Resilience of Power Electronics-Enabled Power Systems-A Review-ResearchGate

Artigo (2023)
Título: Cyber Resilience of Power Electronics-Enabled Power Systems: A Review
Autores: Jiazuo Hou; Chenxi Hua; Shunbo Lei; Yunhe Hou
Fonte: Renewable and Sustainable Energy Reviews (preprint submetido em 28/10/2023; versão divulgada no ResearchGate)
Ano: 2023 (preprint) / 2024 (publicação do periódico indicada no arquivo)
DOI: 10.1016/j.rser.2023.114036

2023 Cyber Resilience of Power …

## 1) Foco real do artigo

O artigo é uma revisão (review) focada em ciber-resiliência de sistemas elétricos “power electronics-enabled”, ou seja, sistemas onde a operação depende fortemente de conversores e controladores em malha fechada (VSC/LCC, MMC, conversores grid-tied, DERs, EV, microgrids etc.). O escopo é organizado em três fases da resiliência cibernética:

- antes do ataque (identificação de vulnerabilidades e preparação);

- durante o ataque (detecção);

- após o ataque (resposta/mitigação e recuperação).

O núcleo conceitual do artigo é a tese de que existe um “paradigm shift” entre:

- aplicações típicas do sistema elétrico (ex.: OPF) como open-loop, e

- controladores de eletrônica de potência como closed-loop, em que medições são feedback direto e o efeito do ataque pode ocorrer em milissegundos, com risco de sobrecorrente/sobretensão e danos ao equipamento.

➡ Portanto, o foco é cibersegurança/ciber-resiliência, não resiliência física climática de linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas (no que ele realmente entrega)

### 2.1 Estrutura “antes–durante–depois” aplicada a dispositivos de eletrônica de potência

O review cataloga eventos, ameaças e estratégias de defesa para classes de dispositivos em:

- geração (PV, eólica),

- transmissão (HVDC),

- prosumption (EV, smart building, microgrid),

- armazenamento,

- e grid-tied converters.

A Tabela com “estratégias representativas” resume por dispositivo as abordagens de identificação / detecção / resposta (antes/durante/depois).

2023 Cyber Resilience of Power …

### 2.2 HVDC (ponto mais próximo de transmissão)

A seção de HVDC detalha arquiteturas de controle/comunicação para LCC e VSC multi-terminal e lista estudos de:

- avaliação de impacto de ataques (antes),

- métodos de detecção (durante) — model-based e data-driven,

- estratégias resilientes de controle (depois).

➡ Para sua tese, isso é útil apenas como “ameaças não climáticas” em ativos de transmissão (especialmente HVDC), não como fragilidade climática de LT.

### 2.3 Contribuição conceitual forte: “closed-loop cybersecurity paradigm”

O artigo formaliza diferenças relevantes para resiliência, como:

- escala temporal: OPF (minutos) vs controladores de conversores (ms–s);

- stealthiness: em power electronics pode ser “reativa”, porque o controlador corrige continuamente a diferença comando–medição, mascarando injeções falsas;

- arquitetura de comunicação: rede elétrica tipicamente centralizada vs eletrônica de potência mais descentralizada/distribuída.

Esse bloco é tecnicamente importante se você for defender na tese que resiliência moderna deve considerar também o eixo cyber-physical, especialmente com HVDC, FACTS e conversores.

### 2.4 Mapeamento normativo (bom para contextualização)

O artigo compila regulamentos/roadmaps relevantes (ex.: IEC 62443, IEC 62351, NIST 7628, IEEE 1686, IEEE 1547, etc.) e também roadmaps específicos por dispositivo (PV, wind, HVDC, microgrid, storage).

## 3) Limitações críticas para a sua tese (determinantes)

O próprio artigo explicita limitações importantes:

- Custo e esforço operacional das estratégias de defesa não são tratados com clareza (trade-off custo-efetividade).

- O review é majoritariamente na ótica do defensor, faltando incorporar explicitamente a ótica do atacante para ataques mais realistas/otimizados.

E, para a sua tese especificamente (resiliência de LT por eventos climáticos extremos):

- Não trata falha física/climática de linhas AC (vento, gelo, incêndio, temperatura, fragilidade mecânica de torres/condutores). O “transmission” do review é essencialmente HVDC e controle/automação.

- Não há curvas de fragilidade estrutural, nem cadeia clima → dano físico → reparo → curva temporal de recuperação (o núcleo do seu índice).

2023 Cyber Resilience of Power …

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão AC (torres/condutores) | ❌ |
| Fragilidade estrutural climática (vento/gelo/incêndio) | ❌ |
| Clima → dano físico → reparo | ❌ |
| HVDC / transmissão por eletrônica de potência | ✅ (parcial, via HVDC) |
| Resiliência cyber-physical | ✅ (forte) |
| Normas e roadmaps de cibersegurança | ✅ (bom para contextualização) |
| Tempo de recuperação da rede por reparo físico | ❌ |

➡ Aderência direta ao núcleo da sua tese: baixa
➡ Aderência complementar (contexto cyber-physical da transmissão moderna): média

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo pode ser usado com utilidade real apenas se você quiser:

- adicionar uma seção curta/forte de ameaças cyber-physical na transmissão moderna (HVDC, conversores, controle e comunicação), como dimensão complementar à resiliência climática;

- justificar por que “resiliência” não é só clima/dano físico: pode existir cascata por ataque cibernético que degrada controle e proteção em horizontes de ms–s;

- citar o trade-off cybersecurity × controllability como lacuna e oportunidade (o artigo aponta isso como direção futura).

Mas ele não serve como base metodológica para o seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão (porque não modela fragilidade física nem recuperação temporal por reparo).

## 6) Decisão final

❌ DECISÃO: DESCARTAR DO CORPUS PRINCIPAL DA TESE
✅ (Manter apenas como referência marginal/opcional) se você tiver um subcapítulo “cyber-physical threats em transmissão moderna (HVDC/convertidores)”.

Justificativa técnica:
O artigo é excelente como revisão de ciber-resiliência em sistemas com eletrônica de potência e HVDC, mas não dialoga com o núcleo científico da sua tese (fragilidade física climática e resiliência temporal de LT).

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo de 2023)

- Decisão: Descartado

- Foco: Ciber-resiliência de sistemas elétricos com eletrônica de potência (antes/durante/depois de ataques; paradigma malha fechada)

- Nível de importância: Baixo (para o núcleo) / Médio (se houver subcapítulo cyber-physical)

- Ponto da tese: Contextualização; Revisão da literatura (apenas eixo cyber-physical); Lacuna encontrada (trade-off cybersecurity × controllability)

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 3,5 / 10

### 📌 Síntese final

O review é forte e atual em ciber-resiliência para dispositivos de eletrônica de potência e HVDC, com uma contribuição conceitual relevante (diferença open-loop vs closed-loop, escalas de tempo e stealthiness).
Para a sua tese, ele não entra no núcleo (clima → dano físico em LT), mas pode sustentar uma menção marginal sobre ameaças cyber-physical na transmissão moderna, caso você queira robustecer a contextualização.