2023 Forecast Overhead Transmission Lines Icing Based on Weighted Regression of Multiple Metereological Factors-SEGRE

Arquivo (2023)
Título: Forecast Overhead Transmission Lines Icing Based on Weighted Regression of Multiple Meteorological Factors
Autores: (conforme PDF do SEGRE 2023)
Fonte: 2023 International Conference on Smart Electrical Grid and Renewable Energy (SEGRE)
DOI: 10.1109/SEGRE58867.2023.00058

2023 Forecast Overhead Transmis…

## 1) Foco real do artigo

O objetivo central do artigo é:

- desenvolver um modelo de previsão da espessura de gelo em linhas aéreas de transmissão;

- usando regressão ponderada baseada em múltiplos fatores meteorológicos;

- para apoiar a operação preventiva e segura de sistemas de transmissão em regiões sujeitas a icing.

Ou seja, o foco é:

previsão climática aplicada diretamente ao carregamento mecânico das linhas de transmissão.

Não é um artigo de resiliência sistêmica nem de planejamento energético, mas sim de modelagem climática-operacional diretamente ligada à integridade física da linha.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Uso explícito do modelo físico de Makkonen

O artigo parte do modelo físico clássico de Makkonen, recomendado pela norma internacional de icing em linhas aéreas (mencionada no texto como padrão internacional de icing em condutores):

m=α⋅E⋅L⋅v

onde:

- mé a massa de gelo por unidade de comprimento,

- αé a eficiência de coleta,

- Eestá ligado à concentração de gotículas,

- Lao diâmetro efetivo,

- và velocidade do vento.

Esse modelo é explicitamente citado no texto técnico como base física da formação de gelo.

2023 Forecast Overhead Transmis…

➡ Isto estabelece a relação direta:

Meteorologia→Formacao de gelo→Carga mecanica na LT

### 2.2 Modelo de regressão ponderada multivariável

O diferencial do trabalho é substituir um modelo puramente físico por:

- regressão linear multivariável;

- com ponderação para reduzir:

  - ruídos de sensores,

  - erros sistemáticos,

  - valores extremos (outliers).

A forma geral é:

β=(XTWX)-1XTWy

onde:

- Xcontém variáveis meteorológicas (temperatura, vento, humidade, etc.);

- Wé a matriz de pesos;

- yé a espessura de gelo observada.

Isto está descrito na Seção II-B e nas Equações (6) a (9).

2023 Forecast Overhead Transmis…

➡ Do ponto de vista metodológico, é extremamente sólido.

### 2.3 Variáveis meteorológicas usadas

Segundo o texto técnico:

- temperatura do ar,

- velocidade do vento,

- humidade relativa,

- pressão atmosférica,

- vapor de água,

- inclinação e geometria local da linha.

Tudo isso aparece como fatores determinantes da espessura do gelo.

2023 Forecast Overhead Transmis…

Isso é exatamente o tipo de entrada climática que a sua tese necessita para gerar cenários físicos de falha.

### 2.4 Validação experimental com dados reais

O artigo usa:

- dados reais de monitoramento de icing;

- mais de 60 pontos de medição;

- várias estações com coordenadas geográficas explícitas;

- comparação entre:

  - valores observados,

  - método P1,

  - método P2.

As Figuras 1 a 5 (páginas 4 e 5 do artigo) mostram:

- barras pretas: observação real,

- barras vermelhas: previsão P1,

- barras azuis: previsão P2,
com erros típicos entre:

- 0,6 mm a 1,2 mm para gelo leve,

- 1 a 2 mm para gelo médio,

- erro relativo frequentemente inferior a 5%.

2023 Forecast Overhead Transmis…

Isto é um nível de precisão operacionalmente muito elevado.

### 2.5 Aplicabilidade direta à resiliência física

Mesmo sem usar a palavra “resiliência”, o artigo fornece exatamente:

- a variável física crítica:

espessura de gelo;

- que pode ser convertida diretamente em:

  - carga mecânica adicional,

  - risco estrutural,

  - probabilidade de falha.

Ou seja:

Clima→Icing previsto→Carga mecanica→Fragilidade

## 3) Limitações para a sua tese

- Não trata:

  - recuperação,

  - tempo de reparo,

  - colapso estrutural explícito.

- É focado em:

  - previsão climática,

  - não em fragilidade estrutural direta.

- O artigo fornece a entrada do seu modelo, não o modelo completo de resiliência.

Mas isso não é um defeito: ele ocupa exatamente a camada climática da sua tese.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Evento climático extremo | ✅ (icing) |
| Variável física direta (carga) | ✅ |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ implícita |
| Recuperação física | ❌ |
| Modelo clima → dano | ✅ |
| Aplicação direta no seu índice | ✅ |

➡ Aderência: muito alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é ideal para:

- gerar cenários realistas de icing;

- alimentar curvas de fragilidade estrutural;

- transformar meteorologia em carga mecânica probabilística;

- criar séries temporais realistas de agressão climática.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Este artigo é fundamental na camada climática do seu modelo.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Decisão | Guardado |
| Foco | Previsão de icing em LT por regressão meteorológica ponderada |
| Nível de importância | Altíssimo |
| Ponto da tese | Metodologia adotada; Resiliência das linhas de transmissão; Modelagem climática |
| Pontuação (Resiliência de LT) | 9,2 / 10 |

📌 Síntese final

Se a sua tese fosse um sistema em camadas:

- Clima →

- Agressão física →

- Fragilidade estrutural →

- Falha →

- Recuperação →

- Índice de resiliência

Este artigo é a camada 1 implementada com rigor científico real.