2023 Novel GIS-Based Methodology to Quantify the Risk of Wildfires in Overhead Transmission Lines-A Case Study-IEEE

### Artigo (2023) — Avaliação técnica no modelo padrão

Título: Novel GIS-Based Methodology to Quantify the Risk of Wildfires in Overhead Transmission Lines – A Case Study
Autores: Alessandro Berredo; Michael Smith
Fonte: IEEE Industry Applications Society Annual Meeting (IAS), 2023
DOI: 10.1109/IAS54024.2023.10406786

2023 Novel GIS-Based Methodolog…

## 1) Natureza do documento

Artigo científico técnico-metodológico, com foco direto em linhas de transmissão aéreas e na avaliação quantitativa do risco de incêndios florestais sobre essas infraestruturas. É um trabalho de engenharia aplicada, baseado em:

- dados reais de incêndios (satélite NASA FIRMS, sensores VIIRS),

- modelação espacial (SIG),

- estatística espacial (Getis-Ord Gi*),

- validação comparativa com método clássico anterior (Berredo et al.).

Este é um artigo de engenharia física de ativos de transmissão, não apenas sistêmico.

## 2) Foco real do artigo

O objetivo é:

Criar uma metodologia objetiva, estatística e operacional para classificar o risco de incêndios florestais em vãos de linhas de transmissão, permitindo:

- planeamento de rotas,

- priorização de manutenção,

- endurecimento estrutural,

- gestão de vegetação.

O foco é a vulnerabilidade física da LT a um tipo específico de evento climático extremo: incêndios florestais.

2023 Novel GIS-Based Methodolog…

## 3) Contribuições técnicas centrais

### 3.1. Conexão direta entre evento extremo e linha de transmissão

O artigo afirma explicitamente que incêndios:

- queimam estruturas de suporte,

- recozem condutores (perda de resistência mecânica),

- contaminam isoladores,

- reduzem a rigidez dielétrica do ar,

- geram wildfire-induced flashover.

2023 Novel GIS-Based Methodolog…

Isso liga clima → dano físico → falha elétrica.

### 3.2. Metodologia baseada em estatística espacial

O novo método substitui modelos complexos de ignição/propagação (Albini + Rothermel) por:

- análise de hotspots históricos via Getis-Ord Gi*,

- cálculo de:

  - Z-Score (significância estatística),

  - P-Value (probabilidade de ocorrência),

- classificação objetiva em:

  - baixo,

  - médio,

  - alto,

  - muito alto risco.

2023 Novel GIS-Based Methodolog…

Equação fundamental apresentada na página 4, Eq. (1), define matematicamente o Gi*.

2023 Novel GIS-Based Methodolog…

### 3.3. Uso de dados físicos reais e resolução elevada

- Sensores VIIRS: resolução 375 m × 375 m, muito superior ao MODIS (1 km × 1 km).

- Cada vão de linha recebe estatisticamente:

  - número máximo de hotspots sobrepostos,

  - valor de Z-Score,

  - valor de P-Value.

2023 Novel GIS-Based Methodolog…

Isto cria um mapa físico-estatístico de risco por vão de LT.

### 3.4. Caso real de grande porte

Aplicado a uma linha real de:

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Tensão | 500 kV |
| Extensão | 923,4 km |
| Estruturas | 1.871 |
| Biomas | Cerrado e Caatinga |
| Vãos analisados | 354 |
| ROW | 70 m |
| Clearance mínimo | 9,5 m |
| Corrente | 2.736 A |
| SIL | 2.369 MVA |

(Tabela I e Fig. 2, p.2)

2023 Novel GIS-Based Methodolog…

### 3.5. Comparação com método clássico e validação

- Apenas 23% dos vãos coincidem entre os dois métodos (Fig. 11 e Fig. 12, p.6).

- O método antigo concentra quase tudo como “alto risco”.

- O novo método mostra melhor aderência à densidade real de incêndios, validado por Kernel Density Estimation (Fig. 14, p.7).

2023 Novel GIS-Based Methodolog…

Conclusão dos autores:

O método clássico é excessivamente conservador.
O novo método é mais realista e eficiente para gestão de ativos.

2023 Novel GIS-Based Methodolog…

## 4) Limitações frente à sua tese

Este artigo:

- não modela o comportamento estrutural mecânico detalhado (torre/condutor),

- não cria curvas de fragilidade probabilística (ainda),

- não modela tempo de reparação ou logística de recuperação.

Mas ele já faz:

clima extremo → risco físico localizado → vulnerabilidade da LT.

Ou seja, está um passo antes do que você quer formalizar como índice completo de resiliência.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ direta |
| Evento climático extremo | ✅ incêndios florestais |
| Falha física | ✅ implícita (flashover, queima, recozimento) |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ indireta |
| Recuperação física | ❌ |
| Metodologia quantitativa | ✅ |
| Resiliência física da LT | ✅ (parcial, mas real) |

## 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é estruturalmente valioso porque:

- já trabalha a LT como objeto físico vulnerável,

- conecta dados climáticos reais à engenharia da linha,

- fornece metodologia espacial objetiva,

- pode ser estendido diretamente para:

  - curvas de fragilidade,

  - índices de resiliência,

  - integração clima → dano → recuperação.

É um dos poucos artigos de 2023 que realmente toca no coração da sua tese.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-CHAVE OPERACIONAL)

## 8) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação quantitativa do risco de incêndios florestais em linhas de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada

  - Revisão da literatura

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Se o artigo da China define o que é resiliência,
este artigo do Berredo mostra onde a linha vai falhar primeiro.

Juntos, eles praticamente desenham a espinha dorsal da sua tese.