2023 Performance evaluation of Northern Regional Transmission System of India Critical Analysis for Grid Resilience-IEEE

### Artigo (2023) — Avaliação técnica no modelo padrão

Título: Performance Evaluation of Northern Regional Transmission System of India: Critical Analysis for Grid Resilience
Autores: Prashant Garg; Priyanshi Aggarwal; Sheikh Shadruddin; Somara Lakra; R. K. Porwal
Fonte: IEEE PES ISGT Asia 2023
DOI: 10.1109/ISGTAsia54891.2023.10372650

2023 Performance evaluation of …

## 1) Natureza do documento

Artigo técnico-operacional baseado em dados reais massivos de operação do sistema de transmissão do Norte da Índia, cobrindo:

- 1300 linhas EHV-AC,

- 12 linhas HVDC,

- 645 transformadores interligadores (ICTs),

- cerca de 18.000 eventos de indisponibilidade em 2022 (planejados e não planejados).

É um estudo de engenharia de operação e manutenção, focado em confiabilidade e desempenho operacional, com forte caráter estatístico e prático.

2023 Performance evaluation of …

## 2) Foco real do artigo

O objetivo central é:

Avaliar a resiliência operacional do sistema de transmissão regional, através da análise de:

- frequência de outages,

- duração média,

- tempo de restabelecimento,

- causas de desligamentos,

- efeitos de terreno, clima e sazonalidade,

- impacto de manutenção preventiva e estratégias de operação.

A resiliência é tratada como:

- rapidez de restauração,

- elevada disponibilidade,

- robustez operacional do sistema.

➡ O foco é resiliência operacional sistêmica, não a resiliência física intrínseca das linhas de transmissão.

## 3) Contribuições técnicas centrais

### 3.1. Quantificação realista de disponibilidade

Segundo a Tabela III (p.2):

- 9539 outages em linhas AC & HVDC em 2022;

- Disponibilidade global: 98,19%.

2023 Performance evaluation of …

Tabela II (p.2):

| Elemento | Frequência média de outages | Duração média | Disponibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Linhas AC | 7/ano | 155h48 | 98,2% |
| ICTs | 3/ano | 78h17 | 99,1% |
| Linhas HVDC | 7/ano | 457h58 | 94,8% |

### 3.2. Relação direta com clima e terreno

O artigo faz algo que a maioria não faz:
liga geografia e clima real à confiabilidade:

Tabela IV (p.3):

| Terreno | Outage médio por linha | Duração |
| --- | --- | --- |
| Planície | 6,7 | 153h15 |
| Deserto | 13,7 | 221h32 |
| Montanha | 7,8 | 190h48 |

E descreve fisicamente os mecanismos:

- deserto → poeira, areia, variação térmica, colapso estrutural;

- montanha → deslizamentos, acesso difícil, fundações instáveis.

2023 Performance evaluation of …

### 3.3. Evidência explícita de falha física real

Página 3:

“The annual average outage duration per line is highest for 220 kV mainly due to tower collapse.”

Isso é um ponto crítico: o artigo reconhece colapso estrutural de torres como causa direta de indisponibilidade.

2023 Performance evaluation of …

### 3.4. Dimensão temporal da recuperação

Figura 5 (p.3):

- 54% das linhas restauradas em < 3 h,

- 31% em 3–12 h.

Isso fornece uma curva empírica de recuperação, ainda que operacional.

2023 Performance evaluation of …

### 3.5. Sazonalidade climática explícita

Figura 6 (p.3):

- maior número e duração de outages no verão e monções;

- mecanismos:

  - chuvas intensas,

  - ventos fortes,

  - descargas atmosféricas,

  - altas temperaturas.

2023 Performance evaluation of …

### 3.6. Relação com renováveis e cascatas

Seção D (p.4):

- tripping em 220 kV causou cascata até 765 kV,

- perda de 5 GW,

- queda de frequência: 50,16 → 49,63 Hz em 1 minuto.

Isto é um caso real de falha sistêmica induzida por LT.

2023 Performance evaluation of …

## 4) Limitações frente à sua tese

Apesar de ser extremamente rico em dados, o artigo:

- Não constrói curvas de fragilidade probabilística das LT;

- Não relaciona vento, gelo ou chuva a:

  - esforços mecânicos,

  - colapso estrutural modelado;

- Não apresenta:

  - função dano físico → tempo de reparo → recuperação;

- Trabalha em nível estatístico-operacional, não estrutural-mecânico.

Mas ele faz algo raríssimo:

fornece a base empírica real para validar qualquer modelo físico que você venha a construir.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ direta |
| Eventos climáticos extremos | ✅ monção, calor, vento, tempestades |
| Falha física | ⚠️ implícita (colapso de torres) |
| Fragilidade estrutural | ❌ não formalizada |
| Recuperação física | ⚠️ indireta (tempo de restauração) |
| Base empírica para resiliência | ✅ fortíssima |

## 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é ouro empírico para você:

- validar estatisticamente suas curvas de resiliência;

- justificar os tipos de eventos críticos (monção, calor, deserto, montanha);

- construir intervalos realistas de tempo de recuperação;

- demonstrar que:

a falha física das LT é um fenômeno real, recorrente e mensurável.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-BASE EMPÍRICA OPERACIONAL)

## 8) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação estatística e operacional da resiliência do sistema de transmissão

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Justificativa da escolha

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

📌 Síntese final

Se o artigo do GIS de incêndios mostra onde a linha é mais vulnerável,
este artigo da Índia mostra com que frequência ela realmente cai e quanto tempo leva para voltar.

Ele é a ponte perfeita entre teoria de resiliência e realidade operacional.