2023 Power System Resilience Assessment Considering the Occurrence of Cascading Failures-POWERCON

### Artigo (2023) — Avaliação técnica no modelo padrão

Título: Power System Resilience Assessment Considering the Occurrence of Cascading Failures
Autores: Xinzhe Zhang; Jiaxin Liu; Wenping Qin; Xiaoqing Han; Xiang Jing; Peng Wang
Fonte: 2023 International Conference on Power System Technology (POWERCON 2023)
DOI: 10.1109/POWERCON58120.2023.10331511

## 1) Natureza do documento

Artigo científico metodológico que propõe um modelo de avaliação de resiliência do sistema elétrico incorporando explicitamente a evolução de falhas em cascata sob desastres climáticos extremos, com foco particular em tufões.

O trabalho integra:

- modelagem probabilística de falhas de linhas de transmissão induzidas por vento;

- evolução de falhas em duas escalas temporais (curto e longo prazo);

- modelo de recuperação;

- avaliação de resiliência via simulação Monte Carlo sequencial.

Trata-se de um artigo de engenharia de sistemas de potência com forte base matemática e algorítmica.

## 2) Foco real do artigo

O objetivo principal é:

Avaliar a resiliência do sistema elétrico considerando que os desligamentos iniciais provocados por eventos climáticos extremos podem evoluir para falhas em cascata, alterando significativamente a severidade e a duração do colapso do sistema.

A resiliência é definida como a capacidade do sistema de:

- prevenir,

- resistir,

- e recuperar-se rapidamente de eventos de baixa probabilidade e alto impacto, como tufões.

➡ O foco é essencialmente resiliência operacional sistêmica com dinâmica de falhas em cascata, e não a resiliência física individual das linhas de transmissão.

## 3) Contribuições técnicas centrais

### 3.1. Índice de resiliência baseado na curva de função do sistema

O artigo define a resiliência a partir da integral da diferença entre:

- a curva de desempenho nominal do sistema SI(t),

- e a curva de desempenho sob desastre S(t).

Equação (1), pág. 2, define:

R=1NMCSk=1NMCS1-T0T5(SkI(t)-Sk(t))dtT0T5SkI(t)dt

Esta formulação é exatamente a definição clássica de resiliência baseada em perda de funcionalidade ao longo do tempo.

A Fig. 1 (pág. 2) mostra o diagrama em escada da função do sistema ao longo de um tufão, com os tempos T0a T5marcando: início do evento, degradação, estabilização, início da restauração, fim do evento e completa recuperação.

### 3.2. Integração explícita de falhas em cascata

O grande diferencial do artigo é incluir:

- Modelo de falhas em curto prazo
Baseado em estabilidade transitória e atuação de proteções (Fig. 4, pág. 3).

- Modelo de falhas em longo prazo
Baseado em sobrecarga térmica de linhas, usando probabilidade dependente do carregamento (Eq. 11, pág. 3).

A Fig. 5 (pág. 4) mostra o algoritmo completo da cascata em longo prazo, com:

- cálculo de fluxos,

- detecção de sobrecargas,

- amostragem probabilística de novas falhas,

- retroalimentação do processo.

Isto coloca o artigo no núcleo da literatura moderna de cascading failures + resiliência.

### 3.3. Modelagem física mínima do impacto do tufão nas linhas

O artigo inclui um modelo probabilístico direto de falha de linhas devido ao vento:

- Usa o modelo de vento de Rankine modificado para o campo do tufão (Seção III, pág. 3).

- Cada linha é dividida em segmentos.

- A probabilidade de falha de cada segmento depende da razão entre:

  - velocidade de vento local vL,t,d,

  - velocidade de projeto da linha vdes.

Equações (9) e (10), pág. 3, definem a probabilidade de falha de cada segmento e da linha como um todo.

Isto já estabelece explicitamente:

vento → esforço estrutural → probabilidade de falha da linha.

Ainda que de forma simplificada, há uma ligação física clara entre clima extremo e falha da LT.

### 3.4. Modelo de recuperação realista

A recuperação das linhas segue uma distribuição lognormal:

f(x)=1xσ2πexp⁡ln⁡x-μ)22σ2

com parâmetros distintos para:

- falhas por tufão (μ=3.7,σ=2.4);

- falhas por sobrecarga (μ=3.2,σ=1.4).

(Seção II-C, pág. 2)

Este ponto é extremamente relevante para sua tese, pois introduz explicitamente:

dano físico → tempo de reparo → recuperação.

### 3.5. Demonstração quantitativa da importância da cascata

Na Tabela III (pág. 5), os autores mostram:

| Método | Índice de Resiliência R |
| --- | --- |
| Convencional (sem cascata) | 0,8151 |
| Proposto (com cascata) | 0,7875 |

Ou seja, ignorar falhas em cascata superestima a resiliência do sistema.

A Fig. 10 (pág. 5) ainda mostra que controles rígidos de sobrecarga aumentam o índice de resiliência, evidenciando a ligação direta entre operação das linhas e resiliência sistêmica.

## 4) Limitações frente à sua tese

Apesar de ser tecnicamente muito forte, o artigo:

- Não modela a mecânica estrutural das torres e condutores;

- Não constrói curvas de fragilidade física explícitas (do tipo vento × probabilidade de colapso estrutural);

- Trabalha com velocidades de projeto únicas para todas as linhas;

- A falha é tratada como evento probabilístico, não como resposta estrutural determinística + incerteza.

Ou seja:
é um modelo sistêmico probabilístico, não um modelo estrutural físico detalhado.

## 5) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ diretas |
| Evento climático extremo | ✅ tufões |
| Falha física da LT | ⚠️ probabilística |
| Fragilidade estrutural | ⚠️ implícita |
| Recuperação física | ✅ via modelo de reparo |
| Cascata sistêmica | ✅ fortíssima |
| Índice de resiliência formal | ✅ fortíssimo |

## 6) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente importante porque:

- já une:
clima extremo + falha de linha + recuperação + cascata + índice de resiliência;

- fornece uma arquitetura quase completa para o seu trabalho;

- o que falta é exatamente o seu diferencial:

substituir a probabilidade simplificada por curvas físicas de fragilidade das LT.

## 7) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-BASE METODOLÓGICA)

## 8) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação da resiliência considerando falhas em cascata sob tufões

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

  - Revisão da literatura

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

📌 Síntese final

Se o artigo do GIS de incêndios mostra onde a linha é frágil,
e o da Índia mostra com que frequência ela cai,

este artigo do POWERCON mostra:

como a queda de uma linha se propaga, se transforma em cascata e altera o índice real de resiliência do sistema.

Ele é uma peça absolutamente central no esqueleto científico da sua tese.