2023 Transmission Expansion Planning for Renewable-energy-dominated Power Grids Considering Climate Impact-IEEE

Artigo (2023)
Título: Transmission Expansion Planning for Renewable-energy-dominated Power Grids Considering Climate Impact
Autores: Jin Lu; Xingpeng Li (corresponding author)
Fonte: IEEE (manuscrito recebido 15/12/2023; revisado 22/03/2024; aceito 26/06/2024 – conforme front matter do PDF)

2023 Transmission Expansion Pla…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um procedimento sistemático de Transmission Expansion Planning considerando impacto climático (TEP-CI) para redes com alta penetração de renováveis, onde clima/tempo afetam simultaneamente:

- produção renovável (vento/solar), e

- capacidade de transferência das linhas via Dynamic Line Rating (DLR).

A contribuição central não é “resiliência física de torres/condutores”, e sim planejamento + operação para manter confiabilidade/adequação em cenários futuros com clima alterado, usando:

- criação de perfis climáticos espaço-temporais (2020–2050) para o sistema sintético Texas TX-123BT;

- otimização TEP-CI (MILP);

- SCUC adaptado ao clima para simular operação;

- avaliação por índices de confiabilidade: LOLP, LOLE e EUE.

➡ Foco real: planejamento de expansão de transmissão “climate-aware” para suportar variabilidade renovável e DLR, com avaliação de confiabilidade de longo prazo.

## 2) Contribuições técnicas (relevantes, mas no eixo planejamento/operacional)

### 2.1 Dataset climático espaço-temporal (TX-123BT, 3 h, 2020–2050)

O artigo cria perfis futuros (3-hour resolution) para: vento, radiação solar e temperatura, a partir de CMIP6 sob RCP 8.5, e compara coerência com dados históricos NLDAS-2 (ex.: comparação de temperatura mostrada na Fig. 2).

Esses dados alimentam:

- perfis de produção eólica/solar,

- perfis de DLR por linha,
todos por localização de ativos (nível de “facility”).

### 2.2 DLR incorporado como variável temporal no planejamento

O TEP-CI altera o modelo TEP clássico para incluir:
i) limites de fluxo por hora com rating dinâmico;
ii) limites de recurso renovável disponível;
iii) balanço nodal com perfis dependentes do clima (carga + renováveis).

### 2.3 Integração planejamento-operação: SCUC + índices LOLP/LOLE/EUE

Após obter o plano de investimento, o artigo roda um SCUC “climate-impacted” e calcula LOLP, LOLE, EUE para avaliar confiabilidade em períodos futuros.

O texto destaca que, em 2041–2045 e 2046–2050, investimentos de transmissão planejados pelo TEP-CI reduzem fortemente esses índices; observa-se, porém, que o LOLE reduz menos que LOLP/EUE em 2046–2050, sugerindo que a duração de eventos de corte pode permanecer elevada mesmo quando a severidade diminui.

2023 Transmission Expansion Pla…

### 2.4 Resultados de investimento (ordem de grandeza)

Exemplo (FR 2021–2035): o TEP-CI encontra 15 novas linhas, com custo de investimento ≈ US$ 3,02B, ~2,94% do custo total do período (Tabela I e texto).

2023 Transmission Expansion Pla…

## 3) Limitações críticas para a sua tese (Resiliência física de LT)

⚠️ Pontos determinantes:

- Clima entra como “perfil operacional”, não como “mecanismo de falha física”

- O artigo trata clima → (renováveis + rating térmico),

- não trata clima extremo → dano estrutural (torre/condutor/fundação) → indisponibilidade por colapso.

- Ausência de fragilidade estrutural de LT

- Não há curvas de fragilidade mecânica (vento, gelo, downburst, incêndio) para LT,

- não há modelagem de falhas por TD/WYF, flambagem, ruptura etc.

- Resiliência não é modelada como curva desempenho × tempo de recuperação física

- Há avaliação por índices de confiabilidade (LOLP/LOLE/EUE) e load shedding,

- mas não há logística de reparo, tempo de reposição de torres/condutores, nem trajetória de recuperação do ativo.

- Dependência forte de cenário climático e forecasts
O próprio texto reconhece que a confiabilidade das previsões depende do modelo climático (CMIP6/RCP 8.5) e de dados geográficos detalhados em nível de ativos.

➡ Para o núcleo da sua tese, ele é planejamento/clima-operação, não “resiliência física de LT sob eventos extremos”.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ (planejamento de expansão + capacidade) |
| Clima/meteorologia | ✅ (CMIP6; vento/temperatura/radiação) |
| Impacto em LT (capacidade térmica / DLR) | ✅ |
| Falha física de LT por extremos | ❌ |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Recuperação física / curva de recuperação | ❌ |
| Resiliência operacional/adequação de sistema | ✅ |

➡ Aderência direta à “Resiliência física das Linhas de Transmissão”: média-baixa
➡ Aderência ao eixo “planejamento de transmissão sob clima + confiabilidade”: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é útil para você em 3 frentes bem específicas:

- Contextualização técnico-metodológica: mostrar que “climate-aware planning” já está entrando em TEP via perfis renováveis + DLR (um tipo de adaptação climática da transmissão).

- Lacuna (para você explorar): o artigo melhora TEP, mas não trata a resiliência física do ativo (fragilidade mecânica e recuperação) — excelente para você contrastar e justificar seu índice físico-temporal.

- Metodologia de avaliação sistêmica: uso de SCUC e LOLP/LOLE/EUE como ponte entre planejamento e confiabilidade no horizonte longo.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (como suporte de contextualização/metodologia, não como pilar físico da tese)

Justificativa:

- É diretamente sobre transmissão e clima;

- Mostra uma linha de pesquisa relevante (“TEP-CI”);

- Mas não entrega o que é central no seu doutoramento (fragilidade estrutural + recuperação física das LT).

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: TEP “climate-aware” para redes dominadas por renováveis, incorporando DLR e perfis climáticos (CMIP6) + avaliação por SCUC e índices LOLP/LOLE/EUE

- Nível de importância: Médio

- Ponto(s) da tese: Contextualização; Revisão da literatura; Metodologia adotada; Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 6,0 / 10

### Referência (IEEE)

J. Lu and X. Li, “Transmission Expansion Planning for Renewable-energy-dominated Power Grids Considering Climate Impact,” IEEE, 2023 (aceito em 2024), TX-123BT/TEP-CI/SCUC/LOLP-LOLE-EUE.

2023 Transmission Expansion Pla…