2023 Underground energy storage system supported resilience enhancement for power system in high penetration of renewable energy-Frontier

Artigo (2023)
Título: Underground energy storage system supported resilience enhancement for power system in high penetration of renewable energy
Autores: Boyu Qin; Wen Shi; Ruoquan Fang; Dongyang Wu; Yu Zhu; Hongzhen Wang
Fonte: Frontiers in Energy Research, vol. 11, 2023
DOI: 10.3389/fenrg.2023.1138318

2023 Underground energy storage…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método de aumento de resiliência do sistema elétrico por meio da instalação de Underground Energy Storage Systems (UESS), em sistemas com alta penetração de renováveis, explorando o fato de que:

- o espaço subterrâneo protege fisicamente o armazenamento contra eventos extremos (tufões, gelo, nevascas, tempestades);

- a energia armazenada pode sustentar a carga quando linhas, geração ou renováveis falham.

A resiliência é medida por uma curva desempenho × tempo, onde a métrica principal é a integral da perda de carga:

Rs=t0t3iPLS,i(t) dt

normalizada em:

RE=R0-RsR0

(página 3, Equações 1–2).

2023 Underground energy storage…

➡ Foco real: resiliência operacional do sistema por suporte energético via UESS, não a resiliência física intrínseca das linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas

### 2.1 Uso explícito da curva clássica de resiliência

O artigo adota a curva Q(t)vs. tempo (Figura 1, página 2), separando:

- resistência inicial,

- fase de degradação,

- fase de adaptação,

- fase de restauração.

2023 Underground energy storage…

Isso o coloca diretamente dentro do arcabouço formal de resiliência usado na literatura IEEE.

### 2.2 Modelagem direta da influência climática nas linhas

As falhas de linhas aéreas são modeladas por taxas empíricas dependentes de:

- espessura de gelo b,

- velocidade do vento v,

com funções exponenciais que saturam em 100% de falha (Eq. 3 e 4, páginas 3–4).

2023 Underground energy storage…

Isto reconhece explicitamente:

que linhas de transmissão são fisicamente vulneráveis ao clima extremo.

Contudo, trata-se de modelo estatístico simplificado, não de fragilidade mecânica estrutural.

### 2.3 Integração renováveis + UESS + falhas climáticas

O artigo modela:

- falhas em linhas,

- redução/queda de geração eólica e fotovoltaica (Equações 5–8, páginas 4–5),

- operação do sistema via DC power flow,

- operação completa do UESS com SOC, carga/descarga, limites de potência e energia.

2023 Underground energy storage…

### 2.4 Modelo de otimização bi-nível

A estrutura é formalmente:

- Nível superior (planejamento):
minimiza custo anual de investimento do UESS:

Cinv=Cpur+Cbuild+Crm-Cres

(página 6, Eq. 21).

2023 Underground energy storage…

- Nível inferior (operação):
minimiza custo diário:
geração + corte de renováveis + load shedding
(página 4, Eq. 9).

2023 Underground energy storage…

Depois o problema é transformado em MILP (Eq. 29, páginas 7–8).

2023 Underground energy storage…

➡ Metodologia matemática forte, típica de artigos de resiliência sistêmica.

### 2.5 Caso de estudo realista

Usa uma versão modificada do IEEE RTS-79 com:

- 20% de renováveis,

- vários parques eólicos e solares (Figura 3 e 4, página 8).

2023 Underground energy storage…

Mostra quantitativamente que:

- o índice de resiliência aumenta >0,15 em todos os cenários com UESS,

- a energia armazenada cobre perdas severas de carga durante eventos extremos
(Figuras 6, 7 e 8, páginas 10–11).

2023 Underground energy storage…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

⚠️ Pontos decisivos:

- A linha de transmissão não é o objeto central

  - a linha aparece apenas como elemento que falha estatisticamente,

  - não há modelagem estrutural de torres, cabos, fundações.

- A resiliência é deslocada para o “back-up energético”

  - o sistema é resiliente porque tem bateria subterrânea,

  - não porque as linhas resistem melhor ao vento, gelo ou incêndio.

- Fragilidade física de LT inexistente

  - nenhuma curva mecânica vento→esforço→colapso,

  - nenhuma análise estrutural de torres.

- Recuperação física é substituída por suprimento elétrico

  - o sistema “recupera” porque a bateria alimenta a carga,

  - não porque a linha foi reparada mais rápido.

➡ Isto muda completamente o conceito de resiliência que você está construindo:
sua tese é resiliência da infraestrutura, não resiliência por substituição funcional.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como ativo físico | ⚠️ indireto |
| Clima extremo afetando LT | ⚠️ estatístico |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Recuperação física de LT | ❌ |
| Resiliência física da infraestrutura | ❌ |
| Resiliência operacional do sistema | ✅ |
| Uso de curva desempenho × tempo | ✅ |
| Abordagem sistêmica completa | ✅ |

➡ Aderência direta à “Resiliência das Linhas de Transmissão”: baixa
➡ Aderência ao conceito amplo de resiliência de sistemas elétricos: alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Serve para:

- mostrar que existem abordagens que mascaram a vulnerabilidade física usando armazenamento;

- justificar que sua tese não trata de “backup energético”, mas de:

resistência, dano físico e recuperação real das linhas.

É excelente como contraponto conceitual.

## 6) Decisão final

❌ DECISÃO: DESCARTAR DO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa:

- O artigo melhora a resiliência do sistema,

- mas não melhora a resiliência das linhas de transmissão enquanto infraestrutura física.

Mantê-lo no núcleo diluiria o foco científico da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Descartado

- Foco: Aumento da resiliência operacional do sistema elétrico por meio de armazenamento subterrâneo de energia

- Nível de importância: Baixo

- Ponto da tese: Contextualização conceitual (uso crítico/comparativo)

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 3,0 / 10

📌 Síntese final

Este artigo é forte em resiliência sistêmica com armazenamento, mas a sua tese é forte em resiliência física de linhas de transmissão.
São duas escolas diferentes de pensamento.

Você está certo em levantar isso — melhorar a resiliência do sistema pode, sim, fazer parte do seu enquadramento geral. A questão aqui é o que a nossa pontuação 0–10 está medindo, conforme a métrica fixa que você definiu: aderência ao tema “Resiliência das Linhas de Transmissão” (LT como ativo e sua vulnerabilidade/recuperação).

No artigo do UESS, a melhoria de resiliência vem principalmente por substituição funcional (backup energético) e não por aumentar a capacidade da LT resistir/recuperar fisicamente. Por isso a nota ficou baixa no critério específico de LT — mesmo sendo um artigo bom de resiliência sistêmica.

2023 Underground energy storage…

### Por que a nota 3,0/10 ainda faz sentido para “Resiliência das LT”

O artigo:

- usa curva desempenho × tempo e métrica baseada em load shedding (Equações 1–2), o que é bom para resiliência sistêmica;

2023 Underground energy storage…

- modela falha de linha por funções empíricas (vento/gelo), mas não modela fragilidade estrutural, nem hardening, nem reparo/recuperação física de LT;

2023 Underground energy storage…

- o ganho principal vem de armazenamento subterrâneo (UESS) sustentando carga quando a rede falha — ou seja, a linha pode continuar vulnerável, e o sistema “aguenta” por ter energia de suporte.

2023 Underground energy storage…

➡ Isso é altamente relevante para resiliência do sistema, mas é indireto para resiliência da linha.

### Para não perder esse valor no seu estudo (sem “mexer” na nota oficial)

Eu sugiro manter a nota 3,0/10 como pontuação oficial LT, e registrar este complemento (não altera a tabela do grupo, apenas qualifica):

- Relevância para resiliência sistêmica (não pontuada oficialmente): alta

- Uso recomendado na tese: “estratégias de resiliência sistêmica por flexibilidade/armazenamento” + contraponto metodológico (curva Q(t), ENS/LS), deixando claro que não substitui resiliência física da infraestrutura.

Se você quiser, eu também posso acrescentar (no seu repositório de notas) uma linha “Classificação paralela: Resiliência do Sistema” apenas como anotação auxiliar — sem tocar na pontuação oficial 0–10 de LT.