2024 Assessment of the Resilience of Transmission Networks to Extreme Wind Events-IEEE

## Artigo

Título: Assessment of the Resilience of Transmission Networks to Extreme Wind Events
Autores: Mathaios Panteli; Pierluigi Mancarella; Sean Wilkinson; Richard Dawson; Cassandra Pickering
Fonte: IEEE
Ano: 2015 (artigo clássico, apesar de estar no seu grupo por relevância temática)

2024 Assessment of the Resilien…

## 1) Foco real do artigo

Este artigo é um dos marcos fundadores da avaliação moderna de resiliência de redes de transmissão face a eventos climáticos extremos, em especial vento extremo.

O foco central é:

modelar explicitamente a relação vento → probabilidade de falha de linhas e torres → degradação do sistema → recuperação, usando:

- curvas de fragilidade,

- perfis temporais de vento,

- simulação Monte Carlo sequencial no tempo.

Eles definem resiliência como a capacidade de:

- resistir ao evento,

- manter operação parcial,

- recuperar rapidamente,

- adaptar-se para eventos futuros.
(Seção I, pág. 1)

2024 Assessment of the Resilien…

➡ Este artigo trata exatamente do mesmo problema científico que a sua tese, apenas num nível mais sistêmico.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Uso explícito de curvas de fragilidade

As curvas de fragilidade para:

- torres (Fig. 3a, pág. 3),

- linhas (Fig. 3b, pág. 3),

expressam diretamente:

Pfail(vwind)

onde a probabilidade de falha cresce fortemente acima de ≈30–35 m/s, com um salto brusco acima de 45 m/s.

2024 Assessment of the Resilien…

Isso é o núcleo do conceito físico de resiliência das LT.

### 2.2 Mapeamento vento → falha → sistema

O método central é:

- obter perfis temporais de vento (MERRA);

- mapear cada valor de vento na curva de fragilidade;

- gerar probabilidades de falha dependentes do tempo;

- usar Monte Carlo sequencial para:

  - gerar estados de falha,

  - calcular TTR dependente da severidade do vento,

  - avaliar impactos no sistema (AC OPF);

- medir resiliência com:

  - LOLF,

  - LOLE.
(Seção II, págs. 2–3)

2024 Assessment of the Resilien…

Este pipeline é praticamente um template metodológico para a sua tese.

### 2.3 Consideração explícita de falhas comuns (CCF)

Eles assumem:

- linhas duplas no mesmo pórtico →
colapso de uma torre → falha simultânea de dois circuitos
(Seção III-A, pág. 4)

2024 Assessment of the Resilien…

Isto é fundamental para representar a severidade real de eventos extremos.

### 2.4 Influência do aumento do MTTR com a severidade

O artigo introduz:

- MTTR base:

  - linhas: 10 h,

  - torres: 50 h;

- multiplicadores de MTTR conforme a velocidade máxima do vento (Tabela I, pág. 4):

| Vmax do vento | Fator MTTR |
| --- | --- |
| ≤ 20 m/s | 1 |
| 20–40 m/s | 2–4 |
| 40–60 m/s | 5–7 |

2024 Assessment of the Resilien…

Isso liga diretamente:

intensidade do evento → dificuldade de reparo → perda de resiliência.

### 2.5 Avaliação de medidas de reforço

Eles testam:

- robustez: deslocar curvas de fragilidade para a direita (componentes mais resistentes);

- redundância: adicionar linhas paralelas.

Resultados (Fig. 9, pág. 5):

- reforço estrutural:

  - ↓ LOLF ≈ 31,1%,

  - ↓ LOLE ≈ 33,6%;

- redundância:

  - ↓ LOLF ≈ 11,2%,

  - ↓ LOLE ≈ 15%.

2024 Assessment of the Resilien…

Conclusão-chave:

tornar os componentes mais robustos é muito mais eficaz do que apenas adicionar redundância.

## 3) Limitações para a sua tese

⚠️ Mesmo sendo excelente, ele:

- usa curvas de fragilidade assumidas (não derivadas mecanicamente);

- não modela:

  - flambagem de torres,

  - tensão em condutores,

  - efeito térmico,

  - fundações;

- trabalha no nível:

linha como “caixa preta” probabilística.

Mas isso é uma base perfeita para você:

substituir curvas empíricas por curvas físicas derivadas.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos climáticos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos extremos (vento) | ✅ |
| Curvas de fragilidade | ✅ |
| Falha física de LT | ⚠️ (probabilística) |
| Recuperação temporal | ✅ |
| Monte Carlo sequencial | ✅ |
| Medidas de reforço | ✅ |
| Modelagem mecânica explícita | ❌ |

➡ Aderência global: altíssima.

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é:

- uma pedra fundamental metodológica;

- uma referência obrigatória no seu capítulo de estado da arte;

- o elo entre:

  - clima,

  - fragilidade,

  - resiliência sistêmica;

- o ponto de partida natural para você propor:

  - fragilidade baseada em física,

  - índice de resiliência próprio.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (núcleo científico da tese)

## 7) Classificação resumida (para a tabela do grupo)

- Decisão: Guardado

- Foco: Avaliação probabilística da resiliência de redes de transmissão sob vento extremo usando curvas de fragilidade e Monte Carlo

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Metodologia adotada

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Justificativa da abordagem probabilística

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,8 / 10

## 📌 Síntese final

Se alguém perguntasse:

“Qual é o artigo mais próximo do coração da sua tese?”

Este seria um dos primeiros nomes da lista.

A sua tese não vai competir com ele;
ela vai aprofundá-lo fisicamente, transformando as curvas de fragilidade de “assumidas” em derivadas da mecânica real das linhas.