2024 Duke Energy Climate Resilience and Adaptation Study-Due Energy

Artigo (2024)
Título: Duke Energy Climate Resilience and Adaptation Study
Autores institucionais: Duke Energy; Guidehouse Inc.
Fonte: Relatório técnico corporativo (Duke Energy)
Ano: 2024

2024 Duke Energy Climate Resili…

## 1) Foco real do documento

O relatório tem como objetivo central:

- Avaliar vulnerabilidades climáticas físicas dos ativos da Duke Energy (transmissão, distribuição, subestações, geração e gás) até o horizonte 2050;

- Integrar projeções climáticas CMIP6/IPCC AR6 (cenários SSP1-2.6, SSP2-4.5 e SSP5-8.5) com dados geográficos dos ativos;

- Classificar vulnerabilidades em termos de exposição, sensibilidade e consequência, produzindo níveis qualitativos de risco (baixo, médio, alto);

- Definir e priorizar ações adaptativas de engenharia e planejamento (hardening, reconstrução, novos padrões de projeto, subterraneização seletiva, condutores HTLS, proteção contra cheias, etc.).

O próprio escopo deixa claro que o foco é:

resiliência climática do sistema elétrico corporativo, em escala territorial, com forte ênfase em infraestrutura física, incluindo transmissão.

2024 Duke Energy Climate Resili…

➡ Diferentemente de muitos artigos, este estudo trata diretamente da resiliência física de ativos, não apenas da resiliência operacional.

## 2) Contribuições técnicas relevantes

### 2.1 Integração clima → ativo físico

O estudo aplica uma cadeia metodológica clara:

Clima futuro → perigo (hazard) → exposição → sensibilidade do ativo → vulnerabilidade → ação adaptativa

A vulnerabilidade é definida como:

“o potencial de ativos ou operações serem afetados por perigos climáticos e a significância das consequências desses impactos”

2024 Duke Energy Climate Resili…

Cada combinação:

- Tipo de ativo (transmissão, subestação, geração…)

- Tipo de perigo (vento, inundação, calor, frio, precipitação, gelo)

recebe uma classificação de risco qualitativa (baixo/médio/alto).

Isso é exatamente a lógica estrutural que uma tese de Resiliência das Linhas de Transmissão necessita como base conceitual.

### 2.2 Uso explícito de cenários IPCC CMIP6 (SSP)

O relatório trabalha diretamente com:

- SSP1-2.6 → cenário otimista (sustentável);

- SSP2-4.5 → cenário intermediário;

- SSP5-8.5 → cenário conservador / pior caso.

Com explicitação formal do vínculo entre:

- CMIP6

- SSP

- RCP

- Aquecimento médio projetado

2024 Duke Energy Climate Resili…

Isso é metodologicamente alinhado às melhores práticas internacionais em resiliência climática de infraestrutura.

### 2.3 Tratamento explícito das linhas de transmissão

O relatório descreve:

- Tipos estruturais:

  - postes simples, H-Frame, torres metálicas;

- Alturas típicas (> 60 ft);

- Função sistêmica das linhas de transmissão;

- Vulnerabilidades dominantes:

  - vento extremo (furacões, tornados),

  - inundação em fundações,

  - temperatura elevada (sag térmico),

  - gelo e frio extremo.

2024 Duke Energy Climate Resili…

E mais importante: ele apresenta projetos reais de reconstrução resiliente de linhas, como:

- O North Carolina Innovative Transmission Rebuild, com:

  - uso de condutores HTLS (high-temperature low-sag);

  - substituição de postes de madeira;

  - reforço estrutural;

  - foco explícito em resiliência climática.

2024 Duke Energy Climate Resili…

➡ Isto é resiliência física de linhas de transmissão, aplicada e mensurável.

## 3) Limitações técnicas para sua tese

Apesar da enorme qualidade estrutural, existem limites claros:

- Não há modelo quantitativo de fragilidade estrutural

  - Não aparecem curvas do tipo:

P(falha∣vvento)

ou

P(colapso∣hcheia)

- A vulnerabilidade é qualitativa, não probabilística:

  - baixo / médio / alto

  - não existe função contínua de dano.

- Não há curva desempenho × tempo

  - não se mede:

    - tempo de degradação;

    - tempo de recuperação;

    - integral de perda de serviço.

- Não existe índice formal de resiliência numérico, como:

  - área sob a curva de recuperação;

  - métricas de robustez, redundância, rapidez e recuperação.

➡ Portanto:
Este relatório é fundacional, mas não é ainda um modelo matemático de resiliência.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão como ativo físico | ✅ Forte |
| Eventos climáticos reais | ✅ Forte |
| Integração clima → infraestrutura | ✅ Forte |
| Fragilidade estrutural quantitativa | ⚠️ Ausente |
| Modelos probabilísticos de falha | ⚠️ Ausente |
| Curva de recuperação temporal | ⚠️ Ausente |
| Índice formal de resiliência | ❌ |
| Aplicação prática em LT reais | ✅ Excelente |

➡ Aderência direta ao tema: alta
➡ Aderência metodológica quantitativa: média

## 5) Utilidade real para sua tese

Este relatório é extremamente valioso para:

- Fundamentar o enquadramento conceitual da resiliência física das LT;

- Justificar a necessidade de:

  - modelos quantitativos de fragilidade;

  - métricas formais de resiliência;

  - índices normalizados;

- Mostrar que:

as utilities já trabalham com resiliência física, mas ainda em nível qualitativo.

Ou seja: sua tese surge como evolução natural do tipo de abordagem apresentada aqui.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:

- É um dos melhores exemplos de:

  - aplicação real de resiliência climática a linhas de transmissão;

  - planejamento de adaptação física;

  - uso de cenários IPCC;

  - reconstrução resiliente de LT.

Mesmo sem métricas matemáticas, é um pilar conceitual da sua tese.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência climática física de ativos elétricos (com forte ênfase em transmissão)

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Contextualização

  - Justificativa da escolha

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Lacuna encontrada

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,0 / 10

## 📌 Síntese final

Este relatório mostra como uma grande utility está, na prática, tornando suas linhas de transmissão mais resilientes ao clima extremo.

A sua tese mostra como transformar essa prática em ciência quantitativa, criando métricas, índices, modelos probabilísticos e curvas de resiliência.

Ele é, sem exagero, um dos documentos mais importantes do seu corpus de 2024.