2024 Enhancing Power Grid Resilience Against Typhoon Disasters by Coordinated Scheduling of Source-Network-Load-IEEE

Artigo (2024)
Título: Enhancing Power Grid Resilience Against Typhoon Disasters by Coordinated Scheduling of Source–Network–Load
Autores: Heng Zhang; Shenxi Zhang; Fangping Chen; Zheng Li; Haozhong Cheng; Gang Li; Xiaohu Zhang
Fonte: IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 60, no. 1, pp. 1442–1453, Jan./Feb. 2024.
DOI: 10.1109/TIA.2023.3318566

2024 Enhancing Power Grid Resil…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método completo de agendamento preventivo (preventive scheduling) para aumentar a resiliência do sistema elétrico frente a desastres por tufões, através da coordenação integrada de:

- Fonte (Source): unit commitment e redispatch de geradores;

- Rede (Network): Optimal Transmission Switching (OTS);

- Carga (Load): gestão ativa por:

  - cargas transferíveis,

  - cargas deslocáveis no tempo (shiftable),

  - cargas interrompíveis.

O conceito de resiliência é tratado como:

capacidade do sistema de preservar cargas importantes e reduzir perdas socioeconômicas durante eventos extremos, usando decisões operacionais ótimas antes e durante o desastre.

2024 Enhancing Power Grid Resil…

Portanto, o foco é resiliência operacional e de despacho preventivo, não a resiliência física estrutural das linhas de transmissão.

## 2) Contribuições técnicas principais

### 2.1 Novo índice de resiliência baseado em perdas reais: SLoLS

O artigo define um índice chamado SLoLS – Subjective Loss of Load Shedding, baseado em função utilidade:

Ub(pb,tNLS)=(pb,tNLS)ab

(Eq. 46, pág. 1447)

2024 Enhancing Power Grid Resil…

e a função objetivo global:

SLoLS=tb(pb,tNLS)ab

(Eq. 47, pág. 1448)

2024 Enhancing Power Grid Resil…

onde:

- pb,tNLS= carga não suprida não-interrompível;

- ab= expoente que representa a importância socioeconômica da carga no barramento.

➡ Este é um avanço metodológico forte: a resiliência deixa de ser “quanto MW eu perdi” e passa a ser “quanto impacto social eu causei”.

### 2.2 Integração rigorosa de OTS com UC

O artigo modela formalmente o Optimal Transmission Switching dentro de um problema de Unit Commitment multiperíodo:

- Variável binária Xl(m,n),tdefine se a linha está ligada ou desligada (Eq. 19);

- Limitação do número máximo de linhas desligadas por período (Eq. 20);

- Equações DC-OPF adaptadas ao OTS (Eq. 15–18);

Isto aparece claramente nas páginas 1445–1447.

2024 Enhancing Power Grid Resil…

### 2.3 Método inovador de redução dimensional do OTS

Um dos maiores méritos técnicos do artigo é o método de seleção de linhas efetivamente relevantes para OTS, usando correlação topológica de ordem k:

Γ1,Γ2,…,Γk

(Eqs. 23–25, pág. 1446)

2024 Enhancing Power Grid Resil…

Mostra-se que:

- com k=2, os resultados são idênticos ao caso em que todas as linhas participam do OTS;

- mas o número de variáveis binárias é reduzido em até 57,8%, e as MILCs em até 48,4% (Tabela X, pág. 1451).

2024 Enhancing Power Grid Resil…

➡ Isto é uma contribuição metodológica extremamente forte para problemas MILP de grande escala.

### 2.4 Integração completa de gestão da carga

O artigo modela matematicamente:

- Carga transferível (Fig. 1, pág. 1445);

- Carga deslocável no tempo (Eqs. 4–7, pág. 1445);

- Carga interrompível, separando:

  - carga interrompível contratada,

  - carga crítica não-interrompível (Eqs. 8–12, pág. 1446).

Esse refinamento permite que o modelo preserve hospitais, serviços públicos e cargas críticas de forma explícita.

### 2.5 Resultados quantitativos sólidos

Nos sistemas:

- IEEE Two-Area;

- IEEE 118 barras;

mostra-se que o método proposto reduz significativamente:

- SLoLS em até 32% (Tabela VIII, pág. 1450);

- número de barramentos com corte de carga;

- impacto socioeconômico total, mesmo quando a energia cortada total é semelhante.

Figuras 6 e 7 (pág. 1450) mostram mapas temporais de carga cortada por barramento, evidenciando a redistribuição inteligente das perdas.

2024 Enhancing Power Grid Resil…

## 3) Limitações críticas para a sua tese

Apesar de ser um artigo de altíssimo nível, existem limitações diretas para a sua tese de Resiliência das Linhas de Transmissão:

- ❌ A falha das linhas é tratada como forçada e binária (linha disponível ou indisponível);

- ❌ Não há modelagem física de:

  - vento,

  - esforços aerodinâmicos,

  - gelo,

  - colapso de torres,

  - ruptura de condutores;

- ❌ Não existe:

clima→esforco mecanico→falha estrutural

- ❌ Não há curvas de fragilidade estrutural;

- ❌ Não há tempo físico de reparo nem recuperação mecânica.

Ou seja, a linha “falha” por decisão exógena do modelo, não por física estrutural.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas como estruturas mecânicas | ❌ |
| Clima extremo como carregamento físico | ❌ |
| Fragilidade estrutural de LT | ❌ |
| Resiliência física da infraestrutura | ❌ |
| Resiliência operacional sistêmica | ✅ Fortíssimo |
| Modelagem matemática de resiliência | ✅ Fortíssimo |
| Índice formal de perdas (SLoLS) | ✅ Excelente |
| Base para planejamento resiliente | ✅ |

➡ Aderência direta à sua tese: baixa–média
➡ Aderência metodológica conceitual: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente valioso para:

- a parte conceitual e metodológica do seu índice de resiliência;

- a definição de métricas que não tratam todas as cargas como iguais;

- a integração futura entre:

Resiliencia Fısica da Linha+Resiliencia Operacional do Sistema

Ele pode servir como:

referência de como transformar falha física (sua tese) em impacto socioeconômico mensurável (SLoLS).

## 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR (como referência metodológica complementar)

Não é núcleo estrutural da tese, mas é:

- um dos melhores artigos existentes sobre resiliência operacional frente a tufões;

- matematicamente robusto;

- metodologicamente sofisticado;

- perfeitamente integrável à sua proposta futura de índice híbrido.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência operacional via despacho preventivo coordenado (source–network–load)

- Nível de importância: Alto

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Contextualização

  - Justificativa da lacuna entre resiliência física e operacional

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 7,0 / 10

## 📌 Síntese final

Este é um dos melhores artigos de resiliência operacional contra tufões já publicados.

A sua tese é o complemento natural dele:
onde eles dizem “a linha falhou”, você explica “por que a linha falha”.