2024 Relationship between Weather Parameters and Transmission System Resilience-IEEE

## Artigo (2024)

Título: Relationship between Weather Parameters and Transmission System Resilience
Autores: Svetlana Ekisheva; Christopher Claypool
Fonte: 2024 IEEE Resilience Week (RWS)
DOI: 10.1109/RWS62797.2024.10799231

2024 Relationship between Weath…

### 1) Natureza do documento

Artigo técnico-científico IEEE, baseado em dados reais operacionais da NERC (TADS + Velocity Suite), com abordagem estatística aplicada diretamente a linhas de transmissão aéreas (>100 kV) do Bulk Power System da Flórida.

2024 Relationship between Weath…

### 2) Foco real do artigo

Estabelecer relações quantitativas entre parâmetros meteorológicos granulares e:

- frequência de falhas forçadas (forced outage frequency);

- indisponibilidade percentual das linhas (circuit unavailability);

e usar essas métricas como medidas operacionais de resiliência de linhas de transmissão.

2024 Relationship between Weath…

Os principais parâmetros analisados incluem:

- rajada de vento (wind gust);

- velocidade do vento;

- precipitação horária;

- precipitação acumulada em 24h;

- pressão atmosférica;

- temperatura;

- direção do vento;

- condição meteorológica diária.

2024 Relationship between Weath…

### 3) Contribuição técnica central

Este artigo faz exatamente aquilo que a sua tese precisa:

- Usa dados reais de falhas de linhas de transmissão

  - TADS (Transmission Availability Data System) da NERC.

  - Circuitos aéreos AC acima de 100 kV.

  - Radius de 50 milhas ao redor de estações meteorológicas.

2024 Relationship between Weath…

- Define duas métricas objetivas de resiliência:

  - capacidade de resistir → frequência de falhas;

  - capacidade de recuperar → indisponibilidade ao longo do tempo.

2024 Relationship between Weath…

- Mostra que rajadas de vento e precipitação são os principais “drivers” de perda de resiliência:

  - Wind gust é o covariável mais impactante em todas as localidades.

  - Precipitação acumulada é crítica para a fase de recuperação.

2024 Relationship between Weath…

- Deriva funções matemáticas explícitas:

  - Equações quadráticas que ligam:

    - vento → falha;

    - vento → indisponibilidade;

    - precipitação → falha;

    - precipitação → indisponibilidade.
(Eq. (1)–(8) para vento, Eq. (9)–(16) para precipitação).

2024 Relationship between Weath…

Isto é praticamente uma função de fragilidade operacional baseada em dados reais, algo extremamente raro em artigos de resiliência de transmissão.

### 4) Ligação direta com o núcleo da sua tese

| Elemento da sua tese | Presença no artigo |
| --- | --- |
| Clima extremo → falhas físicas de LT | ✅ |
| Parâmetros meteorológicos quantitativos | ✅ |
| Métricas de resiliência de LT | ✅ |
| Relação clima → falha → recuperação | ✅ |
| Base estatística real (não hipotética) | ✅ |
| Equações para incorporação em índices | ✅ |

Este artigo pode ser usado:

- como base metodológica direta para a construção do seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão;

- como validação empírica da ligação clima → falha → recuperação;

- como referência para justificar uso de vento e precipitação como variáveis estruturantes.

### 5) Valor científico real

Extremamente alto.
Este é exatamente o tipo de artigo que diferencia uma tese de “revisão conceitual” de uma tese de engenharia baseada em dados físicos e estatísticos reais.

### 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (núcleo central da tese)

Justificativa:

- Trabalha diretamente com linhas de transmissão;

- Usa dados reais de falhas;

- Define métricas de resiliência física-operacional;

- Quantifica o impacto climático;

- Produz equações reutilizáveis;

- É compatível com um índice próprio de resiliência.

### 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Relação quantitativa entre parâmetros meteorológicos e resiliência operacional de linhas de transmissão

- Nível de importância para a tese: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Revisão da literatura

  - Fundamentação física do índice

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,5 / 10

Este artigo é um pilar estrutural do seu trabalho.
Pouquíssimos papers entregam uma ligação tão limpa entre clima real, falha real e métrica matemática de resiliência de linhas.