2024 Resilience-oriented Hardening and Expansion Planning of Transmission System Under Hurricane Impact-IEEE

Arquivo (2024)
Título: Resilience-oriented Hardening and Expansion Planning of Transmission System Under Hurricane Impact
Autores: Jing Zhou; Heng Zhang; Haozhong Cheng; Shenxi Zhang; Lu Liu; Zheng Wang; Xiaohu Zhang
Fonte: CSEE Journal of Power and Energy Systems, vol. 10, n.º 4, 2024
DOI: 10.17775/CSEEJPES.2022.07300

2024 Resilience-oriented Harden…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo integrado de planeamento de expansão e endurecimento (hardening) de sistemas de transmissão sob impacto de furacões, visando satisfazer simultaneamente:

- as necessidades de crescimento de carga em cenários normais;

- os requisitos de resiliência em cenários de dano extremo.

O trabalho estrutura-se num modelo em dois estágios (TH&P – Transmission Hardening and Planning) que incorpora:

- simulação física de furacões (modelo de Batts);

- curvas de fragilidade para torres e segmentos de linha;

- geração de cenários via Monte Carlo + clustering;

- índices explícitos de resiliência:

  - LS (Load Shedding) – perda de carga;

  - ACD (Average Connectivity Degree) – integridade estrutural da rede.

2024 Resilience-oriented Harden…

➡ O foco é resiliência física e estrutural das linhas de transmissão frente a eventos climáticos extremos, exatamente o núcleo da sua tese.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Cadeia física completa clima → dano → falha

O artigo estabelece explicitamente:

- Modelo de furacão (Batts):
pressão central → campo de vento → vento local no ativo.

2024 Resilience-oriented Harden…

- Fragilidade estrutural:

  - torres: Eq. (11)–(12);

  - segmentos de linha: Eq. (13)–(14).

2024 Resilience-oriented Harden…

- Probabilidade da falha de um corredor inteiro:

Pm=1-∏(1-ptorre)∏(1-psegmento)

(Eq. 15)

2024 Resilience-oriented Harden…

Isto cria exatamente o elo que sua tese procura:

evento extremo → fragilidade física → falha de LT.

### 2.2 Índices de resiliência físicos e estruturais

O artigo critica explicitamente o uso exclusivo de LS como métrica e introduz o ACD para capturar degradação estrutural:

- LS → impacto funcional;

- ACD → conectividade real da rede.

2024 Resilience-oriented Harden…

ACD=∑qdsCk-mdsN(k,m)

(Eq. 17)

2024 Resilience-oriented Harden…

Isto é metodologicamente alinhado com a ideia do seu Índice de Resiliência das Linhas de Transmissão.

### 2.3 Planeamento físico de resiliência

Inclui:

- Hardening:

  - enterramento de linhas,

  - materiais mais resistentes,

  - relocação de corredores;

- Expansion Planning:

  - construção de novas linhas,

  - aumento de capacidade,

  - coordenação com crescimento de carga.

2024 Resilience-oriented Harden…

Além disso, o modelo considera que:

linhas endurecidas tornam-se praticamente imunes ao furacão.

2024 Resilience-oriented Harden…

### 2.4 Recuperação e conectividade estrutural

O segundo estágio do modelo endurece iterativamente as linhas que mais contribuem para aumentar o ACD:

RClACD=ACD∣hl=1-ACD

(Eq. 36)

2024 Resilience-oriented Harden…

Isto cria um conceito muito próximo de:

“importância estrutural da linha para a resiliência”.

### 2.5 Validação sólida

Aplicado a:

- IEEE RTS-24 modificado;

- IEEE RTS-1996 de duas áreas;

Mostra que o TH&P:

- atinge simultaneamente:

  - V[LSP] = 100% (sem perda de carga),

  - V[ACD] = 100% (integridade estrutural máxima);

- com custo total inferior a modelos que usam apenas LS ou apenas ACD.

2024 Resilience-oriented Harden…

## 3) Limitações face à sua tese

- Não há modelação mecânica detalhada de colapso estrutural (esforços, flambagem etc.);

- Fragilidade é probabilística empírica, não estrutural-física completa;

- O foco é mais sistémico que no comportamento de uma torre individual.

Mesmo assim, é um dos trabalhos mais próximos possíveis do seu objeto.

## 4) Aderência ao tema da tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos (furacões) | ✅ |
| Fragilidade física de LT | ✅ |
| Cadeia clima → falha | ✅ |
| Recuperação temporal | ⚠️ (implícita via conectividade) |
| Índice estrutural de resiliência | ✅ |
| Planeamento físico de resiliência | ✅ |

➡ Aderência direta: altíssima
➡ Aderência metodológica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é absolutamente central para:

- revisão do estado da arte;

- formulação do seu índice de resiliência;

- fundamentação do papel da conectividade estrutural;

- integração clima → fragilidade → resiliência;

- validação da importância de não usar apenas LS.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (artigo nuclear da tese)

Justificativa técnica:

- trata explicitamente de linhas de transmissão;

- usa fragilidade estrutural;

- usa eventos extremos reais;

- mede resiliência estrutural e funcional;

- fornece base direta para o seu modelo.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planeamento de endurecimento e expansão de sistemas de transmissão sob furacões com métricas estruturais e funcionais de resiliência

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada (separação LS × estrutura)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,8 / 10

### Referência (formato IEEE)

J. Zhou, H. Zhang, H. Cheng, S. Zhang, L. Liu, Z. Wang, and X. Zhang, “Resilience-oriented hardening and expansion planning of transmission system under hurricane impact,” CSEE Journal of Power and Energy Systems, vol. 10, no. 4, pp. 1746–1757, Jul. 2024, doi: 10.17775/CSEEJPES.2022.07300.

2024 Resilience-oriented Harden…

📌 Este é, sem exagero, um dos artigos mais alinhados de toda a sua base de dados com o tema da sua tese.