2024 Resilience-oriented Transmission Expansion Planning with Optimal Transmission Switching Under Typhoon Weather-IEEE

Arquivo (2024)
Título: Resilience-oriented Transmission Expansion Planning with Optimal Transmission Switching Under Typhoon Weather
Autores: Yang Yuan; Heng Zhang; Haozhong Cheng; Zheng Wang
Fonte: CSEE Journal of Power and Energy Systems, vol. 10, n.º 1, pp. 129–138, Jan. 2024
DOI: 10.17775/CSEEJPES.2021.07840

2024 Resilience-oriented Transm…

## 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um modelo de Planeamento de Expansão da Transmissão orientado à Resiliência (RTEP) integrado com Optimal Transmission Switching (OTS) sob condições de tufão, incorporando explicitamente:

- modelação do evento climático extremo (tufão) via modelo de Batts;

- modelação probabilística de vulnerabilidade das linhas de transmissão;

- incerteza da taxa de falha através de um box uncertainty set dependente da intensidade do tufão;

- formulação min–max–min para minimizar investimento e minimizar a Worst-Case Expected Load Shedding (WCEL);

- separação clara entre:

  - decisões de longo prazo (TEP),

  - decisões de curto prazo (OTS e despacho).

➡ O foco é a resiliência física e operacional das linhas de transmissão frente a eventos climáticos extremos, exatamente no núcleo do seu tema de tese.

## 2) Contribuições técnicas centrais

### 2.1 Cadeia completa: clima → vulnerabilidade → falha

O artigo constrói explicitamente:

- Simulação do tufão (modelo de Batts):
Equações (1)–(4), pág. 131

2024 Resilience-oriented Transm…

- Curva de vulnerabilidade das linhas baseada na velocidade do vento:

λlt(wt)=1κwt2wr21λnorm,wt>wrλnorm,wt≤wr

Eq. (5), pág. 131

2024 Resilience-oriented Transm…

- Modelação da incerteza da vulnerabilidade:

λlt‾≤EP[1-zlt]≤λlt

com:

λlt=k1λlt,λlt‾=k2λlt

Eq. (6), pág. 131

2024 Resilience-oriented Transm…

Isto é exatamente o elo físico-estatístico que a sua tese procura formalizar:

evento climático → dano probabilístico → falha da linha.

### 2.2 Uso de WCEL em vez de WCL

O artigo substitui o tradicional Worst Case Load Shedding pelo:

Worst-Case Expected Load Shedding (WCEL)

para evitar o excesso de conservadorismo do modelo DAD, considerando simultaneamente:

- severidade da falha,

- probabilidade de ocorrência.
Sec. III, Fig. 2 e Eq. (8), págs. 132–133

2024 Resilience-oriented Transm…

Isto é conceitualmente fortíssimo para o seu índice de resiliência.

### 2.3 Integração correta TEP × OTS

O artigo distingue corretamente:

- TEP → decisão here-and-now (planeamento estrutural);

- OTS → decisão wait-and-see (resposta operacional).

Algo que a literatura muitas vezes mistura indevidamente.
Sec. I.E e Fig. 2, pág. 132

2024 Resilience-oriented Transm…

### 2.4 Validação quantitativa robusta

Nos testes:

- IEEE 30-bus e sistema real de 261 barras da China;

- mostra que o RTEP:

  - requer menos investimento que o modelo DAD,

  - reduz WCEL,

  - tem melhor equilíbrio custo × resiliência.

Exemplo (Tabela II, pág. 134):
Para N-4:

- RTEP: WCEL = 13.62 MW

- DAD: WCEL = 20.47 MW
com menor custo de investimento no RTEP.

2024 Resilience-oriented Transm…

### 2.5 Influência explícita da incerteza de vulnerabilidade

O estudo paramétrico mostra que, quando a incerteza cresce (VU de 5% para 25%):

- aumenta WCEL,

- aumenta número de linhas a construir (NEL),

- reforça a necessidade de planeamento resiliente.

Tabela IV e Figuras 8–9, pág. 136

2024 Resilience-oriented Transm…

Isto é extremamente valioso para sua tese sobre robustez do índice de resiliência.

## 3) Limitações face à sua tese

- A vulnerabilidade é probabilística, não estrutural-mecânica detalhada (não há esforços, flambagem, etc.);

- Não há modelação explícita de torres, apenas de linhas;

- A recuperação física não é tratada (o modelo cobre preparação e resistência).

Mesmo assim, essas limitações são perfeitamente compatíveis com o nível de abstração típico em teses de sistemas elétricos.

## 4) Aderência ao tema da sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Eventos climáticos extremos (tufões) | ✅ |
| Vulnerabilidade física de LT | ✅ |
| Incerteza na fragilidade | ✅ |
| Cadeia clima → falha | ✅ |
| Resiliência probabilística | ✅ |
| Integração estrutural + operacional | ✅ |
| Recuperação física explícita | ⚠️ |

➡ Aderência direta: altíssima
➡ Aderência metodológica: altíssima

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é fundamental para:

- construção do seu índice de resiliência;

- fundamentação da parte climática;

- modelação probabilística de fragilidade;

- discussão de incerteza;

- separação correta entre resiliência estrutural e operacional;

- crítica fundamentada ao modelo DAD.

É, tecnicamente, um artigo nuclear do seu trabalho.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO NUCLEAR DA TESE)

Justificativa:

- trata diretamente de linhas de transmissão;

- trata diretamente de tufões;

- usa vulnerabilidade probabilística;

- integra clima, falha e planeamento;

- é conceitualmente alinhado ao seu índice.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Planeamento de expansão e chaveamento ótimo de linhas com vulnerabilidade probabilística sob tufões

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Revisão da literatura

  - Justificativa da escolha

  - Resiliência dos sistemas elétricos

  - Metodologia adotada

  - Lacuna encontrada (modelos DAD excessivamente conservadores)

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,7 / 10

### Referência no formato IEEE

Y. Yuan, H. Zhang, H. Cheng, and Z. Wang,
“Resilience-oriented transmission expansion planning with optimal transmission switching under typhoon weather,”
CSEE Journal of Power and Energy Systems, vol. 10, no. 1, pp. 129–138, Jan. 2024,
doi: 10.17775/CSEEJPES.2021.07840.

2024 Resilience-oriented Transm…

Este artigo está no mesmo patamar técnico do “Hardening and Expansion Planning under Hurricane Impact” que você avaliou antes.
Ambos formam a espinha dorsal metodológica da sua tese.