2025 Improving the seismic resilience index of a school building-Natual Hazards

Arquivo:
2025 Improving the seismic resilience index of a school building – Natural Hazards
Zubair Sediqi; Ebru Harmandar, 2025.

2025 Improving the seismic resi…

## 1) Natureza do documento

Artigo científico de engenharia estrutural, com abordagem quantitativa e normativa, voltado à avaliação da resiliência sísmica de edifícios, baseado em análise não linear estática (pushover), curvas de fragilidade, vulnerabilidade, funções de funcionalidade e curvas de recuperação. Fundamenta-se diretamente no arcabouço clássico de Bruneau et al. (2003) e HAZUS MH MR4 (2003).

2025 Improving the seismic resi…

## 2) Foco real do artigo

O objetivo central é avaliar e comparar diferentes formas de cálculo do índice de resiliência sísmica de uma edificação escolar de betão armado, analisando:

- como diferentes modelos para obtenção dos deslocamentos espectrais medianos Sd,ds
(Giovinazzi 2005; Barbat et al. 2006; Kappos et al. 2006)

- afetam:

  - as curvas de fragilidade,

  - as curvas de vulnerabilidade,

  - a perda de funcionalidade,

  - e a forma final da curva de resiliência.

Portanto, o foco é resiliência física de infraestrutura, ainda que aplicada a edifícios e não a sistemas elétricos.

2025 Improving the seismic resi…

## 3) Conteúdo técnico relevante

### 3.1 Estrutura conceitual de resiliência

Adota explicitamente a formulação de Bruneau et al.:

R=t1t2[100-Q(t)] dt

onde Q(t)é a funcionalidade do sistema ao longo do tempo.

2025 Improving the seismic resi…

Define claramente os quatro pilares:

- Robustez

- Redundância

- Resourcefulness

- Rapidez de recuperação (rapidity)

2025 Improving the seismic resi…

Este formalismo é totalmente transferível para linhas de transmissão.

### 3.2 Metodologia geral (Framework)

O fluxograma metodológico (Fig. 2, pág. 5) mostra:

2025 Improving the seismic resi…

- Espectro de resposta sísmica

- Modelação estrutural em SAP2000

- Pushover → curva de capacidade

- Fragilidade

- Vulnerabilidade

- Curva de funcionalidade

- Curva de resiliência

Essa sequência é praticamente idêntica ao que você pretende aplicar às LT, apenas mudando:

- o objeto físico (edifício → linha),

- o tipo de fragilidade (sísmica estrutural → vento, gelo, incêndio, etc.).

### 3.3 Fragilidade

Usa o modelo probabilístico do HAZUS:

P[ds∣Sd]=Φ1βdslnSdSdds

com:

- estados de dano: slight, moderate, extensive, collapse,

- parâmetros retirados diretamente do HAZUS MH MR4 e MR5.

2025 Improving the seismic resi…

Isso é conceitualmente idêntico às curvas de fragilidade de torres e condutores que você está construindo para vento, gelo ou fogo.

### 3.4 Vulnerabilidade

A vulnerabilidade é calculada como:

Vulnerability=∑P(ds)⋅MDFds

onde os fatores de dano médio (MDF) são retirados do HAZUS.

2025 Improving the seismic resi…

Tabela 1 do artigo mostra MDF típicos:

- Slight: 2%

- Moderate: 10%

- Extensive: 50%

- Collapse: 100%

2025 Improving the seismic resi…

Isto é diretamente reaproveitável na sua tese, apenas substituindo MDF estruturais por MDF elétricos/mecânicos.

### 3.5 Curva de funcionalidade

A funcionalidade é definida por:

Q(t)=1-L(I,TRE)[H(t-t0)-H(t-(t0+TRE))]frec(t)

onde:

- L(I,TRE)é a perda funcional,

- TREé o tempo de recuperação,

- frecé a função de recuperação (linear, exponencial ou trigonométrica).

2025 Improving the seismic resi…

As três funções são explicitamente modeladas e comparadas (Fig. 6, pág. 9).

2025 Improving the seismic resi…

Este bloco matemático é 100% compatível com o modelo de recuperação de linhas de transmissão após eventos climáticos.

### 3.6 Resultados relevantes

O artigo mostra que:

- diferentes modelos de Sd,dsgeram curvas de fragilidade radicalmente diferentes para danos moderados e extremos (Fig. 10, pág. 16);

- isso impacta diretamente:

  - a vulnerabilidade máxima (Tabela 8),

  - a perda de funcionalidade,

  - e a forma da curva de resiliência final (Fig. 12, pág. 18).

2025 Improving the seismic resi…

Conclusão técnica central:

O índice de resiliência não é único; ele depende fortemente do modelo de fragilidade adotado.

Isso é absolutamente crucial para a sua tese.

## 4) Limitações face à sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Objeto físico | ❌ edifício, não linha de transmissão |
| Fenómeno extremo | ⚠️ apenas sismo |
| Fragilidade de LT | ❌ não |
| Recuperação de LT | ⚠️ apenas conceitual |
| Índice de resiliência | ✅ formal e completo |
| Curva Q(t) | ✅ totalmente aplicável |

## 5) Valor real para a sua tese

Este artigo é metodologicamente fundamental para:

- justificar matematicamente:

  - a definição de resiliência,

  - a curva Q(t),

  - a decomposição em perda + recuperação;

- justificar:

  - uso de fragilidade → vulnerabilidade → funcionalidade → resiliência;

- mostrar que:

  - diferentes modelos físicos levam a diferentes índices de resiliência.

Mesmo não sendo elétrico, é um artigo de referência estrutural para o seu índice de resiliência das LT.

## 6) Decisão fundamentada

✅ DECISÃO: GUARDAR

Justificativa técnica:
Apesar de não tratar de linhas de transmissão, é um dos artigos mais completos em termos de:

- formalização matemática da resiliência,

- integração fragilidade → vulnerabilidade → funcionalidade → resiliência,

- análise de sensibilidade do índice em relação ao modelo de dano.

É um artigo base para a metodologia do seu índice, não para a aplicação física.

## 7) Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Metodologia completa de resiliência sísmica baseada em fragilidade, vulnerabilidade e funcionalidade

- Nível de importância para a tese: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Metodologia adotada

  - Fundamentação do índice de resiliência

  - Discussão sobre dependência do modelo físico

- Pontuação (Resiliência de Linhas de Transmissão): 8,5 / 10

📌 Síntese final
Este artigo é estruturalmente equivalente ao que você pretende fazer para linhas de transmissão.
Só muda o “objeto físico” e o “tipo de fragilidade”.
A matemática da resiliência é exatamente a mesma.