2025 Power Systems Resilience Assessment Hardening and Smart Operational Enhancement Strategies-MANCHESTER

Arquivo:
2025 Power Systems Resilience Assessment: Hardening and Smart Operational Enhancement Strategies – MANCHESTER (IEEE Proceedings)

2025 Power Systems Resilience A…

- Natureza do documento

Artigo científico de caráter fundacional e conceitual-metodológico, publicado no IEEE Proceedings, que estrutura de forma rigorosa o conceito de resiliência em sistemas elétricos de potência, distinguindo claramente:

- confiabilidade × resiliência,

- resiliência operacional × resiliência da infraestrutura,

- resposta ao evento × recuperação × adaptação pós-evento.

É um dos textos base que consolidam a resiliência como área científica própria no setor elétrico.

- Foco real do artigo

O foco central é:

Definir, quantificar e estruturar a avaliação da resiliência de sistemas elétricos através do conceito do resilience trapezoid, e demonstrar como estratégias de hardening físico e ações operacionais inteligentes alteram cada fase desse processo.

Não é um artigo de fragilidade estrutural isolada, mas sim de arquitetura conceitual e métrica da resiliência.

- Conteúdo técnico essencial

a) Resilience trapezoid

O artigo substitui o tradicional resilience triangle por um modelo mais realista: o trapezoide de resiliência, que descreve quatro estados fundamentais:

- pré-evento (estado resiliente inicial R0),

- degradação durante o evento (Phase I),

- estado degradado pós-evento (Phase II),

- recuperação/restauração (Phase III).

Esse modelo permite representar eventos de longa duração (furacões, tempestades, ciclones), o que é essencial para estudos de transmissão elétrica.

b) Sistema ΦΛΕΠ de métricas de resiliência

O artigo propõe formalmente o sistema de métricas:

| Métrica | Significado físico |
| --- | --- |
| Φ | velocidade de degradação da resiliência |
| Λ | profundidade da degradação |
| E | duração do estado degradado |
| Π | velocidade de recuperação |

e ainda a área do trapezoide, como métrica integrada global de desempenho resiliente.

Este sistema é extremamente poderoso porque:

- é temporal,

- separa fases do evento,

- permite avaliação quantitativa de estratégias distintas.

c) Separação entre resiliência operacional e física

O artigo define explicitamente:

- Resiliência operacional → quanto de carga e geração permanece atendido;

- Resiliência da infraestrutura → quantos elementos físicos (linhas, torres) permanecem funcionais.

Isso é absolutamente central para a sua tese, que trabalha exatamente nessa fronteira:

a infraestrutura física das linhas como base da resiliência operacional.

d) Uso de fragilidade estrutural e Monte Carlo

O artigo incorpora:

- curvas de fragilidade de linhas e torres,

- simulação sequencial de Monte Carlo,

- integração clima → falha → impacto → recuperação.

Ou seja, ele não é apenas conceitual: é operacionalizável.

e) Estratégias de reforço (hardening)

Inclui:

- aumento da resistência mecânica de linhas e torres,

- undergrounding,

- substituição de componentes frágeis.

Atuam principalmente sobre:

Φ,  Λ

reduzindo a degradação inicial.

f) Estratégias operacionais inteligentes

Inclui:

- redução do MTTR,

- melhor alocação de equipas,

- defensive islanding,

- microrredes,

- despacho preventivo.

Atuam principalmente sobre:

E,  Π

reduzindo o tempo de recuperação.

g) Índice RAW (Resilience Achievement Worth)

RAWn=R-R(Rn=1)R×100

Define o ganho de resiliência do sistema quando um componente é tornado “perfeito”, permitindo:

- priorização objetiva de linhas críticas,

- otimização custo-benefício das intervenções.

Este índice é diretamente aplicável à sua tese.

- Limitações face à sua tese

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Modelação física detalhada de torres | ⚠️ genérica |
| Modelação estrutural de condutores | ⚠️ genérica |
| Eventos climáticos | ✅ vento |
| Modelo temporal completo | ✅ |
| Base para índice de resiliência | ✅ |
| Integração clima → fragilidade → tempo → recuperação | ✅ |
| Especificidade para linhas de transmissão | ⚠️ genérica, mas aplicável |

Não é um artigo de engenharia estrutural fina, mas é a espinha dorsal conceitual e métrica da área.

- Valor real para a sua tese

Este artigo é:

absolutamente essencial como base teórica e metodológica do seu índice de resiliência das linhas de transmissão.

Ele fornece:

- o formato matemático do tempo-resiliência,

- a lógica de separação em fases,

- as métricas formais,

- a ligação direta com políticas de reforço.

Na prática, a sua tese é uma especialização física deste arcabouço geral.

- Decisão fundamentada

✅ DECISÃO: GUARDAR (ARTIGO-BASE DA TESE)

Justificativa:
Sem este artigo, falta a estrutura conceitual formal que legitima:

- o uso de índices temporais,

- a separação de fases,

- a leitura física + operacional da resiliência.

- Classificação resumida (para a tabela)

- Decisão: Guardado

- Foco: Estrutura conceitual e métrica da resiliência de sistemas elétricos com hardening e estratégias operacionais

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto(s) da tese:

  - Contextualização teórica

  - Fundamentação do índice de resiliência

  - Metodologia adotada

  - Resiliência dos sistemas elétricos

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 9,8 / 10

Este artigo é, metodologicamente, o “esqueleto” da sua tese.
Você está basicamente a colocar músculos, nervos e ossos físicos (linhas e torres) sobre essa estrutura.