2025 Risk Assessment of Transmission Lines Against Grid-ignited Wildfires-IEEE

## Artigo (2025 / IEEE PES Grid Edge)

Título: Risk Assessment of Transmission Lines Against Grid-ignited Wildfires

2025 Risk Assessment of Transmi…

Autores: Saeed Nematshahi; Amin Khodaei; Ali Arabnya

2025 Risk Assessment of Transmi…

Fonte: IEEE PES Grid Edge Technologies Conference & Exposition, 2025
DOI: 10.1109/GRIDEDGE61154.2025.10887488

2025 Risk Assessment of Transmi…

# 1) Foco real do artigo

O artigo propõe um método de avaliação de risco de incêndios florestais iniciados por linhas de transmissão, integrando:

- dados topográficos e de combustível vegetal,

- dados meteorológicos (vento, humidade, temperatura),

- dados georreferenciados da rede de transmissão,

- simulação de propagação de incêndio via FARSITE,

para construir um índice de risco financeiro por linha de transmissão, baseado na soma de:

Danos ambientais+Danos a propria rede eletrica

➡ O foco real é quantificar o risco de uma linha de transmissão iniciar um incêndio e provocar danos ambientais e sistêmicos, e não a resiliência estrutural ou a capacidade de recuperação física da linha.

É um trabalho de avaliação de risco e priorização de mitigação, não de modelação de resiliência física da infraestrutura.

# 2) Contribuições técnicas

## 2.1 Integração explícita rede–território–incêndio

O artigo estabelece uma ligação direta:

Linha de transmissão → ponto de ignição → propagação de incêndio → área queimada → danos ambientais + danos a outras linhas

Esse fluxo é apresentado nas Figuras 1, 2 e no fluxograma da Fig. 3 (páginas 2–3).

2025 Risk Assessment of Transmi…

É uma das poucas abordagens que usam simulação realista de fogo (FARSITE) integrada com a topologia elétrica.

## 2.2 Uso de modelos profissionais de incêndio (FARSITE)

O uso do FARSITE (United States Forest Service) é tecnicamente sólido porque:

- considera:

  - topografia,

  - combustível vegetal,

  - meteorologia,

  - fogo de superfície e de copa,

- é amplamente validado na literatura florestal.

Isso dá ao modelo credibilidade física na propagação do incêndio.

2025 Risk Assessment of Transmi…

## 2.3 Definição formal das perdas financeiras

O artigo define:

Perda ambiental:

LBEj=icSc,i,j⋅α⋅CBE

onde a área queimada é convertida em custo monetário (Eq. 1).

2025 Risk Assessment of Transmi…

Perda na rede elétrica:

LBLj=∑lj⋅Xj⋅CBL

onde se contabiliza o comprimento de linhas afetadas e o custo de reconstrução por milha (Eq. 2).

2025 Risk Assessment of Transmi…

Perda total:

WFLj=LBEj+LBLj

(Eq. 3).

2025 Risk Assessment of Transmi…

E finalmente o índice de risco normalizado:

Mj=WFLjmax⁡(WFL)

(Eq. 4).

2025 Risk Assessment of Transmi…

➡ Tecnicamente, é um índice de risco financeiro, não um índice de resiliência física.

## 2.4 Aplicação sistemática por estação do ano

Eles simulam:

- 4 estações (inverno, primavera, verão, outono),

- 3 pontos de ignição por linha,

- total de 408 cenários no IEEE 30-bus system.

Mostram que:

- o verão é o período mais crítico (área queimada ≈ 4,8× maior que no inverno);

- a linha 6 é a mais crítica ambientalmente (≈ 4236 acres queimados em média);

- a linha 3 é a mais crítica para efeito cascata na rede (≈ 260 milhas afetadas).

2025 Risk Assessment of Transmi…

## 2.5 Identificação de clusters de alto risco

A Fig. 6 mostra claramente que várias linhas de alto risco estão geograficamente concentradas, o que orienta políticas de:

- hardening localizado,

- enterramento,

- PSPS,

- gestão de vegetação.

2025 Risk Assessment of Transmi…

# 3) Limitações críticas para a sua tese

- Não é resiliência física da linha
Não existe:

- modelo mecânico de torre,

- esforço térmico,

- ruptura de condutores,

- fragilidade estrutural real.

- Não mede recuperação
O índice não inclui:

- tempo de reparo,

- logística,

- restauração de serviço,

- curva desempenho × tempo.

- É um índice de risco, não de resiliência
Mede potencial de dano econômico causado pela ignição, não:

- robustez estrutural,

- capacidade de absorção,

- capacidade de recuperação.

- O dano elétrico é tratado apenas como custo de reconstrução
Não há modelação de operação do sistema elétrico, carga não atendida, estabilidade, etc.

# 4) Aderência ao tema da sua tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (incêndios florestais) |
| Falha física de LT | ❌ |
| Fragilidade estrutural | ❌ |
| Recuperação física | ❌ |
| Resiliência operacional | ❌ |
| Avaliação de risco financeiro | ✅ |

➡ Aderência direta à resiliência física das LT: baixa
➡ Aderência ao contexto de risco climático: alta

# 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é extremamente útil para:

- justificar que incêndios florestais são um dos principais riscos climáticos associados às LT;

- fundamentar a inclusão do “wildfire” no conjunto de hazards da sua tese;

- mostrar que a literatura já cria índices normalizados (0–1) para classificar risco por linha;

- servir de comparação conceitual com o seu índice de resiliência física, mostrando:

risco ≠ resiliência.

Pode ser usado para dizer explicitamente:

“Enquanto este trabalho define um índice de risco financeiro de ignição, a presente tese propõe um índice de resiliência física e temporal da linha de transmissão frente a incêndios e outros eventos extremos.”

# 6) Decisão final

⚠️ DECISÃO: GUARDAR como referência de risco climático, não como núcleo estrutural da tese

Justificativa:
É um artigo de excelente qualidade técnica para avaliação de risco de incêndios causados por linhas, mas não mede resiliência física nem recuperação, que são o centro da sua tese.

# 7) Classificação resumida (para a tabela final)

- Decisão: Guardado (como referência complementar)

- Foco: Avaliação de risco financeiro de incêndios florestais iniciados por linhas de transmissão

- Nível de importância: Médio

- Ponto da tese: Contextualização; Lacuna encontrada; Revisão da literatura

- Pontuação (Resiliência das Linhas de Transmissão): 4,0 / 10