Título: A Planning-Oriented Resilience Assessment Framework for Transmission Systems Under Typhoon Disasters

Autores: Xiaonan Liu, Kai Hou, Hongjie Jia, Junbo Zhao, Lamine Mili, Xiaolong Jin, Dan Wang

Publicação: IEEE Transactions on Power Systems, 2020

2. Resumo do Abstract

O artigo propõe uma estrutura de avaliação de resiliência voltada ao planejamento de sistemas de transmissão sujeitos a tufões. A estrutura compreende: (i) um modelo probabilístico de campo de vento de tufões; (ii) um modelo de fragilidade espaço-temporal para estimar falhas acumuladas em torres e linhas; e (iii) um modelo de avaliação de resiliência baseado na expectativa de carga não atendida sob diferentes cenários de falhas. A proposta permite identificar segmentos vulneráveis e avaliar estratégias de reforço e expansão da rede com base em análises quantitativas robustas. O sistema IEEE RTS-79 é utilizado como caso de estudo, considerando dados reais do Tufão Mangkhut de 2018.

3. Introdução

Liu et al. (2020) destacam a crescente relevância da resiliência na operação e planejamento de sistemas de transmissão devido ao aumento da frequência e severidade de eventos climáticos extremos, como tufões. Os autores ressaltam que a maioria das abordagens existentes foca no pós-evento, negligenciando a perspectiva de planejamento preventivo e os impactos espaço-temporais da propagação dos desastres naturais. O objetivo do trabalho é preencher essa lacuna com uma estrutura abrangente que permita quantificar o impacto de um tufão sobre os corredores de transmissão e orientar ações de reforço preventivo.

4. Metodologia

A estrutura metodológica proposta é composta por três componentes interdependentes:

• Modelo de Campo de Vento de Tufões: baseado em dados históricos e simulação estocástica de variáveis como pressão central, raio máximo e velocidade do tufão. A distribuição espacial do vento é calculada utilizando equações ajustadas ao modelo de Holland.

• Modelo Espaço-Temporal de Fragilidade: define a probabilidade acumulativa de falha para cada segmento da rede com base na trajetória do tufão e na resistência estrutural das torres. As curvas de fragilidade adotam forma log-normal, permitindo calcular a função de confiabilidade \( R(t) = 1 - F(V(t)) \), onde F é a função de distribuição da falha dependente da velocidade do vento local V(t).

• Modelo de Avaliação de Resiliência: utiliza Monte Carlo para gerar cenários de falhas estruturais e calcula a expectativa de carga não atendida (EENS) como métrica de impacto. Dois métodos de análise são comparados: um método de enumeração direta e um método eficiente de separação e estimação iterativa (IISE), que reduz drasticamente o tempo computacional mantendo acurácia aceitável.

5. Resultados

A estrutura foi aplicada ao sistema IEEE RTS-79, composto por 24 nós e 38 linhas. O Tufão Mangkhut, que atingiu o sul da China em 2018, serviu de base para a geração de 10.000 cenários de vento.

O índice de resiliência global do sistema foi estimado como a razão entre a carga atendida esperada e a carga total. A análise de sensibilidade indicou que:

- As torres mais expostas a ventos perpendiculares têm maior probabilidade de colapso;

- A substituição de apenas 10% das torres por versões reforçadas pode aumentar a resiliência em até 8%;

- Rotas de transmissão alternativas (redundância topológica) são mais eficazes do que reforço isolado em segmentos críticos.

A tabela III mostra a comparação entre os métodos de reforço, onde a abordagem baseada em expansão estrutural obteve melhor custo-benefício frente ao reforço estrutural puro.

6. Discussão

Liu et al. (2020) argumentam que a consideração explícita da dimensão espaço-temporal do desastre torna a análise mais realista. Eles destacam que muitas abordagens anteriores assumem falhas simultâneas ou independentes, enquanto a abordagem apresentada simula o efeito progressivo do vento em diferentes trechos da rede ao longo do tempo.

Além disso, a integração da curva de fragilidade com dados históricos de vento permite uma abordagem física-probabilística robusta. A utilização de EENS como métrica torna os resultados diretamente utilizáveis por planejadores de rede.

7. Conclusão Crítica

O artigo apresenta uma contribuição sólida para o planejamento resiliente de sistemas elétricos de transmissão. A integração entre modelagem climática, fragilidade estrutural e avaliação de desempenho operacional permite identificar e priorizar investimentos com base em risco climático. O uso do método IISE representa um avanço importante para reduzir a complexidade computacional da análise. Como limitação, os autores reconhecem que a modelagem não inclui cascatas de falhas elétricas, o que pode ser explorado em trabalhos futuros.

8. Resumo dos Achados Principais

- Introdução de uma estrutura orientada ao planejamento com base em riscos climáticos reais;

- Utilização de curvas de fragilidade log-normal para torres de transmissão;

- Avaliação de resiliência via EENS sob milhares de cenários gerados;

- Proposição do método IISE para avaliação computacional eficiente;

- Análise aplicada ao sistema IEEE RTS-79 com dados reais do Tufão Mangkhut.

9. Descrição Técnica de Figuras, Tabelas e Gráficos

• Figura 1: Diagrama do triângulo de resiliência funcional (início da queda, tempo de recuperação, área perdida).

• Figura 2: Arquitetura geral da metodologia proposta (modelo de vento + fragilidade + resiliência).

• Figura 3: Simulação da trajetória de um tufão com base nos dados históricos.

• Figura 4: Modelagem do campo de vento radial ao longo do tempo.

• Figura 5: Fluxograma do método IISE para redução do esforço computacional.

• Figura 6: Mapeamento do sistema IEEE RTS-79 em relação à costa chinesa.

• Figuras 7a–7b: Velocidade do vento e probabilidade acumulada de falha por corredor de transmissão.

• Tabela I: Parâmetros estatísticos dos modelos de tufão.

• Tabela II: Funções de fragilidade aplicadas por componente.

• Tabela III: Comparação entre estratégias de reforço e seus impactos na resiliência.

• Tabela IV: Resultados do método IISE comparado ao método de enumeração direta.

2020 A Planning-Oriented Resilience Assessment Framework for Transmission Systems Under Typhoon Disasters-IEEE

## Artigo (2020)

Título: A Planning-Oriented Resilience Assessment Framework for Transmission Systems Under Typhoon Disasters
Autores: Xiaonan Liu; Kai Hou; Hongjie Jia; Junbo Zhao; Lamine Mili; Xiaolong Jin; Dan Wang
Fonte: IEEE Transactions on Smart Grid
Ano: 2020
Arquivo: 2020 A Planning-Oriented Resilience Assessment Framework for Transmission Systems Under Typhoon Disasters-IEEE.pdf

2020 A Planning-Oriented Resili…

## 1) Foco real do artigo

Este artigo apresenta um framework orientado ao planejamento para avaliação da resiliência de sistemas de transmissão sob desastres de tufão, integrando explicitamente:

- modelo probabilístico de tufão baseado em campo de vento;

- modelo de fragilidade espaço-temporal de corredores de transmissão (linhas + torres);

- índices quantitativos de resiliência em nível de sistema e de componente.

➡ O foco é diretamente alinhado à resiliência das linhas/corredores de transmissão frente a eventos climáticos extremos, no horizonte de planejamento.

## 2) Contribuições técnicas (núcleo forte)

### 2.1 Modelo probabilístico de tufão

- Baseado em parâmetros físicos reais (pressão central, velocidade de translação, direção e ponto de aterragem);

- Geração de múltiplos cenários de tufão via enumeração combinatória (pág. 3–4, Fig. 2–4);

- Considera incerteza espacial e temporal do evento.

➡ Este ponto é fundamental para modelar eventos HILP de forma realista.

### 2.2 Modelo de fragilidade espaço-temporal de corredores

- Fragmentação explícita do corredor em:

  - torres (fragilidade dependente da velocidade do vento);

  - vãos/condutores (função exponencial da velocidade do vento);

- Integração ao longo do tempo do evento para obter probabilidade acumulada de falha (Eq. 14–18);

- Diferenciação espacial: cada segmento sofre vento distinto conforme o deslocamento do tufão (Fig. 3 e Fig. 7a).

➡ Contribuição central e rara na literatura: fragilidade física dependente do tempo e do espaço.

### 2.3 Índices de resiliência (sistema e componente)

- Uso do conceito de resilience triangle, adaptado para valor esperado sob múltiplos cenários (Eq. 6–7);

- Métrica principal:

  - load shedding esperado;

- Introdução do índice de resiliência de componente:

  - mede o impacto marginal da falha de cada corredor (Eq. 20).

➡ Excelente alinhamento com abordagens modernas de resiliência em transmissão.

### 2.4 Eficiência computacional

- Integração do método IISE (Impact-Increment-based State Enumeration);

- Redução drástica do custo computacional face a Monte Carlo clássico (Tabela I);

- Viabiliza uso em estudos de planejamento realistas.

## 3) Limitações críticas (controláveis)

⚠️ Pontos a considerar:

- Resiliência medida via load shedding

  - não inclui custos de reparo nem tempos explícitos de reconstrução;

- Recuperação física modelada implicitamente

  - foco maior em prevenção/hardening do que em restabelecimento pós-evento;

- Modelo específico para vento (tufão)

  - outras ameaças (gelo, incêndio, temperatura) exigiriam adaptação.

➡ Nenhuma limitação invalida o uso do artigo como referência central.

## 4) Aderência ao tema da tese

Tema: Resiliência das Linhas de Transmissão frente a eventos extremos

| Critério | Avaliação |
| --- | --- |
| Linhas de transmissão | ✅ |
| Eventos climáticos extremos | ✅ (tufão / vento extremo) |
| Fragilidade física de LT | ✅ |
| Fragilidade espaço-temporal | ✅ |
| Índice quantitativo de resiliência | ✅ |
| Planejamento de resiliência | ✅ |
| Recuperação temporal explícita | ⚠️ Parcial |

➡ Aderência direta: alta
➡ Aderência metodológica: muito alta

## 5) Utilidade real para a sua tese

Este artigo é altamente valioso para:

- fundamentar o estado da arte em resiliência de LT;

- servir como benchmark metodológico;

- apoiar:

  - fragilidade dependente do clima;

  - avaliação probabilística;

  - identificação de pontos fracos estruturais;

- comparação direta com o índice de resiliência simplificado que você está a desenvolver.

➡ Pode (e deve) ser citado na revisão da literatura, metodologia e discussão crítica.

## 6) Decisão final

✅ DECISÃO: GUARDAR NO CORPUS PRINCIPAL DA TESE

Justificativa técnica:
O artigo:

- trata explicitamente linhas e corredores de transmissão;

- modela evento climático realista;

- usa fragilidade física e probabilística;

- propõe índices quantitativos consistentes;

- é publicado em IEEE TSG, com elevado rigor científico.

## 7) Classificação resumida (para tabela futura)

- Decisão: Guardado

- Foco: Resiliência de sistemas de transmissão sob tufões

- Nível de importância: Altíssimo

- Ponto da tese:

  - Revisão da literatura

  - Resiliência das linhas de transmissão

  - Metodologia adotada

- Pontuação (Resiliência de LT): 9,0 / 10

📌 Síntese final
Este artigo representa exatamente o tipo de abordagem que a sua tese pretende superar por simplificação, mantendo o rigor físico e probabilístico.
Ele é uma referência-chave para justificar a relevância científica do seu trabalho.