Título: Metrics and Enhancement Strategies for Grid Resilience and Reliability During Natural Disasters

Autores e Afiliações

Ravi Gorur, Vishnu M. B., Rangan Banerjee, e S. A. Khaparde

Indian Institute of Technology Bombay, Mumbai, Índia

Resumo do Abstract

Este artigo propõe uma revisão crítica das métricas utilizadas para avaliar a resiliência e a confiabilidade de sistemas elétricos durante desastres naturais, além de apresentar estratégias de reforço em diferentes níveis da rede. O trabalho identifica lacunas entre métricas de confiabilidade tradicionais (como SAIDI e SAIFI) e as exigências de avaliação de resiliência sob eventos extremos. Com foco especial em redes de distribuição, o artigo propõe um framework híbrido com indicadores técnicos, operacionais e espaciais. São também discutidas propostas de planejamento e operação para aumentar a robustez e capacidade de recuperação de redes frente a ciclones, inundações e terremotos.

Introdução

A crescente frequência e intensidade de desastres naturais evidencia a necessidade de métodos mais sofisticados para avaliar e fortalecer sistemas de energia elétrica. Os autores argumentam que métricas tradicionais de confiabilidade não capturam a natureza dinâmica nem os efeitos encadeados de eventos catastróficos. A distinção entre confiabilidade (condições normais) e resiliência (eventos extremos) é destacada como crítica para formulação de políticas públicas e estratégias operacionais.

"A análise "específica de desastre" do perigo negligencia os aspectos expansivos das avaliações de perigo de desastres múltiplos e pode levar a estratégias isoladas, intervenções replicadas e técnicas de alívio míopes que podem tornar o arranjo mais vulnerável a uma gama mais ampla de desastres."

" A resiliência da rede refere-se à capacidade da rede de suportar interrupções na rede e voltar às condições normais de operação sem ou com interferência externa mínima ou para se ajustar à pressão para aliviar o comprometimento por meio da degradação graciosa."

" A resiliência de uma rede elétrica depende da capacidade do sistema de sustentar um fornecimento constante de cargas vitais em casos de contingências de alto impacto e baixa frequência (HILF). No caso de quaisquer interrupções no sistema, um sistema resiliente deve ser capaz de retornar ao estado original no menor tempo possível."

2. Metodologia

O artigo utiliza uma abordagem de revisão sistemática da literatura para classificar métricas em quatro grupos principais:

- Métricas convencionais de confiabilidade (SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI)

- Métricas baseadas em risco (frequência × severidade)

- Métricas espaciais (georreferenciamento de danos e vulnerabilidades)

- Métricas temporais (velocidade de recuperação, tempo de falha)

Além disso, os autores propõem estratégias de melhoria classificadas em: fortalecimento físico da infraestrutura, operação adaptativa e alocação otimizada de recursos de resposta.

3. Resultados

• Identificação de limitações das métricas SAIDI/SAIFI para eventos de grande escala.

• Integração entre confiabilidade e resiliência por meio de métricas mistas (como tempo de interrupção não planejada × impacto econômico).

• Proposta de um framework gráfico com três eixos: robustez (antes), resposta (durante), recuperação (após).

• Aplicação de estudos de caso da Índia e dos EUA para ilustrar perdas econômicas e técnicas.

• Sugerem adoção de sistemas de monitoramento georreferenciado para apoiar decisões de manutenção preventiva.

4. Discussão

A análise mostra que muitas concessionárias utilizam ainda métricas que não refletem a resiliência sob eventos extremos. O artigo reforça a necessidade de modelos que incorporem a dimensão espacial e a cronologia do impacto. Adicionalmente, os autores discutem a importância do uso de ferramentas de simulação baseadas em GIS e modelagem estocástica para antecipar zonas críticas. É destacada a importância de políticas regulatórias que incentivem resiliência ao invés de apenas confiabilidade nominal.

5. Conclusão Crítica

O artigo fornece uma visão abrangente e integrada de como métricas e estratégias podem ser combinadas para avaliar e melhorar a resiliência elétrica. Contribui especialmente ao propor métricas híbridas e estratégias diferenciadas por tipo de desastre. Também ressalta a necessidade de colaboração entre regulação, tecnologia e planejamento espacial. A lacuna principal identificada é a ausência de um índice padronizado e universal de resiliência, semelhante ao que o SAIDI representa para confiabilidade.

Resumo dos Achados Principais

• Métricas clássicas como SAIDI/SAIFI são insuficientes para desastres naturais.

• Necessidade de integração entre dados geoespaciais, tempo de recuperação e impacto socioeconômico.

• Propostas práticas incluem reforço físico, automação de distribuição, alocação de recursos adaptativos.

• Ênfase na priorização de cargas críticas e estratégias baseadas em risco.

• Proposta de desenvolvimento de métricas híbridas e dashboards de monitoramento contínuo.

Descrição Técnica de Figuras, Tabelas e Gráficos

• Figura 1: Diagrama conceitual da diferença entre confiabilidade e resiliência ao longo do tempo.

• Figura 2: Framework gráfico com fases de robustez, resposta e recuperação.

• Figura 3: Relação entre métricas tradicionais e ampliação para desastres (modelo 3D).

• Tabela 1: Comparação entre diversas métricas (SAIFI, SAIDI, CAIDI, resilência baseada em risco).

• Tabela 2: Estratégias propostas de reforço por tipo de desastre (vento, inundação, sismo).

• Figura 4: Representação do impacto econômico de apagões recentes na Índia e EUA.

Metrics and enhancement strategies for grid resilience and reliability during natural disaster

## 1. Natureza do documento

Artigo científico de revisão técnica aprofundada, publicado na Applied Energy (Elsevier, Q1), com foco explícito na distinção conceitual entre resiliência e fiabilidade, na sistematização de métricas quantitativas e na catalogação de estratégias de reforço da rede elétrica face a desastres naturais.

➡️ Documento estruturante do estado da arte, com forte densidade conceitual, matemática e organizacional. Não propõe um novo índice único, mas organiza e critica criticamente os existentes.

## 2. Conteúdo técnico principal (síntese estruturada)

### 2.1 Diferenciação formal entre resiliência e fiabilidade

O artigo estabelece, de forma clara e normativa, que:

- Fiabilidade (reliability):

  - associada a eventos LIHF (Low Impact, High Frequency);

  - foco em continuidade do serviço e qualidade de fornecimento;

  - métricas clássicas: SAIDI, SAIFI, CAIDI, LOLP, LOLE, EENS.

- Resiliência (resilience):

  - associada a eventos HILP/HILF (High Impact, Low Probability/Frequency);

  - foco em absorção, adaptação e recuperação;

  - envolve explicitamente o tempo de recuperação e estados degradados.

A relação é sintetizada graficamente nas Fig. 4 e 5 (págs. 4–5), onde:

reliability ⊂ resilience ⊂ power quality.

➡️ Esta distinção é crítica e diretamente alinhada com o enquadramento conceitual da sua tese.

### 2.2 Classificação estruturada da resiliência

O artigo propõe uma classificação multidimensional da resiliência (Tabela 2, pág. 4), segundo:

- Performance: ativa / passiva;

- Fase temporal: antes, durante e após o evento;

- Implementação: planeamento vs. operação;

- Interdependência: económica, humana, cadeia de suprimentos;

- Tipo de evento: físico vs. cibernético.

➡️ Esta taxonomia é extremamente útil para posicionar o seu índice de resiliência das LTs como uma métrica física, infraestrutural e pós-evento.

### 2.3 Métricas de resiliência sistematizadas (contribuição central)

O artigo faz uma das mais completas revisões de métricas de resiliência existentes até 2021, incluindo:

#### (i) Métricas desempenho × tempo

- Resilience Triangle (Bruneau);

- Resilience Trapezoid (incluindo estado degradado pós-evento);

- Resilience Curve (Fig. 6, 8 e 9).

As equações (págs. 6–8) formalizam:

- degradação da funcionalidade Q(t);

- integral de perda de desempenho;

- tempos de deterioração e recuperação.

#### (ii) Métrica FLEP (ΦΛΕΠ)

Detalhada na Tabela 5 (pág. 9):

- Φ – rapidez da degradação;

- Λ – profundidade da degradação;

- Ε – duração do estado degradado;

- Π – rapidez da recuperação.

➡️ Apesar de elegante, os próprios autores reconhecem ambiguidade operacional e dificuldade prática de aplicação direta.

#### (iii) Métricas topológicas e MCDM

- uso de teoria dos grafos (centralidade, conectividade);

- métodos MCDM com ponderação subjetiva (Fig. 10).

➡️ Elevada complexidade e forte dependência de pesos arbitrários.

### 2.4 Fatores físicos e probabilísticos de falha

O artigo reconhece explicitamente que:

- a falha física de componentes (linhas, ramos) pode ser modelada por distribuições lognormais dependentes da severidade do desastre (Eq. 4, pág. 6);

- há ligação conceitual entre intensidade do evento climático e probabilidade de falha, mas sem desenvolvimento específico para linhas de transmissão.

### 2.5 Estratégias de reforço da resiliência e fiabilidade

Os autores sistematizam estratégias em dois grandes grupos:

- Hardening físico:

  - reforço estrutural;

  - redundância;

  - soterramento (distribuição);

- Estratégias operacionais:

  - automação;

  - self-healing;

  - ilhamento intencional;

  - gestão de cargas críticas.

➡️ A transmissão é tratada de forma genérica, sem aprofundamento estrutural em LTs.

## 3. Limitações face ao seu doutoramento

❌ Não propõe:

- um índice único, simples e aplicável;

- uma métrica específica para linhas de transmissão;

- ligação explícita e operacional clima → falha física da LT → impacto sistémico.

❌ Grande parte das métricas:

- é difícil de operacionalizar;

- depende de dados nem sempre disponíveis;

- envolve elevada carga computacional ou subjetividade (MCDM).

➡️ Essas limitações são explicitamente reconhecidas pelos autores.

## 4. Valor real para a tese

🟢 Valor ALTÍSSIMO (artigo estruturante)

Este trabalho é fundamental porque:

- consolida e organiza todas as principais métricas existentes;

- demonstra claramente que não há consenso nem padronização;

- evidencia a lacuna prática que a sua tese pretende preencher;

- fornece base conceitual, matemática e bibliográfica para comparação direta com o seu índice;

- legitima cientificamente a busca por uma métrica mais simples, física e específica para LTs.

## 5. Encaixe na tese

- ☑ Revisão da literatura (estado da arte em métricas de resiliência)

- ☑ Fundamentação conceitual (resiliência vs. fiabilidade)

- ☑ Identificação explícita da lacuna científica

- ☑ Justificativa da proposta de novo índice

- ⛔ Aplicação direta a LTs (não)